Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Circuite electronice digitale

Material de predare – partea a II-a

Domeniul: Electronică şi automatizări

Calificarea: Electronist reţele de telecomunicaţii

Nivel  2

2009

AUTOR:

MIHAELA MARKOVITS– profesor, gradul didactic I, Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare

COORDONATOR:

REMUS CAZACU - profesor, gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii “N.V. Karpen” Bacău

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau la clasa a XI-a, an de completare, domeniul Electronică şi automatizări, calificarea Electronist reţele de telecomunicaţiil.

El a fost elaborat pentru modulul Circuite electronice digitale, ce se desfăşoară în 145 de ore/an, din care:

- Laborator tehnologic 58 de ore

- Instruire practică 58 de ore

| Competenţe/rezultate ale învăţării | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| Identifică circuite integrate logice | Tema 3: Porţi logice | Fişa 3.1 Tipuri de porţi logice |
|  |  | Fişa 3.3 Familii de circuite logice integrate |
|  |  | Fişa 3.4 Parametrii circuitelor logice. Date de catalog |
|  |  | Fişa 3.5 Aplicaţii cu porţi logice |
|  | Tema 4: Codificatoare. Decodificatoare | Fişa 4.1 Codificatoare |
|  |  | Fişa 4.2 Decodificatoare |
|  | Tema 5: Multiplexoare. Demultiplexoare | Fişa 5.1 Demultiplexoare |
|  |  | Fişa 5.2 Multiplexoare |
|  | Tema 6: Comparatoare | Fişa 6.1 Comparatoare digitale |
| Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice | Tema 1: Sisteme de numeraţie. Coduri numerice | Fişa 1.1 Sisteme de numeraţie |
|  |  | Fişa 1.2 Coduri numerice |
|  | Tema 2: Elemente de algebră Booleană | Fişa 2.1 Proprietăţile algebrei booleene |
|  |  | Fişa 2.2 Funcţii logice |
|  |  | Fişa 2.3 Minimizarea funcţiilor logice |
|  | Tema 3: Porţi logice | Fişa 3.1 Tipuri de porţi logice |
|  |  | Fişa 3.2 Sinteza circuitelor logice cu porţi logice |
|  |  | Fişa 3.5 Aplicaţii cu porţi logice |
| Interconectează circuite integrate logice în montaje | Tema 3: Porţi logice | Fişa 3.1 Tipuri de porţi logice |
|  |  | Fişa 3.2 Sinteza circuitelor logice cu porţi logice |
|  |  | Fişa 3.3 Familii de circuite logice integrate |
|  |  | Fişa 3.4 Parametrii circuitelor logice. Date de catalog |
|  |  | Fişa 3.5 Aplicaţii cu porţi logice |
|  | Tema 4: Codificatoare. Decodificatoare | Fişa 4.2 Decodificatoare |
|  | Tema 5: Multiplexoare. Demultiplexoare | Fişa 5.1 Demultiplexoare |
|  |  | Fişa 5.2 Multiplexoare |
| Verifică funcţionarea montajelor | Tema 3: Porţi logice | Fişa 3.1 Tipuri de porţi logice |
|  |  | Fişa 3.2 Sinteza circuitelor logice cu porţi logice |
|  |  | Fişa 3.4 Parametrii circuitelor logice. Date de catalog |
|  | Tema 4: Codificatoare. Decodificatoare | Fişa 4.1 Codificatoare |
|  |  | Fişa 4.2 Decodificatoare |
|  | Tema 5: Multiplexoare. Demultiplexoare | Fişa 5.1 Demultiplexoare |
|  |  | Fişa 5.2 Multiplexoare |
|  | Tema 6: Comparatoare | Fişa 6.1 Comparatoare digitale |

Absolvenţii nivelului 2, an de completare, calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii, vor dobândi abilitaţi şi cunoştinţe care le vor permite să continue pregătirea la nivelul 3.

# II. Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii, nivelul 2 – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro, secţiunea învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii, nivelul 2– www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro, secţiunea învăţământ preuniversitar

Cuprins

I. Introducere	3

II. Documente necesare pentru activitatea de predare	5

TEMA 4 CODIFICATOARE. DECODIFICATOARE	7

FIŞA 4.1  CODIFICATOARE	7

FIŞA 4.2  DECODIFICATOARE	12

TEMA 5 DEMULTIPLEXOARE. MULTIPLEXOARE	19

FIŞA 5.1  DEMULTIPLEXORUL	19

FIŞA 5.1 MULTIPLEXORUL	23

TEMA 6 COMPARATOARE	28

FIŞA 6.1 COMPARATOARE NUMERICE	28

V. Bibliografie	33

Fişa rezumat	34

# TEMA 4 CODIFICATOARE. DECODIFICATOARE

## FIŞA 4.1  CODIFICATOARE

Codificatorul este circuitul logic care realizează conversia unui număr  zecimal în cod binar sau BCD. El furnizează la ieşire un cuvânt de cod de mai mulţi  biţi la activarea uneia sau a mai multor intrări.

Codificatorul de adresă realizează codificarea binară a unui număr zecimal de la 0 până la 7. El este realizat în două variante:

- Ca circuit neprioritar, atunci când se activează o singură intrare;

- Ca circuit prioritar, atunci când se activează mai multe intrări.

Codificatorul de adresă neprioritar

Fig.1 Schema bloc a codificatorului de adresă neprioritar

Conexiunile circuitului

- I1 ÷ I7 - şapte intrări de date

  - A2, A1, A0 - trei ieşiri

| I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fig.2 Tabelul de adevăr  al codificatorului de adresă neprioritar

Dezavantajul circuitului  constă în apariţia unei adrese eronate la ieşire în cazul activării simultane a mai multor intrări.

Codificatorul de adresă prioritar este realizat astfel încât pe ieşiri apare codul  intrării cu prioritatea cea mai mare dintre cele activate. În acest scop fiecărei intrări de date i se asociază o prioritate, care creşte cu numărul său de ordine.

Fig.3 Schema bloc a  codificatorului de adresă prioritar

Conexiunile circuitului

- 0÷ 7- opt  intrări de date active pe 0 logic

- EI- o intrare de condiţionare a funcţionării, care permite, sau nu, funcţionarea după cum este pe 0 logic, respectiv pe 1 logic

- EO- o ieşire care semnalizează faptul că toate intrările de date sunt inactive

- GS- o ieşire care semnalizează faptul că cel puţin o  intrare de date este activată

- A2,A1,A0- trei ieşiri active pe 0 logic

| EI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A2 | A1 | A0 | EO | GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Fig.4 Tabelul de adevăr al codificatorului de adresă prioritar

- Dacă EI este pe 1 logic, circuitul este blocat şi toate ieşirile sunt pe 1 logic.

- Ieşirea EOva deveni activă dacă nu se activează nici o intrare (toate sunt pe nivel logic 1).

- Ieşirea GS va deveni activă  dacă se activează cel puţin o intrare.

- Pe ieşirile A2,A1,A0 apare complementat (inversat) codul intrării cu prioritatea cea mai mare dintre cele activate.

Codificatorul zecimal-BCD codifică un număr zecimal în BCD.

Fig.5 Schema bloc a  codificatorului de adresă prioritar

Conexiunile circuitului

- 1÷9 - nouă  intrări de date active pe 0 logic

- A,B,C,D - patru ieşiri active pe 0 logic

Codificatorul zecimal-BCD şi codificatorul de adresă prioritar există ca circuite integrate, având codurile de catalog 74147, respectiv 74148.

Fig.6 Codificatoare integrate

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

- În atelierul de practică, pentru aplicaţiile practice

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator şi aplicaţii practice)

Recomandare pentru lucrări de laborator şi aplicaţii practice:

Identificarea circuitelor integrate 74147 şi 74148 după aspect fizic, simbol şi marcare

Utilizarea cataloagelor de circuite integrate digitale în scopul identificării configuraţiei circuitelor integrate 74147 şi 74148 şi evaluării parametrilor specifici ai acestora

Verificarea funcţionării circuitelor integrate  74147 şi 74148

Identificarea şi remedierea defectelor în montajele cu circuitele integrate 74147 şi 74148

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea conexiunilor circuitelor codificatoare

- Conversaţia euristică

Exemplu: explicarea funcţionării circuitelor codificatoare

- Exerciţiul

Exemplu: completarea tabelelor de adevăr ale circuitelor codificatoare

- Lucrare practică

Exemplu: montarea/demontarea circuitelor integrate 74147 şi 74148

- Simularea

Exemplu: studiul funcţionării circuitelor integrate 74147 şi 74148

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Componente electronice (circuite integrate digitale, rezistoare, comutatoare etc.)

- Elemente de conectare (conductoare de legătură şi conectori)

- Platformă de lucru

- Catalog de circuite integrate digitale

- Soft educaţional

Evaluare

Probe scrise, orale şi practice

TEMA 4 CODIFICATOARE. DECODIFICATOARE

## FIŞA 4.2  DECODIFICATOARE

Decodificatorul (DCD) este circuitul logic  care activează una sau mai multe ieşiri în funcţie de un cuvânt de cod (adresă) aplicat la intrare.

Tipuri de decodificatoare

- Decodificatoare de adresă, folosite pentru adresarea memoriilor;

- Decodificatoare  BCD-zecimal, cu rol de  conversie a datelor în aparatelor de măsurat numerice, din cod BCD în cod zecimal;

- Decodificatoare BCD-7 segmente, care comandă sistemele de afişaj numeric.

Decodificatorul de adresă identifică cuvântul de cod aplicat la intrare prin activarea unei singure ieşiri, corespunzătoare codului aplicat.

Numărul ieşirilor din circuit, m, depinde de numărul intrărilor în circuit, n.

Relaţia dintre numărul m al ieşirilor (căilor) şi numărul n al intrărilor (biţilor): m = 2n.

a. de 2 biţi (4 căi)				  b. de 3 biţi (8 căi)

Fig.1 Schema bloc a unor decodificatoare

Conexiunile decodificatorului de 2 biţi

- A, B - două intrări de adresă

- 0 ÷ 3 - patru ieşiri active pe nivel logic1

| A | B | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Fig.2 Tabelul de adevăr al decodificatorului de 2 biţi

Pentru fiecare cuvânt de cod aplicat pe intrări se activează o ieşire. Ieşirea activată este pe 1 logic, în timp ce restul ieşirilor sunt pe 0 logic.

Circuitul poate fi realizat şi cu ieşiri active pe 0 logic. În acest caz ieşirea activată va trece în 0 logic, în timp ce restul ieşirilor rămân pe 1 logic.

Decodificatorul BCD-zecimal

Fig.3 Schema bloc a decodificatorului BCD-zecimal

Conexiunile decodificatorului BCD-zecimal

- A, B, C, D - patru intrări de adresă

- 0 ÷ 9- zece ieşiri active pe nivel logic 0

Decodificatorul identifică codul aplicat pe intrări, activând printr-un 0 logic linia de ieşire corespunzătoare acestui cod.

Stările 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 sunt considerate stări false pentru că nu sunt incluse în codul BCD. La aplicarea codului corespunzător uneia din aceste stări, toate ieşirile vor fi pe 1.

| A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fig.4 Tabelul de adevăr al decodificatorului BCD-zecimal

Fig.5 Decodificatorul BCD-zecimal 7442

Decodificatorul BCD- 7 segmente

Decodificatorul BCD-7 segmente este folosit pentru comanda sistemelor de afişaj numeric realizate din şapte segmente luminoase: becuri, diode electroluminiscente (LED-uri), cristale lichide.

Fig.6 Schema bloc a decodificatorului BCD-7 segmente

Conexiunile circuitului

- A, B, C, D - patru intrări pe care se aplică codul BCD corespunzător cifrei zecimale ce urmează a fi afişată

- a, b ,c, d, e, f, g - şapte ieşiri care comandă şapte segmente dispuse sub forma cifrei 8

Fig.7 Dispunerea segmentelor în sistemul de afişaj numeric

| A | B | C | D |  | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Fig.8 Tabelul de funcţionare al decodificatorului BCD-7 segmente

Starea segment luminos se asociază cu valoarea logică 1, iar cea de segment stins, cu valoarea logică 0.

Fig.9 Configuraţia cifrelor în sistemul de afişaj numeric

Fig.10 Decodificatoare BCD-7 segmente (integrate din seria TTL)

Circuitul integrat 7446 are aceleaşi conexiuni externe ca şi 7448, dar este proiectat pornind de la ipoteza că toate segmentele sunt iniţial stinse şi se aprind cele corespunzătoare afişării cifrei dorite.

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

- În atelierul de practică, pentru aplicaţiile practice

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator şi aplicaţii practice)

Recomandare pentru lucrări de laborator şi aplicaţii practice:

Identificarea circuitelor integrate 7442, 7446 şi 7448 după aspect fizic, simbol şi marcare

Utilizarea cataloagelor de circuite integrate digitale în scopul identificării configuraţiei circuitelor integrate 7442, 7446 şi 7448 şi evaluării parametrilor specifici ai acestora

Utilizarea circuitelor integrate 7442, 7446 şi 7448 în montaje

Verificarea funcţionării circuitelor integrate 7442, 7446 şi 7448

Identificarea şi remedierea defectelor în montajele cu circuitele integrate 7442, 7446 şi 7448

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea conexiunilor decodificatoarelor

Conversaţia euristică

Exemplu: explicarea funcţionării circuitelor decodificatoare

- Exerciţiul

Exemplu: completarea tabelelor de adevăr ale circuitelor decodificatoare

- Lucrare practică

Exemplu: montarea/demontarea circuitelor integrate 7442, 7446 şi 7448

- Simularea

Exemplu: studiul funcţionării circuitelor integrate 7442, 7446 şi 7448

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Componente electronice (circuite integrate digitale, rezistoare, comutatoare etc.)

- Elemente de conectare (conductoare de legătură şi conectori)

- Platformă de lucru

- Catalog de circuite integrate digitale

- Soft educaţional

Evaluare

Probe scrise, orale şi practice

# TEMA 5 DEMULTIPLEXOARE. MULTIPLEXOARE

## FIŞA 5.1  DEMULTIPLEXORUL

Demultiplexorul (DMUX) este circuitul logic care transmite datele de pe o unică intrare la una din ieşirile selectate printr-un cuvânt de cod (adresă).

Fig.1 Schema bloc a unui DMUX de 3 biţi (8 căi)

Conexiunile circuitului

- G1 - intrare de condiţionare a funcţionării care permite, sau nu, funcţionarea după cum este pe nivel logic 0, respectiv pe nivel logic 1

- G2 - intrare de date (comună tuturor ieşirilor)

- A, B, C - trei intrări de adresă

- 0÷7- opt  ieşiri active pe  nivel logic 0

| G1 | G2 | A | B | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fig. 2 Tabelul de adevăr al unui DMUX  de 2 biţi (4 căi)

- Dacă G1 este pe nivel logic 1circuitul este blocat (toate ieşirile sunt în 1 logic)

- Pentru fiecare combinaţie distinctă posibilă care se pot aplica pe intrările de adresă este selectată câte o ieşire

- Pe ieşirea selectată se transmit datele de pe G2

Se poate spune că demultiplexorul este circuitul care distribuie datele  de pe o cale pe mai multe căi.

Demultiplexorul poate fi folosit şi ca decodificator de adresă dacă nu se foloseşte intrarea de date (G2).

Decodificatorul de adresă integrat este cu ieşiri active pe 0 logic, în timp ce decodificatorul realizat cu porţi integrate este cu ieşiri active pe 1logic.

Fig. 3 Demultiplexoare integrate din seriaTTL

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

- În atelierul de practică, pentru aplicaţiile practice

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator şi aplicaţii practice)

Recomandare pentru lucrări de laborator şi aplicaţii practice:

Identificarea circuitelor integrate demultiplexoare după aspect fizic, simbol şi marcare

Utilizarea cataloagelor de circuite integrate digitale în scopul identificării configuraţiei circuitelor integrate demultiplexoare şi evaluării parametrilor specifici ai acestora

Utilizarea circuitelor integrate demultiplexoare/decodificatoare  în montaje

Verificarea funcţionării circuitelor integrate demultiplexoare

Identificarea şi remedierea defectelor în montajele cu circuite integrate demultiplexoare

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea conexiunilor demultiplexoarelor

- Conversaţia euristică

Exemplu: explicarea funcţionării demultiplexoarelor

- Exerciţiul

Exemplu: completarea tabelului de adevăr al unui demultiplexor

- Lucrare practică

Exemplu: montarea/demontarea circuitelor integrate demultiplexoare

- Simularea

Exemplu: studiul funcţionării circuitelor integrate 74154, 74155 ca demultiplexoare şi ca decodificatoare de adresă

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Componente electronice (circuite integrate digitale, rezistoare, comutatoare etc.)

- Elemente de conectare (conductoare de legătură şi conectori)

- Platformă de lucru

- Catalog de circuite integrate digitale

- Soft educaţional

Evaluare

Probe scrise, orale şi practice

TEMA 5 DEMULTIPLEXOARE.MULTIPLEXOARE

## FIŞA 5.1 MULTIPLEXORUL

Multiplexorul (MUX) este circuitul logic care permite trecerea datelor de la una din intrări la o unică ieşire. Selecţia intrării se realizează prin intermediul unui cuvânt de cod (adresă).

Fig.1 Schema bloc a unui MUX de 3 biţi (8 căi)

Conexiunile circuitului

- E - intrare de condiţionare a funcţionării care permite, sau nu, funcţionarea, după cum este pe nivel logic 0  , respectiv pe nivel logic 1

- A, B, C - trei intrări de adresă  pe care se aplică codul binar al intrării selectate

- x0 ÷ x7 - opt intrări de date

- W - ieşire

| E | A | B | x0 | x1 | x2 | x3 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 1 |
| 0 | 0 | 1 | x | 0 | x | x | 0 |
| 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | x | 1 |
| 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 0 |
| 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | x | 1 |
| 0 | 1 | 1 | x | x | x | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 |

Fig.2 Tabelul de adevăr al unui MUX de 2 biţi (4 căi)

- Dacă E este pe 1logic, circuitul este blocat, ieşirea fiind în 0 logic

- Codul binar aplicat pe intrările de adresă  duce la selecţia unei intrări de date

- La ieşirea W apar datele prezente pe intrarea de date selectată

Relaţia dintre numărul m al intrărilor de date (căilor) şi numărul n al intrărilor de adresă (biţilor) este m = 2n.

Se poate spune că multiplexorul este circuitul care adună datele de pe mai  multe căi pentru a le transmite pe o singură cale.

În variantă integrată există circuite care au pe lângă ieşirea W şi ieşire W, sau numai W.

Fig.3 Multiplexoare integrate din seriaTTL

Fig.4 Multiplexoare integrate din seria CMOS

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

- În atelierul de practică, pentru aplicaţiile practice

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator şi aplicaţii practice)

Recomandare pentru lucrări de laborator:şi aplicaţii practice:

Identificarea circuitelor integrate multiplexoare după aspect fizic, simbol şi marcare

Utilizarea cataloagelor de circuite integrate digitale în scopul identificării configuraţiei circuitelor integrate multiplexoare şi evaluării parametrilor specifici ai acestora

Utilizarea circuitelor integrate multiplexoare în montaje

Verificarea funcţionării circuitelor integrate multiplexoare

Identificarea şi remedierea defectelor în montajele cu circuite integrate multiplexoare

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea conexiunilor circuitelor multiplexoare

- Conversaţia euristică

Exemplu: explicarea funcţionării multiplexoarelor

- Exerciţiul

Exemplu: completarea tabelului de adevăr al unui multiplexor

- Lucrare practică

Exemplu: montarea/demontarea circuitelor integrate multiplexoare

- Simularea

Exemplu: studiul funcţionării circuitelor integrate multiplexoare cu ieşire W şi/sau W

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Componente electronice (circuite integrate digitale, rezistoare, comutatoare etc.)

- Elemente de conectare (conductoare de legătură şi conectori)

- Platformă de lucru

- Catalog de circuite integrate digitale

- Soft educaţional

Evaluare

Probe scrise, orale şi practice

# TEMA 6 COMPARATOARE

## FIŞA 6.1 COMPARATOARE NUMERICE

Comparatorul digital este circuitul logic care permite determinarea valorii relative a două numere binare.

Comparatorul digital de 1 bit compară două numere de câte un bit, indicând la ieşire situaţiile mai mare, mai mic sau egal.

Fig.1. Schema bloc a comparatorului digital de un bit

Conexiunile circuitului

- Ai , Bi - intrări pe care se aplică biţii (de acelaşi rang) care se compară

- Y1 - ieşire care semnalizează situaţia Ai < Bi

- Y2 - ieşire care semnalizează situaţia A i = Bi

- Y3 - ieşire care  semnalizează situaţia Ai > Bi

| Ai | Bi | Y1 ( Ai < Bi) | Y2 (Ai = Bi) | Y3 (Ai > Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Fig.2. Tabelul de adevăr al comparatorului digital de un bit

Comparatorul digital de 4 biţi compară două numere A şi B de câte 4 biţi :

A = A0 * 20 + A1 * 21 + A2 * 22 + A3 * 23

B = B0 * 20 + B1 * 21 + B2 * 22 + B3 * 23

Fig.3 Schema bloc a  comparatorului digital de 4 biţi

Conexiunile circuitului

- A0 ÷ A3 şi B0 ÷ B3 - intrări de date pe care se aplică biţii numerelor care se compară

- A < B, A = B, A > B - intrări de expandare ( I.E.), folosite pentru a putea compara numere cu mai mult de patru biţi

- A < B, A = B, A > B- ieşiri  care semnalizează poziţia relativă a numerelor A şi B.

| Intrări de date |  |  |  | Intrări de expandare |  |  | Ieşiri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3;B3 | A2;B2 | A1;B1 | A0;B0 | A > B | A < B | A = B | A > B | A < B | A = B |
| A3>B3 | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 |
| A3<B3 | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 |
| A3=B3 | A2>B2 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 |
| A3=B3 | A2<B2 | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 |
| A3=B3 | A2=B2 | A1>B1 | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 |
| A3=B3 | A2=B2 | A1<B1 | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 |
| A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0>B0 | x | x | x | 1 | 0 | 0 |
| A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0<B0 | x | x | x | 0 | 1 | 0 |
| A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A3=B3 | A2=B2 | A1=B1 | A0=B0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Fig.4Tabelul de funcţionare al comparatorului digital de 4 biţi

- Se examinează biţii de acelaşi rang,  începând cu cei mai semnificativi, A3 şi B3;

- Dacă biţii sunt diferiţi, procesul de comparare se încheie ;

- Dacă biţii sunt egali, se trece la examinarea perechii de biţi de rang imediat  inferior.

Procesul de comparare se încheie în momentul în care se poate lua o decizie privind poziţia relativă a numerelor A şi B.

Comparatorul numeric de patru biţi există în variantă integrată şi are codul de catalog  7485.

Fig.5 Circuitul integrat  7485

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

- În atelierul de practică, pentru aplicaţiile practice

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator şi aplicaţii practice)

Recomandare pentru lucrări de laborator şi aplicaţii practice:

Identificarea circuitului integrat 7485 după aspect fizic, simbol şi marcare

Utilizarea cataloagelor de circuite integrate digitale în scopul identificării configuraţiei circuitului integrat  7485 şi evaluării parametrilor specifici

Verificarea funcţionării circuitului intrgrat 7485

Identificarea şi remedierea defectelor în montajele cu circuitul integrat 7485

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: identificarea conexiunilor circuitelor comparatoare de 4 biţi

Conversaţia euristică

Exemplu: explicarea funcţionării circuitelor comparatoare

Exerciţiul

Exemplu: completarea tabelelor de adevăr ale circuitelor comparatoare

- Lucrare practică

Exemplu: montarea/demontarea circuitului integrat 7485

- Simularea

Exemplu: studiul funcţionării circuitului integrat 7485

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Componente electronice (circuite integrate digitale, rezistoare, comutatoare etc.)

- Elemente de conectare (conductoare de legătură şi conectori)

- Platformă de lucru

- Catalog de circuite integrate digitale

- Soft educaţional

Evaluare

Probe scrise, orale şi practice

# V. Bibliografie

- Maican, Sanda (1980). Sisteme numerice cu circuite integrate. Culegere de probleme, Bucureşti: Editura Tehnică

- Stojanov, Istvan, Borcoci, Eugen ş.a. (1987). De la poarta TTL la microprocesor, vol. I, Bucureşti: Editura Tehnică

- Ardelean, Ion (1987).Circuite integrate CMOS. Manual de utilizare, Bucureşti: Editura Tehnică

- Ştefan, Gheorghe (1993). Circuite integrate digitale,  Bucureşti: Editura DENIX

- Spânulescu, Ion (1996). Circuite integrate digitale şi sisteme cu microprocesoare, Bucureşti: Editura Victor

- Ştefan, Gheorghe (2000). Circuite şi Sisteme digitale,  Bucureşti: Editura Tehnică

- Wilkinson, Barry. (2000). Electronica digitală. Bazele proiectării, Bucureşti: Editura Teora

- Wakerly John (2002). Circuite digitale. Principiile şi practicile folosite în proiectare, Bucureşti: Editura Teora

Unitatea de învăţământ __________________

Fişa rezumat

Clasa ________________                                                                                            Profesor______________________

| Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Competenţa 1 |  |  | Competenţa 2 |  |  | Competenţa 3 |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 1 | A 2 | A X | A 1 | A 2 | A 3 | A 1 | A 2 | A 3 |  |
| 1 |  | zz.ll.aaaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

zz.ll.aaaa – reprezintă data la care elevul a demonstrat că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile vizate prin activitatea respectivă