Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Circuite electronice digitale

Material de predare – partea I

Domeniul: Electronică şi automatizări

Calificarea: Electronist reţele de telecomunicaţii

Nivel  2

2009

AUTOR:

POP LIVIA – profesor, gradul didactic I, Colegiul Tehnic “George Bariţiu”

Baia Mare

COORDONATOR:

REMUS CAZACU - Profesor, gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaţii “N.V. Karpen” Bacău

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau la clasa a XI-a, an de completare, domeniul Electronică şi automatizări, calificarea Electronist reţele de telecomunicaţiil.

El a fost elaborat pentru modulul Circuite electronice digitale, ce se desfăşoară în 145 de ore/an, din care:

-Laborator tehnologic 58 de ore

-Instruire practică 58 de ore

| Competenţe/rezultate ale învăţării | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| Identifică circuite integrate logice | Tema 3: Porţi logice | Fişa 3.1 Tipuri de porţi logice |
|  |  | Fişa 3.3 Familii de circuite logice integrate |
|  |  | Fişa 3.4 Parametrii circuitelor logice. Date de catalog |
|  |  | Fişa 3.5 Aplicaţii cu porţi logice |
|  | Tema 4: Codificatoare. Decodificatoare | Fişa 4.1 Codificatoare |
|  |  | Fişa 4.2 Decodificatoare |
|  | Tema 5: Multiplexoare. Demultiplexoare | Fişa 5.1 Demultiplexoare |
|  |  | Fişa 5.2 Multiplexoare |
|  | Tema 6: Comparatoare | Fişa 6.1 Comparatoare digitale |
| Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice | Tema 1: Sisteme de numeraţie. Coduri numerice | Fişa 1.1 Sisteme de numeraţie |
|  |  | Fişa 1.2 Coduri numerice |
|  | Tema 2: Elemente de algebră Booleană | Fişa 2.1 Proprietăţile algebrei booleene |
|  |  | Fişa 2.2 Funcţii logice |
|  |  | Fişa 2.3 Minimizarea funcţiilor logice |
|  | Tema 3: Porţi logice | Fişa 3.1 Tipuri de porţi logice |
|  |  | Fişa 3.2 Sinteza circuitelor logice cu porţi logice |
|  |  | Fişa 3.5 Aplicaţii cu porţi logice |
| Interconectează circuite integrate logice în montaje | Tema 3: Porţi logice | Fişa 3.1 Tipuri de porţi logice |
|  |  | Fişa 3.2 Sinteza circuitelor logice cu porţi logice |
|  |  | Fişa 3.3 Familii de circuite logice integrate |
|  |  | Fişa 3.4 Parametrii circuitelor logice. Date de catalog |
|  |  | Fişa 3.5 Aplicaţii cu porţi logice |
|  | Tema 4: Codificatoare. Decodificatoare | Fişa 4.2 Decodificatoare |
|  | Tema 5: Multiplexoare. Demultiplexoare | Fişa 5.1 Demultiplexoare |
|  |  | Fişa 5.2 Multiplexoare |
| Verifică funcţionarea montajelor | Tema 3: Porţi logice | Fişa 3.1 Tipuri de porţi logice |
|  |  | Fişa 3.2 Sinteza circuitelor logice cu porţi logice |
|  |  | Fişa 3.4 Parametrii circuitelor logice. Date de catalog |
|  | Tema 4: Codificatoare. Decodificatoare | Fişa 4.1 Codificatoare |
|  |  | Fişa 4.2 Decodificatoare |
|  | Tema 5: Multiplexoare. Demultiplexoare | Fişa 5.1 Demultiplexoare |
|  |  | Fişa 5.2 Multiplexoare |
|  | Tema 6: Comparatoare | Fişa 6.1 Comparatoare digitale |

Absolvenţii nivelului 2, an de completare, calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii, vor dobândi abilitaţi şi cunoştinţe care le vor permite să continue pregătirea la nivelul 3.

# II. Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii, nivelul 2 – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro, secţiunea învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii, nivelul 2– www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro, secţiunea învăţământ preuniversitar

Cuprins

I. Introducere	3

II. Documente necesare pentru activitatea de predare	5

TEMA 1 SISTEME DE NUMERAŢIE. CODURI NUMERICE	7

FIŞA 1.1 SISTEME DE NUMERAŢIE	7

FIŞA 1.2 CODURI NUMERICE	11

TEMA 2 ELEMENTE DE ALGEBRĂ BOOLEANĂ	14

FIŞA 2.1  PROPRIETĂŢILE ALGEBREI BOOLEENE	14

FIŞA 2.2  FUNCŢII LOGICE	18

FIŞA 2.3  MINIMIZAREA FUNCŢIILOR LOGICE	23

TEMA 3 PORŢI LOGICE	26

FIŞA 3.1 TIPURI DE PORŢI LOGICE	26

FIŞA 3.2 SINTEZA CIRCUITELOR LOGICE CU PORŢI LOGICE	31

FIŞA 3.3 FAMILII DE CIRCUITE LOGICE INTEGRATE	34

FIŞA 3.4 PARAMETRII CIRCUITELOR LOGICE. DATE DE CATALOG	38

FIŞA 3.5 APLICAŢII CU PORŢI LOGICE	43

Fişa rezumat	46

# TEMA 1 SISTEME DE NUMERAŢIE. CODURI NUMERICE

## FIŞA 1.1 SISTEME DE NUMERAŢIE

Sistemul de numeraţie reprezintă ansamblul regulilor folosite pentru scrierea numerelor cu ajutorul unor simboluri (cifre, litere).

Baza sistemului de numeraţie (B) reprezintă numărul de simboluri folosite pentru scrierea numerelor în sistemul de numeraţie respectiv.

Într-un sistem de numeraţie cu baza B, un număr se reprezintă printr-un set de n simboluri, cu valori cuprinse între 0 şi B -1.

n = { 0, 1, 2, …, B-1}

Aportul unui simbol în stabilirea valorii numărului depinde nu numai de valoarea lui, cât şi de poziţia pe care o ocupă în scrierea numărului.

Reprezentarea unui număr de n cifre (simboluri) într-o bază dată constă în scrierea în linie a celor n simboluri, care sunt asociate puterilor bazei.

Sistemul zecimal este sistemul de numeraţie cu baza  B = 10.

Pentru reprezentarea numerelor în sistem zecimal se folosesc zece cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Exemplu de număr reprezentat în sistem zecimal:

159810 =1*103 + 5*102 + 9*101 + 8*100

Sistemul binar este sistemul de numeraţie cu baza  B = 2.

Informaţia este reprezentată prin două simboluri, 0 şi 1, care se numesc biţi.

Exemplu de număr reprezentat în sistem binar:

1010 2 = 1* 23 + 0*22 + 1*21 +0*20

Multiplii bit-ului, ca unitate de măsură a informaţiei binare:

1k bit = 210 (1024) biţi; 1M bit = 220 biţi; 1G bit = 230 biţi.

Termeni folosiţi:

- Cel mai semnificativ bit (MSB- Most Significant Bit), pentru bitul asociat celei mai mari puteri a lui 2 din reprezentarea binară a numărului

- Cel mai puţin semnificativ bit (LSB- Least Significant Bit), pentru bitul asociat celei mai mici puteri a lui 2 din reprezentarea binară a numărului

Sistemul hexazecimal este sistemul de numeraţie cu baza  B = 16.

Cele 16 simboluri sunt zece cifre şi şase litere:

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}.

Semnificaţia literelor: A = 10; B = 11; C = 12; D = 13; E = 14; F = 15.

Exemplu de număr reprezentat în sistem hexazecimal:

4BD(16) = 4*162 + 11*161 + 13 *160

Conversia zecimal-binar se realizează prin împărţirea succesivă a numărului zecimal la 2 până când se obţine câtul 1. Ultimul cât,  urmat  de resturile împărţirilor efectuate, citite de la ultimul rest spre primul, formează numărul exprimat în sistemul binar.

Exemplu:

30 : 2 = 15     0

15 : 2 =  7       1

7 : 2 =  3       1

3 : 2 =  1       1

1       1                      Cel mai  semnificativ bit (MSB)

3010 = 111102

Conversia binar- zecimal se realizează efectuând suma produselor dintre puterile lui 2 şi biţii din reprezentarea binară a numărului.

Exemplu:

11102 = 1* 23 + 1*22 + 1*21 +0*20 = 1410

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laborator (Sistem Educaţional Informatizat)

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrare de laborator)

Recomandare pentru lucrarea de laborator:

Exerciţii de reprezentare a numerelor în sistemele de numeraţie binar şi hexazecimal. Conversia dintr-un sistem de numeraţie în altul

Metode didactice:

- Expunerea

Exemplu: descrierea caracteristicilor sistemelor de numeraţie

- Conversaţia euristică

Exemplu: reprezentarea numerelor în sistemele de numeraţie poziţionale

- Algoritmizarea

Exemplu: conversia numerelor din binar în zecimal, din zecimal în binar

- Exerciţiul

Exemplu: exerciţii de scriere a numerelor în binar şi hexazecimal şi exerciţii de conversie binar-zecimal, zecimal-binar

- Studiul asistat de calculator conectat la Internet (opţional)

Exemplu: alte sisteme de numeraţie folosite în electronica digitală (sistemul octal)

Modul de lucru cu elevii:

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Set de exerciţii

- Calculator conectat la Internet (opţional)

- Soft educaţional (dacă există)

Evaluare

Probe scrise şi orale

TEMA 1 SISTEME DE NUMERAŢIE. CODURI NUMERICE

## FIŞA 1.2 CODURI NUMERICE

Codificarea reprezintă transpunerea informaţiei din forma ei primară într-o formă accesibilă calculatorului.

Numerele reprezentate într-un anumit  sistem de numeraţie cum ar fi  sistemul zecimal, binar sau hexazecimal, pot fi codificate prin intermediul cuvintelor binare, rezultând astfel coduri binare, zecimal-binare, hexazecimal- binare.

Codurile numerice folosite în mod curent pentru reprezentarea cifrelor zecimale sunt coduri ponderate şi coduri neponderate.

Coduri ponderate

Într-un cod ponderat fiecare cifră a numărului zecimal este reprezentată printr-un cod binar cu patru biţi, cărora li se asociază ponderi.

Cele mai uzuale ponderi sunt: 8-4-2-1. Există  însă şi alte ponderi, ca de exemplu 2-4-2-1, sau 4–2–2-1.

Codul 8-4-2-1, la care suma ponderilor este 15 se numeşte cod binar-zecimal  sau cod BCD (Binary Coded Decimal).

Exemplu de reprezentare a unui număr zecimal în BCD:

127910 =  0001001001111001

Coduri neponderate

Codurile neponderate se caracterizează prin faptul că biţilor nu li se mai asociază ponderi.

În scrierea numerelor se introduc  restricţii care diferă de la un cod la altul şi permit verificarea corectitudinii de  reprezentare.

Cel mai utilizat cod neponderat este codul binar reflectat sau codul Gray, în care două cifre alăturate au reprezentări binare ce diferă printr-un singur bit. Faţă de codul binar acest cod are avantajul că, pentru două cifre  succesive se schimbă numai un bit, ceea ce elimină eventualele configuraţii parazite care apar în codul binar.

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laborator (Sistem Educaţional Informatizat)

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrare de laborator)

Recomandare pentru lucrarea de laborator:

Reprezentarea primelor 16 numere zecimale (0÷15) în cod binar, zecimal-binar (BCD) şi cod Gray

Metode didactice:

- Expunerea

Exemplu: descrierea codurilor ponderate şi neponderate

- Conversaţia euristică

Exemplu: reprezentarea numerelor într-un cod numeric ponderat şi neponderat

- Exerciţiul

Exemplu: reprezentarea în BCD a numerelor zecimale

Modul de lucru cu elevii:

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Set de exerciţii

- Calculator

- Soft educaţional

Evaluare

Probe scrise şi orale

# TEMA 2 ELEMENTE DE ALGEBRĂ BOOLEANĂ

## FIŞA 2.1  PROPRIETĂŢILE ALGEBREI BOOLEENE

În algebra booleană se definesc două operaţii: suma logică (SAU) şi produsul logic (ŞI), pentru care se folosesc   simbolurile “ + “ , respectiv “ * “.

Proprietăţile operaţiilor din algebra booleană

- Comutativitatea

x + y = y + x

x * y  = y * x

- Asociativitatea

( x + y ) + z = x + ( y + z )

( x * y ) * z = x * ( y * z )

- Distributivitatea

x  * (y + z) = x * y + x * z

x + (y * z) = (x + y) * (x + z)

Algebra booleană  conţine numai două elemente: 0 şi 1, care sunt  şi elementele neutre ale acestor operaţii.

Pentru fiecare element x din algebră există un element invers, x,  astfel încât :

x + x = 1, principiul terţului exclus

x  *  x = 0,   principiul contradicţiei

Operaţiile algebrei booleene şi elementul invers au corespondent în electronică.

Tab.1 Denumirile şi notaţiile folosite în electronică pentru operaţiile din algebra booleeană şi pentru elementul invers

| Algebra booleană | Electronică |
| --- | --- |
| Suma logică x + y | SAU x y |
| Produsul logic x * y | ŞI x y |
| Elementul invers x | NU x |

Algebra booleană  este guvernată de un set de legi, principii şi teoreme care constituie reguli de calcul în prelucrarea expresiilor logice. Pentru majoritatea acestora se aplică principiul dualităţii, conform căruia simbolurile ˝*˝ (ŞI ) se schimbă cu simboluri  ˝+˝  (SAU) şi invers, iar unităţile se schimbă cu zerouri şi invers.

Reguli de calcul în algebra booleană

- Principiul dublei negaţii

x=x   (Dubla negaţie conduce la o afirmaţie.)

- Legile de idempotenţă

x + x + …+ x = x

x * x * ...  * x = x

- Legile de absorbţie

x  * ( x + y ) = x

x  + x * y = x

- Legile lui 1 şi 0

x  + 0 = x	x  + 1 = 1

x  * 0 = 0 	x  * 1 = x

- Teoremele  lui De Morgan

x*y = x+y

x+y= x∗y

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laborator (Sistem Educaţional Informatizat)

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrare de laborator)

Recomandare pentru lucrări de laborator:

Exerciţii de simplificare a expresiilor logice cu ajutorul regulilor de calcul din algebra booleană.

Folosirea proprietăţilor algebrei booleene în aplicaţii (demonstraţii, identităţi, prelucrarea expresiilor logice).

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: definirea algebrei booleene

- Conversaţia euristică

Exemplu: descrierea proprietăţilor algebrei booleene

- Exerciţiul

Exemplu: exerciţii de aplicare a regulilor de calcul din algebra booleană

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Set de exerciţii

Evaluare

Probe scrise şi orale

TEMA 2 ELEMENTE DE ALGEBRĂ BOOLEANĂ

## FIŞA 2.2  FUNCŢII LOGICE

O funcţie logică (booleană) este o funcţie de n variabile cu proprietatea că atât variabilele ei cât şi funcţia nu pot lua decât valorile 0 sau 1.

Domeniul de definiţie al unei funcţii logice de n variabile cuprinde 2n puncte, corespunzătoare tuturor combinaţiilor distincte posibile care se pot realiza cu valorile variabilelor sale, care pot fi 0 sau 1.

Domeniul în care funcţia ia valori este reprezentat de  mulţimea {0,1}.

În expresia funcţiei logice apar suma logică, produsul logic şi operaţia de inversare, care transformă starea (valoarea) funcţiei sau a variabilei în complementul său.

Tabelul 1. Funcţii logice elementare

| Nr. crt. | Denumirea funcţiei logice | Operaţia realizată | Expresia funcţiei logice |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŞI (AND) | Produs logic | Y = A * B |
|  | SAU (OR) | Sumă logică | Y = A + B |
|  | NU (NOT) | Inversare | Y = A |
|  | ŞI NU (NAND) | Inversarea produsului logic | Y = A*B |
|  | SAU NU(NOR) | Inversarea sumei logice | Y = A+B |
|  | SAU EXCLUSIV (XOR) | Sumă modulo 2 | Y = A⊕B |
|  | SAU EXCLUSIV NEGAT(NXOR) | Inversarea sumei modulo 2 | Y = A⊕B |

Forme de exprimare a funcţiilor logice

- Tabelul de adevăr

- Forma canonică

- Diagrama Veitch-Karnaugh

Tabelul de adevăr stabileşte corespondenţa dintre valoarea funcţiei şi valorile variabilelor sale.

Exemple:

Tabelul de adevăr pentru funcţia SAU

| A | B | A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Tabelul de adevăr pentru funcţia ŞI

| A | B | A*B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Forma canonică este o reprezentare analitică a funcţiei logice care permite o examinare uşoară a acesteia.

Tipuri de forme canonice

- forma canonică normală disjunctivă, (f.c.n.d.), în care funcţia se scrie ca sumă de termeni de tip produs

- forma canonică normală conjunctivă, (f.c.n.c.), în care funcţia se scrie ca un produs de termeni de tip sumă

În formă canonică normală disjunctivă expresia funcţiei conţine termenii pentru care valoarea funcţiei este 1, iar în formă canonică normală conjunctivă apar termenii pentru care valoarea funcţiei este 0.

Diagrama Veitch-Karnaugh este o reprezentare grafică a tuturor combinaţiilor distincte posibile între variabilele funcţiei. Ea poate fi privită ca reprezentarea grafică a formei canonice cu termeni minimali (f.c.n.d.).

Fiecare termen minimal este reprezentat printr-o celulă, celulele fiind aşezate astfel încât două celule alăturate să reprezinte termeni minimali ce diferă prin valoarea unei  singure variabile.

a.                                         b.                                                  c.

Fig. 1 Ordinea termenilor minimali în diagrama Veitch-Karnaugh pentru funcţii

a. de două variabile ; b. de trei variabile ; c. de patru variabile

Termenul minimal reprezentat într-o celulă este determinat de valorile binare alocate variabilelor în celula respectivă, citite în următoarea ordine: mai întâi valorile variabilelor scrise deasupra liniei diagonale (corespunzătoare celor mai mari puteri ale lui 2) şi apoi valorile variabilelor scrise sub linie (corespunzătoare celor mai mici puteri ale lui 2).

Diagrama se construieşte introducând un 1 în celulele care reprezintă termenii din forma canonică normală disjunctivă a funcţiei şi un 0 în restul celulelor.

Exemplu

Fig. 2 Diagrama Veitch-Karnaugh asociată funcţiei  f = P0 + P1 + P4 + P6  + P7

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laborator (Sistem Educaţional Informatizat)

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrare de laborator)

Recomandare pentru lucrări de laborator:

Reprezentarea unor funcţii logice de 3 şi 4 variabile în tabel de adevăr, formă canonică şi diagramă Veitch-Karnaugh

Trecerea unei funcţii logice dintr-o formă de reprezentare în alta.

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: definirea funcţiei logice

- Conversaţia euristică

Exemplu: reprezentarea funcţiilor logice în formă canonică

- Exerciţiul

Exemplu: exerciţii de trecere a unei funcţii logice dintr-o formă de reprezentare în alta

- Deducţia logică

Exemplu: caracterizarea funcţiilor logice elementare pornind de la reprezentarea lor în tabel de adevăr

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Set de exerciţii

- Soft educaţional (dacă există)

Evaluare

Probe scrise şi orale

TEMA 2 ELEMENTE DE ALGEBRĂ BOOLEANĂ

## FIŞA 2.3  MINIMIZAREA FUNCŢIILOR LOGICE

Minimizarea este procedeul de obţinere a formei elementare (minime, simplificate) pentru o funcţie logică dată în formă neelementară.

Ea este obligatorie  în realizarea funcţiilor logice cu anumite tipuri de circuite, deoarece între gradul de complexitate al funcţiei şi cel al circuitului care o descrie există o strânsă legătură.

Minimizarea se poate realiza prin :

- metoda analitică;

- metoda diagramelor Veitch – Karnaugh.

Minimizarea prin metoda analitică presupune aplicarea regulilor de calcul  din algebra booleană, operaţie destul de dificilă mai ales pentru funcţii de trei şi patru variabile.

Minimizarea prin metoda diagramelor Veitch – Karnaugh se bazează pe aplicarea regulilor de calcul ale algebrei logice (distributivitatea şi terţul exclus) pe reprezentarea funcţiei în diagrama Veitch – Karnaugh.

Fig. 3 Gruparea termenilor minimali pentru o funcţie de trei variabile

Termenii minimali din două celule alăturate sunt identici cu excepţia unei singure variabile, care într-o celulă apare complementată, iar în celula alăturată, necomplementată. Dacă termenilor minimali din două celule vecine li se aplică proprietatea de distributivitate şi principiul terţului exclus, se elimină variabila care îşi schimbă valoarea. Pe diagrama  Karnaugh acest lucru înseamnă că se scriu variabilele comune celor două celule învecinate.

Gruparea celulelor care conţin constituenţii unităţii P2 şi P3  conduce la expresia AB, iar gruparea celulelor vecine care conţin constituenţii unităţii P4 şi P6 conduce la expresia AC.

Forma minimizată a funcţiei rezultă prin scrierea sumei logice a celor două expresii :

F = AB+AC

Dacă grupul de două celule vecine este vecin la rândul său cu un alt grup de două celule vecine, acestea se pot uni într-un grup de patru celule vecine, astfel încât sunt eliminate două variabile.

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laborator (Sistem Educaţional Informatizat)

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrare de laborator)

Recomandare pentru lucrări de laborator:

Exerciţii de obţinere a formei elementare pentrufuncţii logice de 3 şi 4 variabile prin metoda analitică.

Exerciţii de obţinere a formei elementare pentru funcţii logice de 3 şi 4 variabile prin metoda diagramei Veitch-Karnaugh.

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: prezentarea metodei  diagramei Veitch-Karnaugh

- Conversaţia euristică

Exemplu: formarea grupelor de termeni minimali în vederea minimizării prin metoda diagramei Veitch-Karnaugh

- Exerciţiul

Exemplu: minimizări de funcţii cu 3 şi 4 variabile prin metoda  diagramei Veitch-Karnaugh

- Deducţia logică

Exemplu: identificarea termenilor asociaţi grupelor în diagrama Veitch-Karnaugh

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Set de exerciţii

- Soft educaţional (dacă există)

Evaluare

Probe scrise şi orale

# TEMA 3 PORŢI LOGICE

## FIŞA 3.1 TIPURI DE PORŢI LOGICE

Porţile logice sunt circuite logice cu ajutorul cărora sunt realizate (implementate) funcţiile logice de bază.

###### Tipuri de porţi logice

###### Poarta ŞI (AND)

Este un circuit cu 2, 3 sau 4 intrări, a cărui ieşire, Y, este în starea logică 1 dacă şi numai dacă toate intrările sunt în starea logică 1.

| A | B | Y=A*B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

a. Simbolul      		                          b. Tabelul de adevăr

Fig.1 Poarta ŞI

- Poarta SAU (OR)

Este un circuit cu 2, 3 sau 4 intrări, a cărui ieşire, Y,  este în starea logică 1 dacă cel puţin una din intrări este în starea logică 1.

| A | B | Y=A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

a. Simbolul          			                b. Tabelul de adevăr

Fig.2 Poarta SAU

- Poarta Nu (Inversorul)

Este un circuit cu o singură intrare, a cărui ieşire, Y, este complementul (inversul) intrării.

| A | Y=A |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

a. Simbolul          			          b. Tabelul de adevăr

Fig.3  Inversorul

- Poarta ŞI NU (NAND)

Este un circuit cu 2, 3, 4 sau 8  intrări, a cărui ieşire, Y,  este în starea logică 0 dacă şi numai dacă toate intrările sunt în starea logică 1.

| A | B | Y=A∗B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

a. Simbolul          			        b. Tabelul de adevăr

Fig.4 Poarta ŞI NU

- Poarta SAU NU (NOR)

Este un circuit cu 2, 3, 4 sau 8  intrări, a cărui ieşire, Y, este în starea logică 0 dacă cel puţin una din intrări este în starea logică 1.

| A | B | Y=A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

a. Simbolul          			        b. Tabelul de adevăr

Fig. 5 Poarta SAU NU

- Poarta SAU EXCLUSIV (XOR)

Este un circuit cu două intrări, a cărui ieşire este în starea 1 dacă şi numai dacă numai una din intrări este în starea 1.

| A | B | Y=A⊕B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

a. Simbolul          			             b. Tabelul de adevăr

Fig.6 Poarta SAU EXCLUSIV

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

- În atelierul de practică, pentru aplicaţiile practice

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator şi aplicaţii practice)

Recomandare pentru lucrări de laborator şi aplicaţii practice

Identificarea circuitelor integrate cu porţi logice după aspect fizic, simbol şi marcare

Utilizarea cataloagelor de circuite integrate digitale în scopul identificării configuraţiei circuitelor integrate cu porţi logice

Utilizarea circuitelor integrate cu porţi logice în montaje

Verificarea funcţionării circuitelor integrate cu porţi logice

Identificarea şi remedierea defectelor în montajele cu circuite integrate cu porţi logice

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea porţilor logice prin simbol şi tabel de adevăr

- Conversaţia euristică

Exemplu: identificarea configuraţiei  circuitelor integrate cu porţi logice cu ajutorul catalogului de circuite integrate digitale

- Exerciţiul

Exemplu: ilustrarea funcţionării porţilor logice prin scheme electrice simple cu contacte

- Lucrare practică

Exemplu: montarea/demontarea circuitelor integrate cu porţi logice

- Simularea

Exemplu: studiul funcţionării circuitelor integrate cu porţi logice

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Componente electronice (circuite integrate digitale, rezistoare, comutatoare etc.)

- Elemente de conectare (conductoare de legătură şi conectori)

- Platformă de lucru

- Catalog de circuite integrate digitale

- Soft educaţional

Evaluare

Probe scrise, orale şi practice

TEMA 3 PORŢI LOGICE

## FIŞA 3.2 SINTEZA CIRCUITELOR LOGICE CU PORŢI LOGICE

Sinteza unui circuit logic este procesul prin care se ajunge la circuitul corespunzător unei funcţii logice date. Acest circuit poate fi realizat numai cu porţi logice, dar şi cu alte circuite logice mai complexe.

Procedeul prin care se realizează  circuitul corespunzător unei funcţii logice date se numeşte implementare.

Etapele sintezei un circuit cu porţi logice

- Descrierea funcţiei logice (dacă nu e dată explicit)

Recomandare: exprimarea în formă canonică normală disjunctivă

- Minimizarea funcţiei logice pentru obţinerea formei elementare

Recomandare: cu  diagramele Veitch-Karnaugh pentru funcţii mai complexe ( de trei şi patru variabile), cu regulile algebrei booleene, pentru funcţii de două variabile

- Stabilirea variantei optime de implementare (număr minim de circuite integrate, sau cost minim)

Recomandare: se preferă porţi logice de acelaşi tip, de aceea se rearanjează  funcţia logică (cu teorema lui De Morgan) fie ca un produs negat (pentru implementare cu porţi ŞI NU), fie ca o sumă negată (pentru implementare cu porţi SAU NU)

- Desenarea circuitului logic cu porţi logice

- Realizarea practică a circuitului logic cu porţi logice

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

- În atelierul de practică, pentru aplicaţiile practice

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator şi aplicaţii practice)

Recomandare pentru lucrări de laborator şi aplicaţii practice

Implementarea unei funcţii logice cu diverse tipuri de porţi. Identificarea variantei optime de implementarei

Verificarea funcţionării montajelor realizate cu porţi  logice

Identificarea şi remedierea defectelor în montajele cu porţi logice

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea etapelor sintezei cu porţi logice

- Conversaţia euristică

Exemplu: identificarea variantei optime de implementare a unei funcţii logice

- Exerciţiul

Exemplu: calculul numărului de circuite integrate digitale necesare implementării

- Lucrare practică

Exemplu: organizarea şi gestionarea unei magazii de circuite integrate digitale

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Componente electronice (circuite integrate digitale, rezistoare, comutatoare etc.)

- Elemente de conectare (conductoare de legătură şi conectori)

- Platformă de lucru

- Catalog de circuite integrate digitale

Evaluare

Probe scrise, orale şi practice

TEMA 3 PORŢI LOGICE

## FIŞA 3.3 FAMILII DE CIRCUITE LOGICE INTEGRATE

Familiile de  circuite  logice integrate sunt grupuri de circuite cu caracteristici similare, care folosesc aceleaşi tensiuni de alimentare, iar condiţiile de intrare şi de ieşire prin care sunt reprezentate variabilele sunt identice.

Există două familii de circuite logice integrate, în funcţie de tipul tranzistoarelor utilizate pentru realizarea funcţiilor logice :

- Familia de circuite logice integrate TTL (Tranzistor-Tranzistor-Logic), cu tranzistoare bipolare;

- Familia de circuite logice integrate MOS (Metal-Oxid-Semiconductor), cu tranzistoare unipolare de tip MOS.

Circuitele logice TTL sunt adaptabile la toate formele de circuite logice integrate şi asigură un foarte bun raport între performanţe (viteza, puterea consumată) şi preţ.

În familia TTL poarta fundamentală este poarta ŞI NU.

Tab. 1  Exemple de circuite logice integrate TTL cu porţi logice

| Codul circuitului integrat | Tipul porţilor | Numărul intrărilor într-o poartă | Numărul porţilor pe circuitul integrat |
| --- | --- | --- | --- |
| 7404 | NOT | 1 | 6 |
| 7408 | AND | 2 | 4 |
| 7411 | AND | 3 | 3 |
| 7421 | AND | 4 | 2 |
| 7432 | OR | 2 | 4 |
| 7400 | NAND | 2 | 4 |
| 7410 | NAND | 3 | 3 |
| 7420 | NAND | 4 | 2 |
| 7430 | NAND | 8 | 1 |
| 7402 | NOR | 2 | 4 |
| 7427 | NOR | 3 | 3 |
| 7486 | XOR | 2 | 4 |

Circuitele logice MOS se pot realiza fie exclusiv cu tranzistoare MOS cu canal p sau n, fie cu tranzistoare de ambele tipuri, obţinându-se familiile PMOS, NMOS, respectiv CMOS.

Faţă de familia TTL, familia CMOS prezintă o serie de avantaje în exploatare: nu apar probleme termice, curenţii de alimentare sunt foarte mici astfel încât nu sunt necesare precauţii speciale legate de lungimea şi grosimea traseelor, tensiunile de alimentare nu au valori restrictive.

În familia CMOS poarta fundamentală este INVERSORUL.

Tab. 2 Exemple de circuite logice integrate MOS cu porţi logice

| Codul circuitului integrat | Tipul porţilor | Numărul intrărilor într-o poartă | Numărul porţilor pe circuitul integrat |
| --- | --- | --- | --- |
| MMC 4069 | NOT | 1 | 6 |
| MMC 4081 | AND | 2 | 4 |
| MMC 4073 | AND | 3 | 3 |
| MMC 7082 | AND | 4 | 2 |
| MMC 4071 | OR | 2 | 4 |
| MMC 4075 | OR | 3 | 3 |
| MMC 4072 | OR | 4 | 2 |
| MMC 4011 | NAND | 2 | 4 |
| MMC 4023 | NAND | 3 | 3 |
| MMC 4012 | NAND | 4 | 2 |
| MMC 4068 | NAND | 8 | 1 |
| MMC 4001 | NOR | 2 | 4 |
| MMC 4025 | NOR | 3 | 3 |
| MMC 4002 | NOR | 4 | 2 |
| MMC 4078 | NOR | 8 | 1 |
| MMC 4030 | XOR | 2 | 4 |

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

- În atelierul de practică, pentru aplicaţiile practice

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator şi aplicaţii practice)

Recomandare pentru lucrări de laborator şi aplicaţii practice

Identificarea circuitelor integrate digitale TTL şi CMOS după aspect fizic şi marcare

Verificarea funcţionării porţilor  logice TTL şi CMOS

Utilizarea cataloagelor de circuite integrate  digitale pentru identificarea configuraţiei porţilor logice TTL şi CMOS şi evaluarea parametrilor specifici ai acestora

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea familiilor de circuite logice integrate TTL şi CMOS

- Conversaţia euristică

Exemplu: comparaţie între circuitele logice integrate TTL şi CMOS

- Lucrare practică

Exemplu: organizarea şi gestionarea unei magazii de circuite logice integrate TTL şi CMOS

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Circuite logice integrate TTL şi CMOS

- Cataloage de circuite integrate digitale

Evaluare

Probe scrise, orale şi practice

TEMA 3 PORŢI LOGICE

## FIŞA 3.4 PARAMETRII CIRCUITELOR LOGICE. DATE DE CATALOG

Parametrii sunt mărimi electrice care caracterizează funcţionarea unui circuit.

Principalii parametri

- Nivelele logice de intrare, definite ca nivelele de tensiune  asociate cu valorile logice 1, respectiv 0, la intrarea unui circuit logic.

Notaţii uzuale :    VIL, pentru 0 logic

VIH, pentru 1 logic

- Nivelele logice de ieşire, definite ca nivelele de tensiune asociate cu valorile logice 1, respectiv 0, la ieşirea unui circuit logic.

Notaţii uzuale:      VOL, pentru 0 logic

VOH, pentru 1 logic

Din considerente de cuplare optimă a ieşirii unui circuit cu intrarea altui circuit, este necesar ca nivelele logice de intrare să fie mai mari decât cele de ieşire.

- Diferenţa dintre nivelele logice de intrare şi cele de ieşire se numeşte margine de zgomot.

- Curenţii de intrare, definiţi ca acei curenţi care se închid (intră sau ies din circuit), prin intrarea unui circuit, pentru nivelele logice VIL şi VIH aplicate la intrare.

Notaţii uzuale:      IIL , pentru VIL

IIH, pentru VIH

- Curenţii de ieşire, definiţi ca acei curenţi care se închid (intră sau ies din circuit), prin ieşirea unui circuit, pentru nivelele logice VOL şi  VOH  generate la ieşire.

Notaţii uzuale:        IOL , pentru VOL

IOH, pentru VOH

- Timpul de propagare,  reprezentând intervalul de timp scurs între momentul aplicării unui semnal la intrarea unui circuit şi momentul obţinerii răspunsului la ieşirea acestuia.

Notaţii uzuale:      tpLH, pentru tranziţii din 0 în 1

tpHL, pentru tranziţii din 1 în 0

Parametrii pentru circuitele logice TTL

- Tensiunea de alimentare este de 5 V.

- Tensiunile de intrare recunoscute sunt cuprinse între 0 V şi 0,8 V, pentru 0 logic, respectiv între 2 V şi 5 V , pentru 1 logic.

- Tensiunile de ieşire generate sunt cuprinse între între 0 V şi 0,4 V, pentru 0 logic, respectiv între 2,4 V şi 5 V , pentru 1 logic.

Ieşire	            Intrare

+5V

Domeniul pentru 1 logic

+2,4V

+2V

+0,8V

+0,4V

Domeniul pentru 0 logic

Fig.1Nivelele logice de intrare şi de ieşire pentru circuitele TTL

- Marginea de zgomot, atât pentru domeniul 1 logic, cât şi pentru domeniul 0 logic este de 0,4 V. Aceasta înseamnă că dacă unei tensiuni de ieşire VOL care are valoarea  maximă de 0,4 V i se suprapune un impuls parazit de încă 0,4 V, intrarea va fi considerată de circuitul următor  tot în nivel logic 0, pentru că VIlmax este de 0,8 V.

- Curenţii de intrare şi de ieşire au valori şi sensuri diferite :

IIL = -1,6 mA ; IOL = 16 mA

IIH = 40 μA ;  IOH = -400 μA.

- Timpii de propagare  au valorile uzuale:

tpHL = 7÷20 ns şi tpLH = 10÷20 ns.

Parametrii pentru circuitele logice CMOS

- Tensiunea de alimentare poate avea valori de 5 V, 10 V sau 15 V.

Ieşire	         Intrare

+5V

+4,99V                                                             Domeniu pentru 1 logic

+3,5V

+1,5V

+0,01V                                                              Domeniu pentru 0 logic

Fig.2 Nivelele logice de intrare şi de ieşire pentru circuitele CMOS

- Tensiunile de intrare recunoscute se aleg astfel :

VIH = ( 0,7÷ 1 ) Vdd ;  VIL = ( 0 ÷ 0,3 ) Vdd

- Nivelul minim al tensiunii garantate la ieşire  pentru1 logic,  VOHmin = Vdd – 0,05 V

- Nivelul maxim al tensiunii garantate la ieşire  pentru starea0 logic, VOLmax = 0,05 V.

- Marginea de zgomot garantată este de 1V pentru întreaga gamă a tensiunilor de alimentare

- Curenţii de intrare şi de ieşire au sensuri şi valori diferite:

IIL = -10 pA ; IOL =0,4 mA

IIH = 10 pA ; IOH = -0,5 mA.

- Timpul de propagare depinde de tensiunea de alimentare şi are valori cuprinse între 25 ns şi 50 ns.

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator)

Recomandare pentru lucrări de laborator:

Evaluarea cantitativă a parametrilor specifici ai circuitelor integrate TTL

Evaluarea cantitativă a parametrilor specifici ai circuitelor integrate CMOS

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea parametrilor circuitelor integrate

- Conversaţia euristică

Exemplu: comparaţie între valorile parametrilor circuitelor integrate TTL şi CMOS

- Exerciţiul

Exemplu: calculul marginii de zgomot pentru circuitele integrate TTL şi CMOS

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Cataloage de circuite integrate digitale

Evaluare

Probe orale şi scrise

TEMA 3 PORŢI LOGICE

## FIŞA 3.5 APLICAŢII CU PORŢI LOGICE

Analiza circuitelor cu porţi logice

Analiza unui circuit are ca scop determinarea funcţiei logice la ieşirea acestuia.

Funcţionarea circuitului poate fi concretizată  printr-un tabel de adevăr, o diagramă Veitch-Karnaugh, sau o expresie logică.

Fig. 1 Exemplu de analiză a unui circuit cu porţi logice

Tab.1 Tabelul de adevăr al funcţiei realizate de circuitul analizat

| A | B | AB | AB | AB+AB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Sugestii metodologice

Unde?

- În sala de clasă

- În laboratorul de electronică, pentru lucrările de laborator

Cum?

Tipul lecţiilor (activităţilor)

- Comunicare de noi cunoştinţe

- Formare de priceperi şi deprinderi (lucrări de laborator)

Recomandare pentru lucrări de laborator:

Deducerea funcţiei logice la ieşirea unui circuit cu porţi logice

Identificarea porţii logice care poate înlocui un circuit realizat cu diverse tipuri de porţi logice

Metode didactice

- Expunerea

Exemplu: descrierea etapelor analizei unui circuit

- Conversaţia euristică

Exemplu: identificarea expresiilor logice

- Exerciţiul

Exemplu: simplificarea expresiei logice la ieşirea circuitului, cu ajutorul regulilor de calcul din algebra booleană

Modul de lucru cu elevii

Frontal, în echipă sau individual, după caz

Cu ce?

- Tablă

- Fişe de lucru

- Set de exerciţii

Evaluare

Probe orale şi scrise

Unitatea de învăţământ __________________

Fişa rezumat

Clasa ________________                                                                                            Profesor______________________

| Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Competenţa 1 |  |  | Competenţa 2 |  |  | Competenţa 3 |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 1 | A 2 | A X | A 1 | A 2 | A 3 | A 1 | A 2 | A 3 |  |
| 1 |  | zz.ll.aaaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Unitatea de învăţământ __________________

Fişa rezumat

Clasa ________________                                                                                            Profesor______________________

| Nr. Crt. | Nume şi prenume elev | Competenţa 1 |  |  | Competenţa 2 |  |  | Competenţa 3 |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 1 | A 2 | A X | A 1 | A 2 | A 3 | A 1 | A 2 | A 3 |  |
| 1 |  | zz.ll.aaaa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

zz.ll.aaaa – reprezintă data la care elevul a demonstrat că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile vizate prin activitatea respectivă

zz.ll.aaaa – reprezintă data la care elevul a demonstrat că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile vizate prin activitatea respectivă