MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Programul PHARE TVET RO 2003 / 005-551.05.01-02

AUXILIAR  CURRICULAR

pentru

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

PROFILUL: TEHNIC

MODULUL: CIRCUITE ELECTRONICE

NIVELUL: 3

2006

AUTORI:

| Maia Drăghici | -prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii Gh. Airinei, Bucureşti |
| --- | --- |
| Cristina Păunescu | -prof., drd., Grupul Şcolar Electronică Industrială, Bucureşti |
| Vasile Măniga | -prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Botoşani |

CONSULTANŢĂ:

| Cîrstea Ioana | - inspector de specialitate, expert CNDIPT |
| --- | --- |
| Roşu Dorin | - dr. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT |
| Popescu Angela | - prof. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT |

| CUPRINS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Introducere |  |
|  | 2. Competenţe specifice. Obiective. |  |
|  | 3. Fişa de descriere a activităţii. |  |
|  | 4. Fişa de progres. |  |
|  | 5. Glosar (listă de termeni, cuvinte cheie). |  |
|  | 6. Materiale de referinţă pentru profesor. |  |
|  |  | FOLIA transparentǎ1 – Redresorul: Definiţie, clasificare, modele. |
|  |  | FOLIA transparentǎ 2 – Stabilizatorul: Definiţie, clasificare, modele. |
|  |  | FOLIA transparentǎ 3 – Amplificatorul electronic: Definiţie, clasificare, modele. |
|  |  | FIŞA Conspect 1 – Oscilatorul electronic: Definiţie, clasificare, particularitǎţi. |
|  |  | FOLIA transparentǎ 4 – Porţile logice: definiţie, simboluri, tabele de adevǎr. |
|  |  | FOLIA transparentǎ 5 – Proiectul |
|  |  | FOLIA transparentǎ 6 – Fazele proiectului |
|  |  | FIŞA Conspect 2 – Codificatoare/ Decodificatoare: Definiţie, particularitǎţi, tabele de funcţionare ale decodificatorului BCD. |
|  |  | FIŞA Conspect 3 – Multiplexorul/ Demultiplexorul: definiţie, particularităţi |
|  |  | Fişǎ instructaj nr. 1- Norme de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor în laboratorul de tehnologie. |
|  |  | Fişă instructaj nr. 2- Proces verbal de instruire a elevilor clasei |
|  |  | FIŞA nr. 1 – de lucru Lucrul în echipă |
|  |  | FIŞA nr. 2 – de verificare a abilităţilor dobândite în cadrul unităţii de competenţă. |
|  |  | FIŞA nr. 3 – de evaluare |
|  |  | FIŞA nr. 4 – de evaluare Tabel de evaluare şi notare. |
|  |  | FIŞA nr. 5 – de evaluare Proba practicǎ şi oralǎ |
|  | 7. Materiale de referinţă pentru elevi. |  |
|  |  | Fişa de documentare1 Schema bloc a unei surse de tensiune stabilizate. |
|  |  | Fişa de lucru 1 Surse de tensiune continuǎ |
|  |  | Aplicaţii:1,2,3. |
|  |  | Fişa de lucru 2. Amplificatoare de c.c. şi c,a. |
|  |  | Aplicaţii:4,5,6,7. |
|  |  | Fişa de lucru 3. Modularea şi demodularea în amplitudine. |
|  |  | Aplicaţii: 8,9,10,11. |
|  |  | Fişa de lucru 4. Porţi logice. |
|  |  | Fişa de lucru 5. Decodificatoare. |
|  |  | Aplicaţii: 12,13. |
|  |  | Fişa de lucru 6. Multiplexoare. |
|  |  | Proiect. Sursǎ de tensiune stabilizatǎ |
| 8. Sugestii metodologice. Soluţii la fişele de lucru. |  |  |
| 9. Bibliografie. |  |  |

1.  INTRODUCERE

Prezentul material se adresează pregătirii elevilor, pentru toate calificările domeniului TEHNIC de nivel 3.

Modulul pentru care a fost elaborat acest material auxiliar de învăţare este  CIRCUITE ELECTRONICE, pentru clasa a XI-a ruta scurtă, respectiv clasa a XII-a ruta progresivă a liceului tehnologic. Instruirea la acest modul, care are alocate 1,5 credite, se desfăşoară în  72 de ore, în următoarea structură:

- laborator tehnologic:  24 de ore;

- instruire practică:  48 ore.

În acest modul  au fost agregate competenţe din unitatea de competenţă tehnică generală Circuite electronice şi din unitatea de competenţă cheie Managementul relaţiilor interpersonale.

Auxiliarul didactic oferă doar câteva sugestii metodologice şi are drept scop orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii lui.

Prin conţinutul auxiliarului se doreşte sporirea interesului elevului pentru formarea abilităţilor din domeniul tehnic, prin implicarea lui interactivă în propria formare.

Activităţile propuse elevilor, exerciţiile şi rezolvările lor, urmăresc atingerea majorităţii criteriilor de performanţă respectând condiţiile de aplicabilitate cuprinse în Standardele de Pregătire Profesională. Ele conţin sarcini de lucru care constau în:

- Căutarea de informaţii utilizând diferite surse (manuale, documente, standarde, pagini Web);

- Rezolvarea de exerciţii şi desfăşurarea unor activităţi practice;

- Întocmirea unui portofoliu conţinând toate exerciţiile rezolvate şi activităţile desfăşurate. Portofoliul trebuie să fie cât mai complet pentru ca evaluarea competenţelor profesionale să fie cât mai adecvată.

Auxiliarul curricular poate fi folositor în predarea modulului Circuite electronice, conţinând folii transparente, fişe conspect, fişe de lucru pentru activităţi practice, teste de evaluare.

Sugestiile pentru activităţile cu elevii sunt în concordanţă cu stilurile de învăţare ale acestora: vizual, auditiv şi practic. Alegerea activităţilor s-a făcut ţinând seama de

nivelul de cunoştinţe al elevilor de clasa a XI-a / a XII-a, enunţurile fiind formulate într-un limbaj adecvat şi accesibil.

Activităţile propuse pot fi evaluate folosind diverse tehnici şi instrumente de evaluare: probe orale, scrise, practice, observarea activităţii şi comportamentului elevului consemnată în fişe de evaluare şi de progres al elevului.

Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor, colectate atât de profesor cât şi de elev, trebuie strânse şi organizate astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă:

- elevilor le pot fi necesare pentru actualizarea, pentru reluarea unor secvenţe la care nu au obţinut feed-back pozitiv;

- profesorilor le pot fi necesare ca dovezi ale progresului înregistrat de elev şi ca dovezi de evaluare.

Prezentul Auxiliar didactic nu acoperă toate cerinţele cuprinse în Standardele de Pregătire Profesională pentru care a fost realizat. Prin urmare, el poate fi folosit în procesul instructiv şi pentru evaluarea continuă a elevilor. Însă, pentru obţinerea Certificatului de calificare, este necesară validarea integrală a competenţelor din S.P.P., prin probe de evaluare conforme celor prevăzute în standardele respective.

2. COMPETENŢE SPECIFICE.

OBIECTIVE

- Circuite electronice

- C 1 : Identifică tipuri de circuite electronice

- C 2 : Evaluează performenţele circuitelor electronice

- C 3 : Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii

- Managementul relaţiilor interpersonale

- C 4 : Creează şi menţine relaţii profesionale

După parcurgerea modului Circuite electronice elevii vor fi capabili să:

- identifice  circuitele electronice după simboluri;

- precizeze rolul funcţional al circuitelor electronice;

- identifice intrările şi ieşirile circuitelor electronice;

- precizeze parametrii specifici unui circuit electronic;

- măsoare parametrii unui circuit electronic folosind AMC-uri adecvate;

- interpreteze rezultatele măsurătorii prin comparare cu valorile standard şi datele de catalog;

- selecteze tipul de circuit electronic utilizat în echipamente / instalaţii din domeniu;

- execute operaţii de conectare a unui circuit electronic în echipamente / instalaţii, conform documentaţiei tehnice;

- verifice funcţionalitatea echipamentului / instalaţiei, după conectarea circuitului electronic;

- creeze infrastructuri ale comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă;

- asculte activ şi să încurajeze dialogul constructiv;

- stabilească relaţii de cooperare, în interesul reciproc al părţilor;

- susţină munca în echipă;

- aplice modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale.

3. FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR

| Competenţǎ | Exerciţiu | Subiect | Rezolvat |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuite electronice Managementul relaţiilor interpersonale |  |  |  |
| C 1 | FC1 Aplicaţia:1,2,3. | - Blocurile componente, principiul de funţionare a surselor de tensiune. |  |
|  | FL2 Aplicaţia:4, 5,6,7. | - Principiul de funcţionare a amplificatoarelor electronice |  |
|  | FL3 Aplicaţia: 8,9,10,11. | - Principiul modulaţiei în amplitudine a semnalelor electrice, simboluri ale mod./demod. |  |
|  | FL4 | - Simboluri, tabele de adevǎr pentru porţile logice, identificare circuite integrate cu porţi logice. |  |
|  | FL5 Aplicaţia:12,13 | - Principiul de funcţionare al decodificatorului; tabelul funcţional al decodificatorului binar/zecimal. |  |
|  | FL6 | - Principiul de funcţionare al multiplexorului, identificare circuite integrate cu multiplexoare. |  |
| C 2,C3,C4 | FL1 | - Vizualizare formelor de undǎ ale semnalelor la ieşirea fiecǎrui modul funcţional şi mǎsurarea tensiunilor. |  |
|  | FL2 | - Mǎsurarea tensiunilor la intrarea şi ieşirea amplificatorului, determinarea amplificǎrii. |  |
|  | FL3 | - Vizualizarea formelor de undǎ ale semnalelor nemodulat, modulat şi demodulat; determinarea gradului de modulaţie. |  |
|  | FL5 | - Mǎsurarea tensiunilor la ieşirile decodificatorului BCD. |  |

4. FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Modulul (unitatea de competenţă):

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Data | Activităţi efectuate şi comentarii | Data | Aplicare în cadrul unităţii de competenţă | Evaluare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comentarii |  |  | Priorităţi de dezvoltare |  |  |  |  |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) |  |  | Resurse necesare |  |  |  |  |

SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FIŞEI DE PROGRES

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Aplicare in cazul unităţii de competenţă

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul si-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate şi competenţele pentru activităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din următoarele trei coloane.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă:  Acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

5. GLOSAR DE TERMENI

| redresor | - | circuit electronic capabil să transforme energia electrică de curent alternativ în energie electrică de curent continuu. |
| --- | --- | --- |
| monofazat | - | o singură fază |
| monoalternanţă / bialternanţă | - | o singură alternanţă /două alternanţe |
| tranzistor | - | dispozitiv semiconductor activ |
| transformator electric | - | circuit electric care modificǎ tensiunea reţelei la valoarea necesară pentru a obţine o anumită tensiune continuă |
| stabilizator | - | circuit electronic care se conectează între sursa de alimentare nestabilizată şi consumator, având rolul de a menţine constantă tensiunea sau curentul consumatorului, în raport cu variaţiile tensiunii sursei, ale rezistenţei sarcinii, ale temperaturii ambiante şi a altor factori perturbatori |
| stabilizator parametric | - | stabilizator care utilizează caracteristicile curent-tensiune ale diodei Zener fără să mai recurgă la circuite suplimentare de comandă |
| filtre de netezire | - | circuit electric cu rolul de a micşora componenta variabilă care se menţine în tensiunea de la ieşirea redresorului |
| amplificatoare electronice | - | cuadripoli activi capabili să redea la ieşire semnale electrice de putere mult mai mare decât cea de la intrare |
| oscilatoare | - | circuite electronice care produc oscilaţii întreţinute cu o anumitǎ frecvenţǎ |
| modulatoare | - | circuite electronice care efectueazǎ modularea semnalelor electrice în amplitudine, frecvenţǎ sau fazǎ |
| demodulatoare | - | circuite electronice care efectueazǎ demodularea semnalelor electrice |
| porţi logice | - | circuite electronice simple care realizeazǎ funcţii logice |
| codificatoare | - | circuite logice combinaţionale care transformǎ un numǎr zecimal sau în altǎ bazǎ în numǎr binar. |
| decodificatoare | - | circuite logice combinaţionale care transformǎ un numǎr prezentat în cod binar în echivalentul zecimal sau în altǎ bazǎ |
| multiplexoare | - | circuite logice combinaţionale care permit transmiterea datelor de la mai multe intrǎri spre o singurǎ ieşire |
| demultiplexoare | - | circuite logice combinaţionale care permit transmiterea datelor de la o intrare unicǎ la mai multe ieşiri |

Acest glosar poate fi continuat de fiecare elev şi pus în portofoliul personal.

6. MATERIALE DE  REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR

Folie transparentă 1

#### Redresorul

Redresorul este un circuit electronic capabil să transforme energia electrică de curent alternativ în energie electrică de curent continuu.

după tipul   tensiunii alternative redresate

după numărul de alternanţe ale curentului alternativ pe care le redresează

monofazate

polifazate

monoalternanţă

bialternanţă

Clasificarea

redresoarelor

Modele de redresoare

###### Folie transparentă 2

Stabilizatorul

Stabilizatoarele sunt circuite electronice care se conectează între sursa de alimentare nestabilizată şi consumator, având rolul de a menţine constantă tensiunea sau curentul consumatorului, în raport cu variaţiile tensiunii sursei, ale rezistenţei sarcinii, ale temperaturii ambiante şi a altor factori perturbatori.

după modul de montare al elementului de reglaj

serie

derivaţie

după complexitatea schemei folosite

cu amplificator de eroare

fără amplificator de eroare

după modul de obţinere a semnalului de eroare care comandă elementul de reglaj

cu compensare

cu reacţie

Clasificarea

stabilizatoarelor

###### Modele de stabilizatoare

###### Folie transparentă 3

AMPLIFICATORUL ELECTRONIC

Amplificatoarele electronice sunt cuadripoli activi, capabili să redea la ieşire semnale electrice de putere mult mai mare decât cele de intrare.

Clasificarea amplificatoarelor:

  - După natura semnalului cu preponderenţă amplificat:

- amplificator de tensiune;

- amplificator de curent;

- amplificator de putere.

  - Dupǎ banda de frecvenţǎ:

- amplificator de c.c. ( de la f=0);

- amplificator de audiofrecvenţǎ(20Hz-20kHz);

- amplificator de radiofrecvenţǎ(20kHz-30MHz);

- amplificator de foarte înaltǎ frecvenţǎ (30MHz-300MHz).

  - Dupǎ lǎţimea benzii de frecvenţǎ:

- amplificator de bandǎ îngustǎ;

- amplificator de bandǎ largǎ.

###### Modele de amplificatoare

Fişă conspect 1

OSCILATORUL ELECTRONIC

Oscilatoarele sunt circuite electronice care, folosind energia de curent continuu a sursei de alimentare, produc oscilaţii întreţinute cu o anumitǎ frecvenţǎ de oscilaţie.

după forma semnalului

generat

sinusoidale

ne sinusoidale

după domeniul

de frecvenţe

de joasǎ frecvenţǎ

de înaltǎ frecvenţǎ

de foarte înaltǎ frecvenţǎ

după natura componentelor

din reţeaua de reacţie

oscilatoare LC

oscilatoare RC

oscilatoare cu cuarţ

Clasificarea

oscilatoarelor

Oscilatoarele LC pot fi:

- oscilatoare în trei puncte: conţin un cuadripol de reacţie cu componente de tip     bobine-L şi condensatoare-C, conectat la cei 3  electrozi ai unui tranzistor.

- oscilatoare cu cuplaj magnetic.

Oscilatoarele cu cristale de cuarţ conţin în circuitul de reacţie un cristal de cuarţ

Oscilatoarele RC conţin:

- un cuadripol de reacţie cu componente de tip rezistoare-R şi condensatoare-C

- un etaj de amplificare cu unul sau douǎ tranzistoare.

Folie transparentă 5

PORŢILE LOGICE

Porţile sunt circuite electronice simple care realizeazǎ operaţii logice.

Mǎrimile aplicate acestor circuite se numesc mǎrimi binare, reprezentate simbolic prin cifrele 0(absenţǎ semnal) şi 1(prezenţǎ semnal).

- POARTA SAU/ SAU NU

A

B

A+B

Tabel de adevǎr:

| Variabile logice de intrare |  | Suma Logicǎ | Suma Logicǎ negatǎ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | A+B | A +B |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

A

B

Simbol :

A+B

- POARTA ŞI/ ŞI NU

Tabel de adevǎr:

AxB

A

B

| Variabile logice de intrare |  | Produsul Logic | Produsul Logic negat |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | AxB | A xB |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Simbol :

A

B

AxB

- POARTA NU

Tabel de adevǎr:

| Variabila logicǎ de intrare | Complementare |
| --- | --- |
| A | A |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

A

A

Simbol :

Fişă conspect 2

CODIFICATOARE/DECODIFICATOARE

Codificatoarele sunt circuite logice combinaţionale care furnizeazǎ la ieşire un cuvînt binar de n biţi atunci cînd una din cele m intrǎri ale sale este activatǎ.

Codificatorul zecimal- binar are un numǎr de 10 intrǎri şi 4 ieşiri, la intrare se aplicǎ datele în sistem zecimal iar la ieşire apar datele codificate în binar.

Transformarea unui numǎr zecimal în codul BCD este realizatǎ conform tabelului de adevǎr de mai jos:

| I | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 0 (i0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (i1) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 (i2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 (i3) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 (i4) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 (i5) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 (i6) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 (i7) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 (i8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (i9) | 1 | 0 | 0 | 1 |

Notǎm cu i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9 intrǎrile în codificator şi cu A, B, C, D ieşirile.

Decodificatoarele sunt circuite logice combinaţionale cu n intrǎri şi 2n ieşiri. Dacǎ la intrǎrile decodificatorului se aplicǎ o anumitǎ combinaţie logicǎ numai una dintre ieşiri este activatǎ.

Decodificatorul binar- zecimal are un numǎr de 4 intrǎri şi 10 ieşiri. Fiecǎrei combinaţii de 0 şi 1 la intrare, îi corespunde un 1 pe o singurǎ ieşire.

Tabelul de adevǎr corespunzǎtor decodificatorului binar-zecimal este:

| Numǎr zecimal | INTRĂRI |  |  |  | IEŞIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | 22 | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Decodificatorul binar/zecimal/7 segmente este utilizat cînd cifrele zecimale, în vederea afişǎrii sunt realizate din segmente. Se face astfel trecerea de la cuvintele binare ale intrǎrii (A, B, C, D) la cuvintele de ieşire care sǎ comande segmentele a, b, c, d, e, f, g, sintetizînd cifrele de la 0 la 9.

a

b

c

d

e

f

g

Tabelul de adevǎr corespunzǎtor decodificatorului binar-zecimal / 7 segmente este:

| Numǎr zecimal | 23 | 22 | 21 | 20 | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Fişă conspect 3

MULTIPLEXOARE/DEMULTIPLEXOARE

Multiplexoarele sunt circuite logice combinaţionale care permit transmiterea datelor de la una din cele n intrǎri la o cale de ieşire unicǎ.

Multiplexoarele au: n intrǎri de selecţie, 2n intrǎri de date şi o singurǎ ieşire.

I1

I2

I2n

E

MULTIPLEXOR

Intrǎri de date

Ieşire

A1 A2                         An

Intrǎri de selecţie

Demultiplexoarele sunt circuite logice combinaţionale care permit transmiterea datelor de la o intrare unicǎ, la una din cele 2n ieşiri.

DEMULTIPLEXOR

A1 A2                                An

Intrǎri de selecţie

Intrare de date

E1

E2

E2n

Ieşiri

I

FIŞA instructaj nr. 1

ŞCOALA/ CLASA:

NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

ÎN LABORATORUL DE TEHNOLOGIE

Respectarea normelor de tehnica securităţii muncii contribuie Ia asigurarea condiţiilor de muncă normale şi Ia înlăturarea cauzelor care pot provoca accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale.

În această direcţie responsabilitatea pe linie tehnică a securităţii muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor, revine atât celor care organizează, controlează şi conduc procesul de muncă, cât şi celor care lucrează direct în producţie.

Conducătorul laboratorului trebuie să ia măsuri pentru realizarea următoarelor obiective:

- Să se asigure iluminatul, încălzirea şi ventilaţia în laborator;

- Să se asigure expunerea vizuală prin afişe sugestive, privitoare atât la protecţia muncii, cât şi la prevenirea şi stingerea incendiilor;

- Maşinile şi instalaţiile din laborator să fie echipate cu instrucţiuni de folosire;

- Să se asigure legarea la pământ şi la nul a tuturor maşinilor acţionate electric;

- În laborator să se găsească la locuri vizibile mijloace pentru combaterea   incendiilor;

- Să se efectueze instructaje periodice pe linie de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

- Înainte de începerea orei se va verifica dacă atmosfera nu este încărcată cu vapori de benzină sau cu gaze inflamabile provenite de la substanţele din laborator;

- Dacă s-a utilizat benzină sau alte produse uşor inflamabile pentru spălarea mâinilor, acestea trebuie din nou spălate cu apă şi săpun şi şterse cu un prosop;

- Machetele sau exponatele trebuie să fie bine fixate în suport, iar utilizarea lor se va face numai în prezenţa inginerului sau laborantului;

- Materialele utilizate se vor manevra cu grijă, pentru a nu se produce accidente precum:

- Răniri ale mâinilor;

- Răniri ale ochilor;

- Insuficienţe respiratorii, etc.

•	Manevrarea instrumentelor, a mijloacelor de lucru, a machetelor mai grele se va face cu atenţie pentru a evita riscul de lovire.

Elevii:

•	Vor utiliza materialul didactic doar sub supravegherea profesorului, iar în timpul pauzelor, vor aerisi sala de clasă pentru a păstra un microclimat corespunzător de lucru;

- Nu vor folosi în joacă instrumentele puse la dispoziţie;

- Nu vor introduce obiecte în prizele electrice;

- Vor avea grijă de mobilierul şi mijloacele didactice din dotarea laboratorului;

- Vor efectua lucrările de laborator în prezenţa profesorului sau laborantului;

- Vor păstra o atmosferă de lucru în timpul orelor, în linişte şi cu seriozitate.

Nerespectarea regulilor mai sus menţionate poate conduce la accidente nedorite, care vor fi sancţionate conform prevederilor legala şi ale regulamentului de ordine interioară.

FIŞA instructaj nr. 2

Proces-verbal,

Încheiat astăzi …………….cu elevii clasei……………cu ocazia efectuării protecţiei muncii

| Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | SEMNĂTURA |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  | , |
| 17. |  |  |
| 18. |  |  |
| 19. |  |  |
| 20. |  |  |
| 21. |  |  |
| 22. |  |  |
| 23. |  |  |
| 24. |  |  |
| 25. |  |  |
| 26. |  |  |
| 27. |  |  |
| 28. |  |  |
| 29. |  |  |
| 30. |  |  |
| 31. |  |  |
| 32. |  |  |
| 33. |  |  |
| 34. |  |  |
| 35. |  |  |

Profesor,

FIŞA nr. 1-de lucru

Lucrul în echipă

(în pereche sau în grup)

| Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cu cine vei lucra? |  |  |
| Ce anume trebuie făcut? | Cine va face acest lucru? | De ce fel de materiale, echipamente, instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? |
| Ce anume vei face tu? |  |  |
| Organizarea activităţii: Data/Ora începerii: Data/Ora finalizării: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? |  | Unde vei lucra? |
| „Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: - s-au asigurat că au înţeles obiectivele - au stabilit ceea ce trebuie făcut - au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii - s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Martor / evaluator (semnătura): Data: (ex.: profesor, şef catedră) Nume elev: |  |  |

Această fişă stabileşte sarcinile membrilor grupului de lucru, precum şi modul de organizare  a activităţii.

FIŞA nr. 2-de verificare

FIŞA pentru verificarea abilităţilor dobândite în cadrul unităţii de competenţă

Scrieţi litera corespunzătoare în coloane.

Alegeţi dintre următoarele variante: F = frecvent	 U = uneori	R = rar sau niciodată

| Elevii trebuie să citească: | Să înţeleagă textul în întregime | Să înţeleagă propoziţii | Vocabular/ descifrare | Trebuie să aflu mai mult |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cărţi |  |  |  |  |
| Manuale |  |  |  |  |
| Ziare |  |  |  |  |
| Fişe conspect |  |  |  |  |
| Fişe de activităţi |  |  |  |  |
| Statistici (grafice) |  |  |  |  |
| Table/imagini proiectate |  |  |  |  |
| Literatură de specialitate |  |  |  |  |
| Notiţe |  |  |  |  |
| Semne şi simboluri |  |  |  |  |
| Instrucţiuni |  |  |  |  |
| Referate |  |  |  |  |
| Proiecte |  |  |  |  |
| Site-uri web |  |  |  |  |
| Lucrările altora |  |  |  |  |

Altele: ………………………………………………………………………………………… ..

FIŞA nr. 3-de evaluare

FIŞA  de evaluare

Cum sunt evaluate învăţarea şi rezultatele obţinute

| Metoda de evaluare | Da | Nu | Evaluarea este iniţială, formativă şi/sau sumativă? | Este nevoie de informaţii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste prestabilite |  |  |  |  |
| Examinări pe parcurs |  |  |  |  |
| Examinări finale |  |  |  |  |
| Teme stabilite |  |  |  |  |
| Proiecte |  |  |  |  |
| Teste practice |  |  |  |  |
| Prezentări orale |  |  |  |  |
| Evaluare a unor activităţi de lucru |  |  |  |  |
| Mapele de lucrări |  |  |  |  |
| Evaluare continuă |  |  |  |  |
| Analize /rapoarte formale |  |  |  |  |
| Demonstraţii |  |  |  |  |

Altele: ...........................................................................................................................................

Comentarii: ..................................................................................................................................

Fişele 6 şi 7 sunt utile pentru a verifica modul în care se face evaluarea şi care sunt tipurile de evaluări ce vor fi utilizate.

FIŞA nr. 4-de evaluare

ŞCOALA:

DISCIPLINA :

DATA:

CLASA

TITLUL LECTIEI:

TABEL DE EVALUARE ŞI NOTARE

| Nr. crt. | Nume şi Prenume | Punctaj obţinut la aplicaţii practice | Total puncte | Nota obţinută |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |

Notă: La 10 puncte corespunde nota zece, fracţiunile sub 0,5 puncte nu se adună, iar cele peste 0,5 puncte se majorează la un punct.

Folie transparentă 6

PROIECTUL

METODĂ DE EXPLORARE DIRECTĂ, NEMIJLOCITĂ A REALITĂŢII

”

ROLUL  PROFESORULUI

Coordonator

Moderator

Formator,

Consultant,

Un “umăr”  de  sprijin

Manager de conflicte

Expert

Persoana care învaţă

«Activitatea în cadrul proiectelor le oferă elevilor posibilitatea de a testa singuri tot ceea ce este nou, de a privi dincolo de graniţele disciplinelor si ale şcolii şi de a învăţa cu multă plăcere, ca într-un joc»

ROLUL  ELEVULUI

De a fixa scopuri clare

De a forma grupe de lucru constante

De a elabora, controla şi respecta un plan

De a conveni asupra unor reguli şi de a le respecta

De a împărţi şi coordona munca

De a acţiona ca membrii ai echipei

De a rezolva conflictele în mod constructiv

De a finaliza munca în mod satisfăcător

De a informa colegii despre rezultatele muncii proprii

De a conştientiza propria muncă

De a controla şi evalua rezultatele procesului de învăţare

Folie transparentă 7

FAZELE PROIECTULUI

|  | DENUMIREA FAZEI | CONŢINUTUL FAZEI | ACTIVITATEA ELEVILOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INFORMAREA | Compilarea informaţiei necesare Motivarea la nivel înalt Familiarizarea elevilor cu metoda proiect Încurajarea lucrului în echipă | Colectează şi analizează informaţia necesară planificării şi realizării sarcinilor |
| 2 | PLANIFICAREA | Organizarea la nivel individual Integrarea intra şi intergrupuri | Pregătesc planul de acţiune pe care îl vor utiliza în indeplinirea sarcinilor |
| 3 | DECIZIA | Implicarea profesorului şi membrilor grupului la decizia colectivă Învăţarea evaluării problemelor Proces de comunicare | Definesc diferite componente ale planului de acţiune Primesc sarcini specifice (din partea profesorului) pentru a dovedi că şi-au dobândit cunoştinţele necesare |
| 4 | IMPLEMENTAREA | Activităţi bazate pe experienţă şi investigare Proces de feed-back Activităţi conduse independent | Urmează sarcinile independent, în acord cu planul de acţiune stabilit |
| 5 | CONTROLUL | Faza de autocontrol | Evaluează ei înşişi rezultatele muncii |
| 6 | EVALUAREA | Discutarea colectivă a rezultatelor Mecanisme flexibile şi deschise Participarea întregului grup *pot fi generate noi obiective şi sarcini | Evaluează împreună cu profesorul procesul şi rezultatele obţinute |

FIŞA nr. 5-de evaluare

# FISA DE EVALUARE

## pentru proba practicǎ şi proba oralǎ

Partea I: Monitorizarea progresului proiectului

1. Nume şi prenume candidat:

2. Calificare:

3. Nume, prenume şi specializare îndrumător de proiect:

4. Tema proiectului:

5. Data începerii activităţilor la proiect:

6. Competente vizate/ implicate in realizarea/ executia proiectului:

7. Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului pentru proiect:

- Data:

- Semnătura candidatului:			-    Semnătura îndrumătorului:

8. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suportul scris:

Perioada:

Revizuit:

Forma finală acceptată de către îndrumător:

9. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului:

| Nr. crt. | # Observaţii | Semnătura elevului | Semnătura profesorului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Partea a II-a: Aprecierea calităţii activităţii candidatului

| CRITERIUL | DA / NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- |
| 1. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului |  |  |
| 2. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală, candidatul demonstrând reflecţie critică |  |  |
| 3. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect |  |  |
| 4. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale |  |  |
| 5. Documentarea pentru proiect a fost făcută sub supravegherea profesorului îndrumător |  |  |
| 6. Identificarea bibliografiei necesare redactării părţii scrise a proiectului a fost realizată integral |  |  |
| 7. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate |  |  |
| 8. Situaţiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului au fost rezolvate cu ajutorul îndrumătorului |  |  |
| 9. La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a facut dovada efortului personal, a originalităţii soluţiilor propuse, a imaginaţiei în abordarea sarcinii |  |  |
| 10. Solutiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o bună transferabilitate în alte contexte practice |  |  |

Profesor îndrumător,

__________________________________________	Data_____________________

Partea a III-a: Aprecierea calităţii proiectului

| CRITERIUL | DA / NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- |
| 1. Proiectul / produsul are validitate în raport de: temă, scop, obiective, metodologie abordată |  |  |
| 2. Proiectul / produsul demonstreaza completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă |  |  |
| 3. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării |  |  |
| 4. Optiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului |  |  |
| 5. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă |  |  |
| 6. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor |  |  |
| 7. Proiectul / produsul reprezintă, în sine, o soluţie practică personală, cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor |  |  |
| 8. Proiectul / produsul are aplicabilitate practică şi în afara şcolii |  |  |
| 9. Realizarea proiectului / produsului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe, conform S.P.P.-ului pentru calificarea respectivă |  |  |
| 10. Proiectul / produsul respectă cerinţele de calitate impuse, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea competenţelor profesionale – nivel 2 |  |  |

Profesor îndrumător,

__________________________________________	Data_____________________

7. MATERIALE DE  REFERINŢĂ PENTRU ELEV

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 1

Schema bloc a unei surse de tensiune continue stabilizate

Alimentare    reţea

( ~ )

Transformator

de reţea

Element redresor

Filtru

de netezire

Sarcină

RS

Stabilizator

U1

U2

U3

Formele de undă ale tensiunilor

t

U3 monoalternanţǎ

t

U2dubla alternanţǎ

t

U1

U2 monoalternanţǎ

t

t

U3dublǎ alternanţǎ

Transformatorul: modifică tensiunea alternativă a reţelei, la valoarea necesară (mai mică sau mai mare), pentru a obţine o anumită tensiune redresată.

Elementul redresor: transformă tensiunea alternativă într-o formă de undă cu componenta continuă diferită de zero (pe durata alternanţei pozitive-la redresorul monoalternanţă sau pe durata ambelor alternanţe la redresorul-dublă alternanţă).

Filtrul de netezire: atenuează ondulaţiile tensiunii redresate pntru a fi mai aproape ca formă de tensiunea continuă (poate fi simplu-cu bobină sau cu condensator, poate fi compus-de tip LC).

Stabilizatorul: are rolul de a face ca tensiunea, la ieşirea sursei stabilizate să fie independentă de variaţiile tensiunii sursei de alimentare, ale rezistenţei de sarcină, ale temperaturii ambiante şi a altor factori perturbatori.

Observaţie

În lipsa stabilizatorului, sursa se numeşte sursă de tensiune continuă nestabilizată, iar în prezenţa stabilizatorului poartă denumirea de sursă de tensiune continuă stabilizată.

FIŞĂ DE LUCRU 1

LUCRARE DE LABORATOR Nr. 1

Surse de tensiune continuă

Materiale necesare

- Platformă de experimentare;

- Multimetru analogic;

- Osciloscop;

- Cordoane de legătură.

Cunoştinţe teoretice necesare

Pentru alimentarea montajelor electronice este necesară tensiunea continuă. Deoarece alimentarea se realizează de obicei de la reţeaua de curent alternativ, este necesar ca tensiunea reţelei să fie redresată. Aceasta se realizează în 3 etape:

  - Transformarea tensiunii alternative de 220V a reţelei, în tensiune alternativă de valoare mai mică, realizată cu ajutorul unui transformator coborîtor de tensiune.

  - Transformarea tensiunii alternative în tensiune pulsatorie, cu ajutorul unor elemente redresoare(diodă sau sistem de diode).

    - Transformarea tensiunii alternative pulsatorii într-o tensiune cît mai apropiată ca formă de tensiunea continuă, cu ajutorul unor filtre.

Pentru măsurarea tensiunii electrice, după fiecare componentă a sursei            de tensiune, se utilizează aparate de tip multimetru sau voltmetru analogic de cc sau ca.

Etapele de lucru pentru efectuarea măsurării sunt:

    - Punerea selectorului aparatului în poziţia corespunzătoare mărimii de  măsurat;

    - Selectarea domeniului de măsurare;

    - Conectarea corectă a multimetrului în montaj;

    - Citirea indicaţiei aparatului (diviziuni pe scara gradată);

    - Calcularea valorii tensiunii înmulţind numărul de diviziuni citite cu  constanta aparatului pentru domeniul selectat.

Pentru vizualizarea formelor de undă ale tensiunilor se utilizează osciloscopul catodic, care se conectează între punctele de măsură, după fiecare componentă a sursei de tensiune.

Desfăşurarea lucrării

I. Realizaţi montajul de mai jos fără alimentare; sunt figurate punctat legăturile pe care le veţi face ulterior, pe parcursul lucrării.

 220 V

Osciloscop

1

2

4

3

8

9

4

10





Platformǎ de experimentare

5

6

7

6



V



SCHEMA ELECTRICĂ A PLATFORMEI DE EXPERIMENTARE

6

UI

()

220V

Rs

C

4

9

U3

D1    D2

3

U2

2

U1

1

5

10

7

8

Us

D1D2=Diode (elemente de redresare)                             UI= Tensiunea de intrare

C=Condensator (filtru)                                                   Us =Tensiunea de sarcină

Rs=Rezistenţa de sarcină

II. Controlaţi polaritatea de conectare a voltmetrului şi osciloscopului (conectat pe intrarea de c.c.). Puneţi voltmetrul pe un domeniu corespunzător valorii tensiunii din secundarul transformatorului.

Conectaţi alimentarea ( 220 V) şi vizualizaţi:

  - Tensiunea U1 (la ieşire transformatorului), între bornele 1-6.

  - Tensiunea U2 (la ieşire redresorului), între bornele 3-6 şi 3-8.

  - Tensiunea U3 (la ieşire filtrului), între bornele 4-9.

  - Tensiunea Us (la ieşire rezisorului Rs), între bornele 5-10.

Realizaţi legăturile suplimentare (1-2; 3-4; 4-5; 6-9; 9-10), respective (6-7; 8-9; 9-10) după decuplarea de la reţea, apoi conectaţi din nou alimentarea.

Atenţie!

III. Reprezentaţi grafic, unele sub celelalte, formele de undă U=f(t) pentru tensiunile vizualizate la punctul anterior.

Măsuraţi şi notaţi tensiunile indicate de voltmetru.

IV. Răspundeţi la următoarele întrebări:

  - Care este rolul elementului D1 în funcţionarea sursei?

  - Cum s-a modificat forma semnalului după realizarea conexiunii 1-2?

  - Cum s-a modificat forma semnalului după realizarea conexiunilor 1-2 şi 6-7? Ce tip de redresare este în acest caz?

  - Ce element s-a folosit pentru netezirea pulsaţiilor tensiunii de la ieşirea redresorului?

V . Întocmiţi referatul lucrării, care va cuprinde:

  - Graficele (unul sub altul) pentru tensiunile vizualizate la punctul III.

  - Valorile tensiunilor indicate de voltmetru.

  - Răspunsurile la întrebǎrile de la punctul IV.



Aplicaţia 1

Analizaţi componentele surselor de tensiune din laborator şi identificaţi blocul stabilizator.

Aplicaţia 2

Să se completeze schema-bloc a unui circuit redresor.

Reţeaua

~

Transformator

de reţea

1

2

RS

Sarcina

Elementele nemarcate sunt:  1............

2............

Aplicaţia 3

- Redresarea curentului alternativ constă în transformarea …………… în …………… .

- Transformatorul de reţea din schema bloc a unui redresor are rolul de a transforma energia de ………………… în energie de…………………… , de aceeaşi frecvenţă.

- Elementul redresor se poate realiza cu componente electronice care conduc …………………………………… .

- Filtrul din schema bloc a unui redresor are rolul de a …………… forma de undă a semnalului redresat şi se poate realiza cu ………………………… sau ………………………… .

FIŞĂ DE LUCRU 2

LUCRARE DE LABORATOR Nr. 2

Amplificatoare de c.c. şi c.a.

Materiale necesare

  - Platformă de experimentare –amplificator de c.c. ;

  - Generator sinusoidal;

  - Osciloscop;

  - Sursă de tensiune stabilizată;

  - Două voltmetre de c.c. ;

  - Cordoane de legătură.

Cunoştinţe teoretice necesare

Amplificatoarele sunt cuadripoli activi care redau la ieşire semnale electrice de putere mai mare decît cea de la intrare. Sporul de putere se obţine de la o sursă de energie electrică (sursa de alimentare).

Parametrul cel mai important al amplificatoarelor este amplificarea, care reprezintă raportul între o mărime electrică de la ieşirea amplificatorului şi mărimea corespunzătoare de la intrare.

| TIPUL AMPLIFICĂRII | EXPRESIA MATEMATICĂ |
| --- | --- |
| Au : amplificare de tensiune | Au=Uieş/Uintr |
| Ai : amplificare de curent | Ai=Iieş/Iintr |
| Ap: amplificare de putere | Ap=Pieş/Pintr |

Un alt parametru specific amplificatoarelor este caracteristica amplitudine-frecvenţă care reprezintă curba de variaţie a modulului amplificării în funcţie de frecvenţă.

Simbolurile grafice pentru amplificatoare sunt:

Desfăşurarea lucrării



Sursă stabilizată 24Vcc



Platformǎ de experimentare

amplificator c.c





V2





V1

1

2

3

4

5

I. Realizaţi montajul de mai jos fără alimentare.

II. Verificaţi montajul şi polarităţile, puneţi instrumentele pe domenii corespunzǎtoare de măsură, conectaţi sursa de alimentare stabilind tensiunea la 24V.

III. Măsuraţi, cu ajutorul celor două voltmetre, valorile tensiunilor U1, care reprezintă semnalul la intrarea amplificatorului, respectiv U2, care reprezintă semnalul la ieşirea amplificatorului.

Repetaţi aceleaşi operaţii pentru tensiuni de alimentare de 12V şi 6V.

Valorile citite vor fi notate în tabelul următor:

| Ualim(Vc.c.) | U1(Vc.c.) | U2(Vc.c.) | A |
| --- | --- | --- | --- |

Ultima coloană va fi completată după ce calculaţi valorile amplificării folosind formula:

A=U2/U1

IV. Realizaţi montajul de mai jos fără alimentare.



Sursă stabilizată 24Vcc



Platformǎ de experimentare

amplificator c.a









1

2

3

4

Generator

sinusoidal

Uintr

Uieş

Osciloscop

V . Verificaţi montajul şi polarităţile, puneţi instrumentele pe domenii corespunzǎtoare de măsură, conectaţi sursa de alimentare stabilind tensiunea la 24V.

- Stabiliţi frecvenţa generatorului sinusoidal la valoarea de 50Hz;

- Vizualizaţi pe ecranul osciloscopului semnalul de ieşire;

- Variaţi tensiunea de intrare în amplificator, în trepte de 0,05V şi măsuraţi de fiecare dată tensiunea de la ieşire(osciloscop);

- Pe baza valorilor citite completaţi tabelul de mai jos.

| Uin(V) | Uieş(V) | A |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

Amplificarea se determină cu formula:

A=Uieş/Uin

- Folosind oscilograma tensiunii de la ieşire, determinaţi :

    - domeniul de frecvenţe pentru care amplificarea rămîne constantă;

    - semnalul maxim de intrare la care apar distorsiuni (semnalul de la ieşirea amplificatorului nu reproduce exact forma semnalului de intrare).

VI. Răspundeţi la următoarele întrebări:

    - Ce se întîmplă cu amplificarea cînd scade tensiunea de alimentare?

    - Care este ordinul de mărime al amplificării în c.c.?

    - Care este ordinul de mărime al amplificării în c.a.?

VII . Întocmiţi referatul lucrării, care va cuprinde:

    - Tabelele completate la punctele III şi V;

    - Rǎspunsurile la întrebǎrile de la punctul VI.



Aplicaţia 4

Completaţi spaţiile punctate :

1.Amplificatoarele electrionice  sunt.................. activi, capabili să redea la ieşire semnale electrice de ..................mult mai mare decât cele de intrare.

Aplicaţia 5

1. În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificare iar în coloana B expresia amplificării Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A TIPUL AMPLIFICĂRII | B EXPRESIA MATEMATICĂ |
| --- | --- |
| 1.Ai : amplificare de curent | a.Au=Uieş/Uintr |
| 2.Au : amplificare de tensiune | b.Ai=Iieş/Iintr |
| 3.Ap: amplificare de putere | c.Ap=Pieş/Pintr |

Aplicaţia 6

- Precizaţi care sunt criteriile de clasificare a amplificatoarelor electronice.

a

b

c

Aplicaţia 7

În coloana A sunt enumerate tipuri de amplificatoare, iar în coloana B benzi de frecvenţă. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A | B |
| --- | --- |
| 1. Amplificator de audiofrecvenţă | a. 10mHz-50mHz |
| 2. Amplificator de radiofrecvenţă | b. 0Hz |
| 3.Amplificator de foarte înaltă frecvenţă | c. 20Hz-20kHz |
| 4. Amplificator de curent continuu | d. 20kHz-30MHz |
|  | e. 30MHz-300MHz |

FIŞĂ DE LUCRU 3

LUCRARE DE LABORATOR Nr. 3

Modularea şi demodularea în amplitudine

Materiale necesare

- Platformă de experimentare-modulator/demodulator în amplitudine;

- Generator de joasă frecvenţă;

- Osciloscop;

- Sursă de tensiune stabilizată 24 V cc;

- Cordoane de legătură.

Cunoştinţe teoretice necesare

Modulaţia în amplitudine-MA este procesul prin care se realizează modificarea parametrului amplitudine-A a unui semnal de înaltă frecvenţă-F (numit purtătoare), în funcţie de un semnal de joasă frecvenţă-f (numit semnal modulator), avînd amplitudinea- a.

uF=A cos2πFt

Purtătoarea are expresia:

uf=a cos2πft

Semnalul modulator are expresia:

Un lanţ de transmitere a informaţiei prin semnale modulate cuprinde; sursa de semnal, traductor electroacustic de emisie, modulator, mediul de transmisie, demodulator, traductor electroacustic de recepţie.

Modulaţia în amplitudine se realizează prin montaje cu elemente neliniare de circuit: diode, tranzistoare sau cu circuite integrate, numite modulatoare.

Frecvenţele obţinute la ieşirea modulatorului sunt:f;2f;F-f;F;F+f;2F.

Simbolul modulatorului este:

MOD

Se defineşte gradul de modulaţie în MA: m=A−aA+a

Operaţia inversă modulării este demodularea realizată de către un demodulator.

Simbolul demodulatorului este:

DEMOD

Desfăşurarea lucrării

I. Realizaţi montajul de mai jos fără alimentare.

1

Platformǎ de experimentare

Modulator /demodulator

în   amplitudine

Sursă stabilizată 24Vcc





4

3

2

5

7

6

8





Osciloscop

II. Conectaţi alimentarea (amplitudinea semnalului modulator se stabileşte între

1-10V, iar frecvenţa lui între 500-3000Hz),vizualizaţi şi desenaţi:

a. la borna 6, forma reală a semnalului nemodulat; măsuraţi şi notaţi valoarea  frecvenţei purtătoare.

b. la borna 7, forma reală a semnalului modulat (reglaţi frecvenţa semnalului modulator astfel încît oscilograma să fie stabilă, iar fenomenul de modulaţie evident); măsuraţi şi notaţi valorile amplitudinilor A şi a.

c. la borna 8, forma reală a semnalului demodulat.

III. Calculaţi gradul de modulaţie pentru oscilograma de la punctul b.

IV.   Întocmiţi referatul lucrării care trebuie să conţină:

  - Oscilogramele obţinute la punctele a,b şi c.

  - Valorile măsurate ale frecvenţei purtătoare şi ale amplitudinilor.

  - Gradul de modulaţie calculat la punctul III.



Aplicaţia 8

Citiţi cu atenţie enunţul de mai jos şi încercuiţi litera A (adevărat) sau F(fals) corespunzătoare afirmaţiei corecte.

a. În procesul de modulaţie în amplitudine cele două semnale utilizate sunt modulatorul şi purtătoarea.                                A                     F

b. La ieşirea unui modulator MA se obţin frecvenţele: f, F-2f, F+3f şi 4F.

A                     F

Aplicaţia 9

Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos:

1. Modulaţia în amplitudine se realizează prin montaje cu ……………… de circuit de tipul diode, ………… sau circuite integrate numite…………………… .

2. Gradul de modulaţie se defineşte în funcţie de cele două ………… ale semnalului ……………… şi ale purtătoarei.

3. Fenomenul invers modulării este ……… care se realizează cu ajutorul unor …………

Aplicaţia 10

Enumeraţi componentele unui lanţ de transmitere a informaţiei prin semnale modulate.

Aplicaţia 11

Se consideră expresia matematică a unui semnal modulator:

uf=a cos2πft

Precizaţi care sunt parametrii caracteristici ai acestui semnal şi unitatea de măsură corespunzătoare fiecărui parametru.

FIŞĂ DE LUCRU 4

LUCRARE DE LABORATOR Nr. 4

PORŢI LOGICE

- POARTA SAU (OR)

Materiale necesare

- Circuit integrat SN74LS32

- Sursă de c.c. de 5V

- 1 tranzistor BC182

- 1 rezistor cu R=330

- 1 rezistor cu R=10k

- 1 LED

Cunoştinţe teoretice necesare

Tabel de adevăr					Simbol

| A | B | f |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

A

B

f

Circuit integrat SN74LS32 cu 4 porţi SAU(OR) cu 2 intrări

14     13      12     11      10      9

1       2      3       4       5      6      7

+5V

0V

SN74LS32

Semnificaţie pini:

- 1,2 intrări; 3-ieşire

- 4,5 intrări; 6-ieşire

- 9,10 intrări; 8 ieşire

- 12,13 intrări; 11-ieşire

Desfăşurarea lucrării

5V

14     13      12     11      10      9     8

1        2    3         4       5      6      7

+5V

0V

A

B

10k

330

SN74LS32

LED

BC182

I. Realizaţi montajul de mai jos:

II. Alimentaţi montajul realizat astfel:

    - Conectaţi alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la masă – 0V, pinul 14 la +5V.

    - Conectaţi pe intrările celor 4 porţi potenţiale de: 0V -0 logic,  +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A şi B (comutator deschis-0V, comutator închis -+5V).

    - Verificaţi starea ieşirii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru fiecare combinaţie de potenţiale aplicată intrărilor.

    - Intocmiţi tabelul de adevăr pentru fiecare poartă a integratului.

    - Precizaţi tipul porţilor conform tabelului de adevăr întocmit anterior.

      - POARTA ŞI (AND)

Materiale necesare

- Circuit integrat SN74LS08

- Sursă de c.c. de 5V

- 1 tranzistor BC182

- 1 rezistor cu R=330

- 1 rezistor cu R=10k

- 1 LED

Cunoştinţe teoretice necesare

Tabel de adevăr				Simbol

f

| A | B | f |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

A

B

Circuit integrat SN74LS08 cu 4 porţi ŞI(AND) cu 2 intrări

14     13      12     11      10      9     8

1       2      3       4       5      6      7

+5V

0V

SN74LS08

Semnificaţie pini:

- 1,2 intrări; 3-ieşire

- 4,5 intrări; 6-ieşire

- 9,10 intrări; 8 ieşire

- 12,13 intrări; 11-ieşire

Desfăşurarea lucrării

I. Realizaţi montajul de mai jos:

14     13      12     11      10      9     8

1      2        3        4       5        6      7

+5V

0V

A

B

10k

330

5V

LED

SN74LS08

BC182

II. Alimentaţi montajul realizat astfel:

    - Conectaţi alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la masă – 0V, pinul 14 la +5V.

    - Conectaţi pe intrările celor 4 porţi potenţiale de: 0V -0 logic, +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A şi B (comutator deschis-0V, comutator închis -+5V).

    - Verificaţi starea ieşirii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru fiecare combinaţie de potenţiale aplicată intrărilor.

    - Întocmiţi tabelul de adevăr pentru fiecare poartă a integratului.

    - Precizaţi tipul porţilor conform tabelului de adevăr întocmit anterior.

- POARTA SAU-NU (NOR)

Materiale necesare

- Circuit integrat SN74LS02

- Sursă de c.c. de 5V

- 1 tranzistor BC182

- 1 rezistor cu R=330

- 1 rezistor cu R=10k

- 1 LED

Cunoştinţe teoretice necesare

Tabel de adevăr			    Simbol

A

B

f

| A | B | f |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Circuit integrat SN74LS02 cu 4 porţi SAU-NU(NOR) cu 2 intrări

14     13      12     11      10      9     8

1       2      3       4       5      6      7

+5V

0V

Semnificaţie pini:

- 2,3 intrări; 1-ieşire

5,6 intrări; 4-ieşire

SN74LS02

- 8,9 intrări; 10 ieşire

- 11,12 intrări; 13-ieşire

Desfăşurarea lucrării

I. Realizaţi montajul de mai jos:

14     13    12     11      10      9    8

1       2       3        4       5       6       7

+5V

0V

A

B

10k

330

5V

SN74LS02

LED

BC182

II. Alimentaţi montajul realizat astfel:

- Conectaţi alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la masă – 0V, pinul 14 la +5V.

- Conectaţi pe intrările celor 4 porţi potenţiale de: 0V -0 logic,  +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A şi B (comutator deschis-0V, comutator închis -+5V).

- Verificaţi starea ieşirii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru fiecare combinaţie de potenţiale aplicată intrărilor.

- Întocmiţi tabelul de adevăr pentru fiecare poartă a integratului.

- Precizaţi tipul porţilor conform tabelului de adevăr întocmit anterior.

- POARTA SI-NU (NAND)

Materiale necesare

- Circuit integrat SN74LS00

- Sursă de c.c. de 5V

- 1 tranzistor BC182

- 1 rezistor cu R=330

- 1 rezistor cu R=10k

- 1 LED

Cunoştinţe teoretice necesare

Tabel de adevăr				   Simbol

| A | B | A B f f |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Circuit integrat SN74LS00 cu 4 porţi ŞI-NU(NAND) cu 2 intrări

14     13    12     11    10      9     8

1       2        3       4       5     6     7

+5V

0V

SN74LS00

Semnificaţie pini:

- 1,2 intrări; 3-ieşire

- 4,5 intrări; 6-ieşire

- 9,10 intrări; 8 ieşire

- 12,13 intrări; 11-ieşire

Desfăşurarea lucrării

I. Realizaţi montajul de mai jos:

5V

14     13    12     11     10     9     8

1       2    3         4       5      6      7

+5V

0V

A

B

10k

330

LED

SN74LS00

BC182

II. Alimentaţi montajul realizat astfel:

- Conectaţi alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la masă – 0V, pinul 14 la +5V.

- Conectaţi pe intrările celor 4 porţi potenţiale de: 0V -0 logic,  +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor A şi B (comutator deschis-0V, comutator închis -+5V).

- Verificaţi starea ieşirii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru fiecare combinaţie de potenţiale aplicată intrărilor.

- Intocmiţi tabelul de adevăr pentru fiecare poartă a integratului.

- Precizaţi tipul porţilor conform tabelului de adevăr întocmit anterior.

III  Întocmiţi referatul lucrării care trebuie să conţină:

Tabelele de adevăr pentru cele 4 porţi ale circuitelor integrate verificate anterior;

Simbolurile porţilor logice pentru cele 4 montaje verificate;

FIŞĂ DE LUCRU 5

LUCRARE DE LABORATOR Nr. 5

DECODIFICATOARE

Materiale necesare

- Platformă experimentală: Decodificator BCD-zecimal CDB 442E;

- Sursă stabilizată 5V cc;

- Voltmetre de cc;

- Cordoane de legătură

Cunoştinţe teoretice necesare

Decodificatorul reprezintă un circuit logic combinaţional-CLC, cu n intrări şi un număr de 2n ieşiri. Dacă la intrările decodificatorului se aplică o anumită combinaţie logică, numai una dintre ieşiri este activată.

2n ieşiri

E1  E2                                                E2n

n intrǎri

DECODIFICATOR

A1  A2                               An

Decodificatorul binar-zecimal realizează conversia numărului de la intrare, prezentat în cod binar, în echivalentul zecimal. El are un număr de 4 intrări şi 10 ieşiri.

Desfăşurarea lucrării

I. Realizaţi montajul de mai jos, fără alimentare:

+

_

Sursǎ stabilizatǎ

5V cc

11

4

12          9           10        7           8        6

1

3

2

5

V

V

V

V

V

+

+

+

+

+

_

V

+

_

_

_

_

_

PLATFORMĂ

EXPERIMENTALĂ

+

V

V

V

+

+

+

_

_

_

V

1         2         3         4        5       6        7       8

16      15        14       13      12     11      10      9

b1

b2

b3

b4

1k

PL6V2Z

Vcc

A           B         C         D

CDB 442 E

GND

1

3

2

11                       12       9        10        7       8        6        5

PLATFORMĂ

EXPERIMENTALĂ

II. Alimentaţi montajul realizat, astfel:

Conectaţi alimentarea,reglaţi sursa la 5Vcc şi treceţi circuitul pe poziţia zero (binar şi zecimal) punînd butoanele b1, b2, b3, b4 pe poziţia deschis (butoanele corespund intrărilor D, C, B, A, aceasta fiind ordinea corectă în sistem binar). Pentru a aplica la intrări semnale logice 1,se pun butoanele pe poziţia închis.

III  Măsuraţi valoarea tensiunii la ieşiri cu ajutorul voltmetrelor. La ieşire, semnalul logic 1 corespunde unei tensiuni de 3-5V, iar semnalul logic 0 corespunde unei tensiuni de 0V.

Pe baza rezultatelor obţinute completaţi tabelul de de funcţionare urmǎtor:

| INTRARI |  |  |  | BORNE DE IESIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b1 | b2 | b3 | b4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |



Aplicaţia 12

Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos:

1. Decodificatorul reprezintă un circuit ............ combinaţional-CLC, cu n........... şi un număr de ........ ieşiri.

2. Dacă la ......... decodificatorului se aplică o anumită combinaţie logică este ............ numai una dintre ieşiri.

3. Decodificatorul binar-zecimal realizează ...................... numărului de la intrare, prezentat în cod ................., în echivalentul zecimal.

Aplicaţia 13

Se consideră tabelul de mai jos corespunzător funcţionării unui decodificator binar zecimal cu 4 intrări şi 10 ieşiri.

Completaţi spaţiile goale din tabel cu valorile 0 sau 1 asociate intrărilor sau ieşirilor decodificatorului.

| INTRARI |  |  |  | IESIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

FIŞĂ DE LUCRU 6

LUCRARE DE LABORATOR Nr. 6

MULTIPLEXOARE

Materiale necesare

- Platformă experimentală: Multiplexor CI 74LS153

- Sursă stabilizată 5V cc;

- 1 tranzistor BC182;

- 1 rezistor cu R=330;

- 1 rezistor cu R=10k;

- 1LED.

Cunoştinţe teoretice necesare

Multiplexorul este un circuit logic care permite transmiterea datelor de la un număr mai mare de intrări la o singură ieşire. Multiplexorul digital se utilizează în telecomunicaţii pentru transmiterea unui număr mare de semnale digitale pe o singură linie. Există două tipuri de intrări: intrări de date şi intrări de selecţie. Pentru o combinaţie logică aplicată intrărilor de selecţie se transferă la ieşire informaţia logică ce se găseşte pe una din intrări.

Desfăşurarea lucrării

I. Realizaţi montajul de mai jos, fără alimentare:

+5V

LED

5V

330

BC182

10k

74LS153

A

B

7

0ut

STROBE

C0

C1

C2

C3

MUX

15

1

6

5

4

3

14

2

CI 74LS153 are 2 multiplexoare cu: 4 IN de date-C0,C1, C2,C3, 2 IN DE ADRESĂ-A,B, 1 IN de validare-STROBE şi 1 IESIRE-out.

Pentru funcţionarea circuitului este necesar ca semnalul de validare să fie 0 logic şi în acest caz, la ieşire, se transmite semnalul de la intrarea selectată.

II. Alimentaţi montajul realizat, astfel:

- Conectaţi alimentarea la circuitul integrat: pinul 7 la masă – 0V şi pinul 15 la +5V.

- Conectaţi pe intrările A şi B potenţiale de: 0V -0 logic,  +5V-1 logic, cu ajutorul comutatoarelor (comutator deschis-0V, comutator închis -+5V).

- Conectaţi pe intrarea STROBE potenţialul 0V cu ajutorul comutatorului asociat.

- Verificaţi starea ieşirii (LED aprins-1 logic; LED stins -0 logic) pentru fiecare combinaţie de potenţiale aplicată intrărilor.

- Întocmiţi tabelul de adevăr de mai jos corespunzător funcţionării multiplexorului.

| INTRĂRI DATE |  | IEŞIRE |
| --- | --- | --- |
| A | B | OUT |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Sursǎ de alimentare stabilizatǎ

Cum veţi lucra? Cât veţi lucra? De unde vă veţi informa?

MOD DE LUCRU

TIMP DE LUCRU

Şase săptămâni

- individual

- pe grupe

SURSE DE INFORMARE

surse reale: alimentatoare de cc din                    dotarea laboratorului

surse virtuale: soft educaţional, internet

surse mass-media

literatura tehnică de specialitate

SURSĂ DE ALIMENTARE STABILIZATĂ

INFORMAŢII TEORETICE

Pentru realizarea acestui proiect aveţi nevoie de cunoştinţe teoretice privind:

- Schema electrică a unei surse de alimentare stabilizată;

- Componente electrice şi electronice ale modulelor sursei;

- Tehnologii de realizare a montajelor cu componente electronice;

- Măsurarea mărimilor electrice;

- Vizualizarea semnalelor electrice;

- Reprezentarea grafică a variaţiei unor mărimi electrice.

PLANUL DE LUCRU

După ce veţi fi dobândit cunoştinţele teoretice necesare, veţi observa şi studia surse de alimentare aflate în dotarea laboratorului sau atelierului, după următorul plan:

- Identificarea surselor de alimentare din dotare;

- Precizarea tipului constructiv al sursei de alimentare;

- Explicarea modului de funcţionare al sursei de alimentare;

- Interpretarea schemei electrice în vederea realizării sursei;

- Stabilirea materialelor necesare realizării practice;

- Stabilirea sculelor, aparatelor şi dispozitivelor necesare;

- Realizarea practică a sursei de alimentare;

- Realizarea montajului de verificare a sursei realizate;

- Vizualizarea semnalelor la ieşirea fiecărui bloc component;

- Reprezentarea grafică a semnalelor vizualizate;

- Măsurarea parametrilor semnalului obţinut la ieşirea fiecărui bloc component;

SUCCES ÎN REALIZAREA

PROIECTULUI

atunci :

Unitatea de competenţă: Circuite electronice

Competenţa 1: Identifică tipuri de circuite electronice

Competenţa 2: Evaluează performanţele circuitelor electronice

SOLUŢII

FIŞĂ DE LUCRU 1

Referatul lucrării:

Graficele (unul sub altul) pentru tensiunile vizualizate la punctul III.

t

U2dubla alternanţǎ

t

U1

t

U3dublǎ alternanţǎ

t

U3 monoalternanţǎ

U2 monoalternanţǎ

t

U1

t

Răspunsurile la întrebǎrile de la punctul IV.

- Rolul elementului D1 în funcţionarea sursei este de a redresa tensiunea la ieşirea transformatorului (redresare monoalternanţǎ).

- După realizarea conexiunii forma semnalului se modificǎ prin suprimarea alternanţei negative. După realizarea conexiunii 1-2 şi 6-7 tensiunea devine pulsatorie (alternanţa negativǎ devine pozitivǎ); în acest caz redresarea este de tip dublǎ alternanţǎ.

- Pentru netezirea pulsaţiilor tensiunii de la ieşirea redresorului s-a folosit un condensator electrolitic-C.

Aplicaţia 2

Elementele nemarcate sunt:  1. Element redresor..........

2. Filtru de netezire...........

Aplicaţia 3

1. curent alternativ, curent continuu

2. curent alternativ, curent alternativ

3. unilateral

4. netezi, bobine, condensatoare

FIŞĂ DE LUCRU 2

Răspunsurile la întrebări:

    - Amplificarea scade cînd tensiunea de alimentare scade;

    - Amplificarea în c.c.este de ordinul unitǎţilor;

    - Amplificarea în c.a. este de ordinul zecilor.

Aplicaţia 4

1. cuadripoli, putere

Aplicaţia 5

1. 1-b; 2-a;3-c.

Aplicaţia 6

a.După natura semnalului cu preponderenţă amplificat

b. Dupǎ banda de frecvenţǎ

c. Dupǎ lǎţimea benzii de frecvenţǎ

Aplicaţia 7

1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – b.

FIŞĂ DE LUCRU 3

Oscilogramele obţinute la punctele a,b şi c.

t

UM

UMA

t

t

UM

demodulat

Aplicaţia 8

a. A         b. F

Aplicaţia 9

Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos:

1. elemente; tranzistoare; modulatoare.

2. amplitudini; modulator.

3. demodularea; demodulatoare.

Aplicaţia 10

Sursa de semnale; emiţǎtor; modulator; mediu de transmisie; demodulator; receptor.

Aplicaţia 11

a – amplitudine, se mǎsoarǎ în volţi-V;

f – frecvenţǎ, se mǎsoarǎ în herţi- Hz.

FIŞĂ DE LUCRU 5

| INTRARI |  |  |  | BORNE DE IESIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b1 | b2 | b3 | b4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aplicaţia 12

1. logic; intrǎri; 2n.

2. intrările; activatǎ.

3. conversia; binar.

Aplicaţia 13

| INTRARI |  |  |  | IESIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

FIŞĂ DE LUCRU 6

| INTRARI DE DATE |  | IESIRE |
| --- | --- | --- |
| A | B | OUT |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

SUGESTII METODOLOGICE

Modulul Circuite electronice este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor.

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în funcţie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.

Instruirea practică şi laboratorul tehnologic se vor desfăşura în spaţii special amenajate, dotate corespunzător, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi, afectivi şi performativi) se recomandă utilizarea următoarelor metode:

- probe orale: întrebări cu răspuns scurt, prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii, exerciţii de citire a documentaţiei tehnice, studii de caz;

- probe practice: identificarea tipurilor de circuite electronice, evaluarea  parametrilor specifici unui sistem electronic, conectarea în echipamente/ instalaţii a circuitelor electronice şi verificarea funcţionalităţii acestora;

- Următoarea listă de referinţe bibliografice vă va fi folositoare la îndeplinirea exerciţiilor din cadrul modulului Circuite electronice, dar se doreşte a fi doar un ghid. Ar trebui să aveţi acces la o sală de studiu şi o bibliotecă care să vă pună la dispoziţie majoritatea informaţiilor necesare pentru a absolvi această unitate de competenţă.

- Robe, M., (coord.), (2000), Componente şi circuite electronice – Sinteze pentru examenul naţional de bacalaureat, Editura Economicǎ, Bucureşti.

- Airinei, Gh., (1980), Echipamente electronice pentru telecomunicaţii – Manual pentru licee industriale, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti.

- Trifu, A., Electronicǎ digitalǎ – Manual pentru şcoalǎ profesionalǎ anul II, Editura Economicǎ, Bucureşti.

- Miroiu, C., Olaru, V., (1983), Lucrǎri Practice de Componente şi circuite  electronice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

- Chivu, A., Cosma, D., (2005), Electronicǎ analogicǎ, electronicǎ digitalǎ – Lucrǎri practice, Editura Arves, Bucureşti.