Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Comunicarea într-o reţea locală

Material de învăţare – partea II

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivel  3 avansat

2009

AUTOR:

GEILA APSELAM - profesor grad didactic II

COORDONATOR:

GIOVANNA STĂNICĂ  - profesor grad didactic I

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Resurse	6

Tema 1.  Mediul de comunicare fără fir	7

Fişa de documentare 1.1 – Medii de comunicare fără fir	7

Activitatea de învăţare 1.1.1 Tipuri de reţele wireless	15

Activitatea de învăţare 1.1.2 Elemente ale reţelei wireless	16

Activitatea de învăţare 1.1.3 Caracteristici generale ale comunicării fără fir	17

Activitatea de învăţare 1.1.4 Securitatea datelor	18

Activitatea de învăţare 1.1.5 Testarea reţelelor fără fir	19

Tema 2. Arhitectura reţelelor locale	20

Fişa de documentare 2.1 Arhitectura reţelelor locale	20

Activitatea de învăţare 2.1.1 Ethernet	28

Activitatea de învăţare 2.1.2 Token Ring	29

Activitatea de învăţare 2.1.3 FDDI	30

III. Glosar	31

IV. Bibliografie	32

# I. Introducere

Materialul de invatare are rolul de a conduce elevul la dobandirea competentelor: Investighează tipul, distribuţia şi versiunea sistemului de operare, Pregăteşte sistemul de calcul pentru instalare, Instalează sistemul de operare pentru reţea, Configurează sistemul de operare.

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivelul de calificare: 3 avansat

Materialul cuprinde:

- fise de documentare

- activitati de invatare

- glosar

| Competenţa / Rezultatul învăţării | Teme | Elemente component |
| --- | --- | --- |
| Competenta 1 Investighează mediul de comunicare fără fir. | - Tema 1. Mediul de comunicare fără fir | - Fişa de documentare 1.1 – Medii de comunicare fără fir |
|  |  | - Activitatea de invatare 1.1.1 Tipuri de reţele wireless |
|  |  | - Activitatea de invatare 1.1.2. Elemente ale reţelei wireless |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.3 Caracteristici generale ale comunicării fără fir |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.4 Securitatea datelor |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.5 Testarea reţelelor fără fir |
| Competenta 2 Identifică arhitectura reţelelor locale | - Tema 2. Arhitectura reţelelor locale | - Fişa de documentare 2. 1 – Arhitectura reţelelor locale |
|  |  | - Activitatea de invatare 2.1.1. Ethernet |
|  |  | - Activitatea de invatare 2.1.2 Token Ring |
|  |  | - Activitatea de invatare 2.1.3 FDDI |

Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Administrator reţele locale şi de comunicaţii trebuie să fie capabil să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi aplice topologii de reţele locale (LAN) şi reţele globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în conformitate cu standardele în vigoare.

# II. Resurse

Prezentul material de invatare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fise de documentare

- activitati de invatare

Elevii pot folosi atat materialul prezent (in forma printata) cat si varianta echivalenta online.

## Tema 1.  Mediul de comunicare fără fir

### Fişa de documentare 1.1 – Medii de comunicare fără fir

Reţeaua fără fir (wireless) este  reţeaua  care nu utilizează cabluri între dispozitive.

Reţelele fără fir   folosesc fie  unde electromagnetice din domeniul radio, fie  infraroşu.

Primul tip este cel mai răspândit, deoarece undele radio trec prin pereţi şi alte obiecte solide, pe când radiaţia infraroşu, ca şi lumina nu poate străpunge obiectele opace  şi are o rază de acoperire mult mai mică.

Tipuri de reţele fără fir:

- infraroşu: această tehnologie operează cu dispozitive cum ar fi calculatoare, notebook, PDA- uri şi telecomenzi, aceasta operează în spectrul invizibil, situat după roşu din spectrul vizibil. O metodă pentru comunicaţia în infraroşu este specificată de IrDA (Infrared Data Association), folosită pe distanţe scurte, cu consum redus de energie, această tehnologie presupune existenţa unui câmp vizual fără obstacole între dispozitivele care realizează comunicarea. Aceste sisteme se utilizează în interiorul clădirilor şi operează cu transmisiune nedirecţională.  Staţiile pot recepţiona transmisiuni în vizibilitate directă sau reflectate.

- bluetooth(PAN) – este o reţea fără fir personală, care creează o cale prin care se poate face schimb de informaţii între telefoane mobile, laptop-uri, calculatoare personale, imprimante, camere digitale şi console sigure, printr-o frecvenţă radio de rază mică. Dispozitivele bluetooth comunică între ele când se află în aceeaşi rază de acţiune. Bluetooth a devenit un standard al industriei wireless. Când trimiteţi date de pe un telefon pe altul, persoana de la capătul receptor al conexiunii trebuie să-şi dea acordul pentru transfer, şi aici poate apărea o parolă. Aceste măsuri sunt luate din considerente de confidenţialitate şi securitate. Aşadar într-o încăpere din casa dumneavoastră aveţi un sistem stereo care utilizează tehnologia Bluetooth în loc de cabluri, un model nou de telefon fără fir, un aparat de observare, telefonul şi un PC. Când două sau mai multe dispozitive sunt conectate, acestea comută sincronizat. Dacă două „conversaţii” diferite au loc pe acelaşi canal de frecvenţă radio în acelaşi timp, timpul de interferenţă este atât de scurt încât nu poate cauza probleme.

- Wi –Fi (LAN) – Wireless Fidelity – reţele care folosesc unde radio. Este o tehnologie construită pe baza standardelor de comunicaţie din familia IEEE 802.11 utilizate pentru reţele locale de comunicaţie fără fir la viteze echivalente cu cele ale reţelelor Ethernet. Raza de acoperire a unei WLAN poate fi limitată la nivelul unei camere sau poate fi mai mare.

Aspecte generale ale Standardului IEEE 802.11

Blocul fundamantal în arhitectura standardului 802.11 este reprezentat de Setul de Serviciu de Bază – BSS.

Acesta reprezintă un grup de staţii care lucrează conform uneia dintre funcţiile de coordonare: DCF sau PCF( Distributed Coordination Function sau Point coordination Function)

Componentele reţelelor 802.11 sunt: staţie sau calculatorul cu placa de reţea wireless, punctul de acces (access point), mediul wireless, adică frecvenţa radio şi un sistem de distribuţie care înaintează cadrele către destinaţii. Punctele de acces sunt conectate la reţea folosind cabluri de cupru.

Aria geografică acoperită de BSS este numită Basic Service Area (BSA) şi este analogică unei celule din comunicaţiile celulare.

Toate staţiile dintr-o BSS pot comunica direct cu oricare alte staţii din BSS.

Conform standardului 802.11 se disting două tipuri de reţele locale:

- reţele ad-hoc (peer to peer adică punct la punct)

- reţele infrastructurale.

O reţea ad-hoc (BSS independente) este o grupare a staţiilor într-un singur BSS  cu scopul comunicării inter-reţele fără ajutorul unei reţele infrastructurale.

Orice staţie poate stabili o sesiune de comunicaţie directă cu altă staţie fără a fi necesară direcţionarea traficului printr-un punct de acces (AP) centralizat. Conectarea cu reţeaua cu fir se realizează prin intermediul unui calculator cu o aplicaţie software dedicată. În general, se realizează pentru o reţea cu un număr redus de calculatoare pe o suprafaţă mică. Calculatoarele trebuie configurate astfel încât să folosească acelaşi canal radio. De obicei se folosesc astfel de reţele pentru diferite departamente sau ramuri ale companiilor.

În opoziţie cu reţelele ad-hoc, reţelele infrastructurale au scopul să servească utilizatori cu servicii specifice şi cu extinderea zonei.

Aceste reţele se constituie utilizându-se un AP. Acest mod de lucru permite o rază mai mare de acoperire prin utilizarea mai multor AP şi folosirea mai multor calculatoare în reţea.

AP permite extinderea zonei prin conectarea între mai multe BSS formând un Set de Serviciu Extins (ESS).

ESS poate apare ca un BSS mai larg pentru subnivelul LLC (Logical Link Control) din fiecare staţie.

ESS constă din mai multe BSS care pot coopera utilizând un sistem de distribuţie (DS) implementat independent (poate fi Ethernet LAN , token ring, LAN FDDI, MAN sau alt mediu fără fir IEEE 802.11).

Sistemul de distribuţie este utilizat pentru transferul pachetelor între diferite BSS.

ESS poate oferi şi accesul pentru utilizatorii reţelei fără fir la o reţea cu fir cum ar fi Internetul.

Caracteristici generale ale comunicării fără fir:

Pentru a rezolva problemele legate de transmisiune se pot folosi două variante de organizare (funcţii) a reţelei:

• DCF (Distributed Coordination Function) care este similară organizării din reţelele de comutare de pachete şi este destinată transferului asincron de date;

• PCF (Point coordination Function) care se bazează pe interogări controlate de punctul de acces (AP) şi care este destinată transmisiunilor sensibile la întârzieri;

Specificaţiile standardului IEEE 802.11 prevăd trei variante de implementare pentru nivelul fizic:

• folosind spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă (FHSS),

• folosind spectru împrăştiat cu secvenţă directă (DSSS)

• folosind radiaţii în infraroşu (IR).

Mediul de transmisiune poate opera în două moduri:

• modul concurenţial CP (contend period), când staţiile îşi dispută accesul la canal pentru fiecare pachet transmis

• modul neconcurenţial CFP, când utilizarea mediului este controlată de AP.

O problemă pentru utilizatorii de reţea este lăţimea de bandă pe care o au la dispoziţie. Standardul IEEE 802.11 prevede viteze de transfer de 11, 5.5, 2, 1 Mbps. Viteza de transfer este prestabilită de utilizatori sau rezultă în urma  negocierii celor doua echipamente fără fir.  Datorită faptului că la fiecare pachet recepţionat se transmite un mesaj de confirmare a recepţiei (acknowledge). În concluzie pentru un pachet de date e nevoie de două pachete, de aceea viteza de transfer se reduce la jumătate, aceasta este situaţia ideală, când nu apar erori de transmisie. Dar dacă canalul de transmisie este perturbat de alte echipamente viteza scade şi pot apărea şi apar retransmisii de pachete care reduc lăţimea de bandă. În situaţiile acestea ar putea fi utilizat un analizor de spectru, care ne poate da informaţii despre perturbările care apar pe canal, dar fiind un echipament costisitor, se recomandă folosirea altor canale, dacă apar probleme. Un alt aspect de care trebuie să ţinem cont este numărul de dipozitive wireless folosite. Având în vedere că un access point este asemănător cu un hub, trebuie respectate indicaţiile furnizorului de access point, deoarece lăţimea de bandă se împarte la toţi utilizatorii care comunică simultan. Din cauza coliziunilor care por apărea între două sau mai multe pachete, ceea ce înseamnă că două sau mai multe echipamente vor să transmită simultan date, lăţimea de bandă reală poate scădea.

IEEE 802.11 acceptă trei tipuri de cadre:

• de management (pentru asocierea staţiilor cu AP, sincronizare şi autentificare),

• de control (pentru negocieri în timpul CP respectiv pentru confirmări în timpul CP şi spre sfârşitul CFP);

• de date (pentru transmisie de date şi date combinate cu interogări şi confirmări în timpul CFP).

Formatul cadrului  cuprinde:

• adrese MAC de 48 de biţi pentru identificarea staţiilor,

• 2 octeţi pentru specificarea duratei cât canalul va fi alocat pentru transmiterea cu succes a unei MPDU (MAC Protocol Data Unit),

• câmpul de date cu posibilitate de criptare dacă protocolul opţional WEP (Wired Equivalent Privacy),

• 2 biţi pentru tipul cadrului (de control, de management sau de date))

• un CRC de 32 de biţi.

DCF este metoda fundamentală de acces utilizată pentru transferul asincron al datelor. Toate staţiile au implementată această variantă.

Avantajul DCF constă în aceea că asigură un acces cu şanse egale pentru toate staţiile.

Totuşi ea nu poate garanta o întârziere minimă pentru staţiile cu servicii în timp real (pachete de voce sau video).

PCF este un serviciu opţional, orientat pe conexiune, care asigură transferul cadrelor neconcurenţial (contention-free CF).

PCF se bazează pe coordonatorul de punct (PC) pentru realizarea interogărilor şi pentru a permite accesul staţiilor la canal. Funcţia de coordonare (PC) este realizată de AP (acces point) în interiorul fiecărui BSS.

Staţiile care sunt capabile să opereze în perioada de CF (CFP) sunt cunoscute ca staţii CF-aware.

Metodele de menţinere a tabelelor cu secvenţele de interogare sunt la latitudinea implementatorului.

PCF trebuie să coexiste cu DCF şi din punct de vedere logic este o organizare superioară acesteia. PCF se repetă după un interval stabilit de un parametru, CFP-Rate.

O parte din acest interval este alocată traficului PCF, iar timpul rămas este alocat DCF.

Depinde de AP să stabilească cât de mare să fie CFP. Dacă traficul este mic, AP poate scurta CFP şi oferă restul de timp pentru DCF.

CFP poate fi scurtat şi dacă traficul DCF din intervalul precedent se întinde în intervalul curent.

Securitatea datelor

Spre deosebire de Ethernet, mediul de transmisie aduce probleme de securitate suplimentară. Dacă în Ethernet, accesul la cablu se putea restricţiona prin ascunderea sau asigurarea zonelor prin care trece acesta, undele radio sunt mult mai dificil de controlat. Există mecanisme de bruiaj, care generează un zgomot electromagnetic ce acoperă frecvenţele folosite de reţelele 802.11, dar acestea nu pot funcţiona perfect, fără a afecta comunicaţiile legitime sau fără a lăsa breşe prin care se poate obţine acces în reţea. Cum la nivel fizic securitatea este dificil de asigurat, pentru obţinerea unui nivel de securitate acceptabil este obligatorie criptarea datelor şi controlul accesului la nivelele superioare celui fizic.

Tehnici simple de control al accesului

Pentru a asigura securitatea de bază a reţelelor wireless este necesară implementarea următoarelor funcţii:

• SSID (Service Set Identifiers)

• WEP (Wired Equivalent Privacy or Wireless Encryption Protocol)

• Filtrarea adreselor MAC (Media Acces Control).

SSID-ul este un cod ataşat tuturor pachetelor de date (pachete de date transmise continuu e un punct de acces pentru a-şi face cunoscută prezenţa şi pentru a asigura managementul reţelei către oricare secvenţă wireless) format dintr-un şir de 1-32 octeţi de obicei reprezentaţi prin caractere alfanumerice. Oprirea transmiterii acestui semnal ascunde prezenţa reţelei faţă de un potenţial atacator superficial, permiţând totuşi staţiilor care cunosc SSID-ul punctului de acces să se conecteze la reţea. Această soluţie nu este una de natură să protejeze sistemul de accesul unor intruşi mai riguroşi, deoarece interceptarea cadrelor transmise în reţea între punctul de acces şi staţiile conectate poate oferi informaţia necesară pentru accesarea reţelei.

O altă tehnică la fel de simplă, dar la fel de ineficientă, este filtrarea adreselor MAC. Ca şi în Ethernet, dispozitivele de acces la reţea sunt identificate în mod unic de o adresă fizică (denumită şi adresă MAC). Un punct de acces poate fi configurat să nu permită accesul în reţea decât staţiilor care au una dintr-o listă finită de adrese MAC. Prin aceeaşi tehnică de ascultare a traficului legitim din reţea, însă, un intrus poate afla adresa MAC a unei staţii legitime, falsificând apoi această adresă şi obţinând accesul, pretinzând că este respectiva staţie.

WEP (Wired Equivalent Privacy or Wireless Encryption Protocol) este folosit pentru a securiza reţelele wireless IEEE 802.11 şi pentru a ameliora problema transmiterii continue a SSID-ului prin criptarea traficului dintre clienţii wireless şi punctul de acces.

Paşii autentificării WEP:

1.Staţia (STA) trimite o cerere de autentificare.

2.Punctul de acces (AP) generează un nonce şi îl trimite staţiei.

3.Staţia criptează nonce-ul cu cheia secretă comună şi îl trimite înapoi punctului de acces.

4.Punctul de acces compară datele criptate primite cu cele aşteptate şi apoi trimite înapoi cadrul de autentificare cu rezultatul.

Prima tehnică de criptare a cadrelor la nivelul legătură de date a fost WEP (Wired Equivalent Privacy), numele sugerând că a fost gândită cu scopul de a obţine o securitate a legăturii de date echivalentă cu cea a unei reţele Ethernet.

WEP folosea algoritmul RC4, cu o cheie constantă de-a lungul transmisiunii, în variantele pe 64 de biţi (cheie de 40 de biţi şi vector de iniţializare de 24) sau de 128 de biţi (cheie de 104 biţi şi vector de iniţializare de 24), controlul integrităţii datelor realizându-se printr-o sumă de control CRC. În modul de lucru cel mai sigur, cel cu cheie partajată, autentificarea staţiilor se făcea printr-un mecanism de challenge: după ce o staţie anunţă că doreşte să se autentifice, punctul de acces alege aleator un text clar şi îl trimite staţiei. Staţia criptează textul primit şi îl trimite înapoi punctului de acces; punctul de acces decriptează mesajul şi îl compară cu cel trimis iniţial, permiţând sau respingând accesul în consecinţă. După ce accesul este permis, transmisia cadrelor se face criptat cu cheia reţelei.

O demonstraţie a spargerii WEP a fost publicată în august 2001 de Scott Fluhrer, Itsik Mantin şi Adi Shamir, care au arătat slăbiciuni în planificarea cheilor din algoritmul RC4, slăbiciuni care permit atacuri în timp liniar asupra transmisiunilor care îl folosesc. Ca o măsură temporară de sporire a securităţii pentru dispozitivele ce nu suportă programe de securitate avansate a fost elaborat WEP2. O altă variantă a acestui protocol este WEP Plus elaborat de Agere Systems. Această variantă este într-adevăr eficientă doar dacă este folosită la ambele capete ale conexiunii, condiţie ce nu poate fi întotdeauna realizată ceea ce face ca WEP Plus să fie limitat în privinţa securităţii.

WPA şi WPA2

Ca răspuns la spargerea WEP, Wi-Fi Alliance a produs în 2003 specificaţia WPA (Wi-Fi Protected Access), în care a adresat problemele primare ale WEP. În WPA, s-a păstrat algoritmul de criptare simetrică RC4, dar s-a introdus în schimb TKIP (Temporary Key Integrity Protocol), o tehnică de schimbare a cheii de criptare pe parcursul sesiunii de lucru şi s-a înlocuit suma de control CRC-32 din WEP cu algoritmul Michael, deoarece cu CRC recalcularea sumei de control unui cadru alterat nu necesita cunoaşterea cheii de criptare.

IEEE a preluat specificaţia WPA şi a elaborat în 2004 pe baza ei standardul IEEE 802.11i, standard care stabileşte o politică de criptare cunoscută sub numele de WPA2. În WPA2, algoritmul de criptare RC4 este înlocuit şi el cu mai puternicul algoritm AES, iar suma de control a cadrului este calculată cu ajutorul CCMP, un cod mai sigur decât CRC şi decât algoritmul Michael.

WPA şi WPA2 pot funcţiona în două moduri distincte. Cel mai simplu dintre acestea, folosit în general la reţele personale (casnice sau ale unor firme mici), presupune configurarea staţiilor cu ajutorul unei parole de acces, parolă din care se calculează cheile de criptare cu ajutorul funcţiei PBKDF (Password-Based Key Derivation Function). În celălalt mod, WPA2 autentifică staţiile de lucru cu ajutorul unui server RADIUS.

Testarea reţelelor fără fir

Mai multe celule sunt conectate între ele, printr-o reţea de distribuţie, realizată de obicei prin cablu, formând un ESS (Extended Service Set) sau un domeniu.

În acest domeniu un calculator mobil (un client) se poate deplasa de la o celulă la alta fără a pierde conexiunea cu reţeaua. Aceasta este semnificaţia termenului de roaming în noul context;

În acest scop staţia mobilă:

• va monitoriza permanent calitatea legăturii cu celula folosită.

• va începe căutarea de noi celule atunci când calitatea comunicaţiei scade sub un prag prestabilit

• va folosi un ID diferit în fiecare celulă, acesta fiind impus de către sistem.

În general, pentru orice echipament wireless, fie acesta o staţie bază – fie o staţie client, antenele sînt cele care oferă robusteţe şi flexibilitate. Chiar dacă sunt abia amintite în discuţiile pe marginea reţelelor fără fir, antenele sunt cele care optimizează anumite aplicaţii, cum ar fi legătura între mai multe clădiri. Întrucât mediul fără fir este unul foarte dinamic, prin folosirea unor antene direcţionale se poate influenţa modalitatea de propagare a semnalului radio. Astfel, energia şi caracteristica unui semnal pot fi direcţionate de-a lungul unui culoar îngust în loc să se lovească de pereţi, ceea ce ar duce la o risipă de energie sau poate cauza interferenţe nedorite. Antenele omnidirecţionale emit undele radio în toate direcţiile (sferă) în timp ce antenele unidirecţionale concentrează semnalul pe o direcţie preferenţială dată de orientarea antenei. Cu cât unghiul de emisie este mai mic, cu atât mai mare este distanţa acoperită. Avantajul antenelor omnidirecţionale constă în faptul că antena clientului nu trebuie să fie foarte precis orientată, fiind suficient să se afle în aria de acoperire a antenei staţiei bază. Dezavantajele sunt numeroase: risipă de putere de emisie, securitate scăzută datorită riscului ridicat de interceptare a undelor radio. Antenele unidirecţionale se situează pe o poziţie mai bună în ceea ce priveşte folosirea mai eficientă a puterii de emisie dar şi a riscului mai scăzut de interceptare a transmisiei. Dezavantajul lor constă în faptul că acordarea antenelor bază-client trebuie făcută foarte precis şi dimensiunea este semnificativă. Trebuie notat că diversitatea antenelor oferă beneficii substanţiale implementărilor LAN fără fir, cum ar fi luxul folosirii mai multor antene sau posibilitatea de a alege cel mai bun tip de antenă pentru o locaţie dată. Pentru aceasta este nevoie de o bună cunoaştere a proprietăţilor semnalului radio şi a modalităţilor de amplasare corectă a antenelor radio. În practică, antenele amplasate prea aproape una de alta vor duce la o degradare a performanţei receptorului. Utilizarea diferitelor tipuri de antenă are, de asemenea, impact şi asupra metodei, dar şi a rezultatelor monitorizării unei locaţii. În practică, antenele unidirecţionale se folosesc numai pentru legături fixe de tipul punct-la-punct, cum ar fi cazul unui bridge sau router de tip wireless.

Staţiile bază au deschiderea antenei de obicei de la 60 pînă la 360 de grade, asigurând conectivitatea clienţilor pe o anumită arie. Ele pot fi legate la o reţea cablată prin fibră optică, cabluri metalice sau chiar relee radio. Staţiile client au antene cu deschidere mult mai mică şi trebuie orientate spre BS-uri.

### Activitatea de învăţare 1.1.1 Tipuri de reţele wireless

Competenţa: investighează mediul de comunicare fără fir.

Obiectivul/obiective vizate:

- Identificarea tipurilor de unde care se folosesc în reţelele wireless.

- Identificarea tipurilor de reţele fără fir.

Durata:20 minute

Tipul activităţii: Metoda grupurilor de experţi (Peer Learning)

Sugestii: elevii se vor împărţi în 3 grupuri

Sarcina de lucru:să se descrie pe scurt fiecare tip de reţea wireless.

Alte sugestii si recomandari:

Fiecare grupă trebuie să se documenteze în legătură cu tipul de reţea  primit spre studiu şi să se noteze informaţiile importante. Pentru acest lucru au la dispozitie 10 minute. După ce au devenit „experţi” în subtema studiată, se reorganizează grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute vor împărtăşi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

### Activitatea de învăţare 1.1.2 Elemente ale reţelei wireless

Competenţa: investighează mediul de comunicare fără fir.

Obiectivul/obiective vizate:

- Identificarea elementelor  care se folosesc în reţelele wireless.

Durata:20 minute

Tipul activităţii: METODA POTRIVIRE( ÎMPERECHERE)

Sugestii: elevii vor lucra fie individual, fie în perechi, fie în grupe.

Sarcina de lucru: să se identifice elementele unei reţele wireless din figura dată.

Aici poti sa adaugi figura. Trebuie sa fie ceva concret, nu numai o idee.

Alte sugestii si recomandari:

Fiecare elev, pereche sau grupă primeşte o fişă de lucru cu informaţii referitoare la componentele unei reţele wireless, urmând ca ei să identifice în figură elementele reţelei. Pentru acest lucru au la dispozitie 15 minute. După aceea se prezintă fiecare soluţie timp de 5 minute.

### Activitatea de învăţare 1.1.3 Caracteristici generale ale comunicării fără fir

Competenţa: Investighează mediul de comunicare fără fir.

Obiectivul/obiective vizate:

- Identificarea caracteristicilor comunicării în reţelele wireless.

- Identificarea modurilor de transmitere în reţelele fără fir.

- Identificarea formatului de cadru transmis într-o reţea wireless.

Durata: 30 minute

Tipul activităţii: METODA PHILIPS 6/6

Sugestii: elevii se vor împărţi în grupuri de câte 6 ( 4 membri+1 secretar+1 conducător de grup)

Sarcina de lucru: să se determine caracteristicile comunicării  într-o reţea wireless.

Detaliaza care sunt cele 6 teme.

Alte sugestii si recomandari:

Fiecare grupă primeşte tema ce trebuie dezbătută şi se documentează în legătură cu aceasta.  În cadrul fiecărui grup se dezbate tema timp de 6 minute. Fiecare membru are câte o idee, iar în final se reţin ideile importante. Aceste soluţii se colectează, urmând ca acestea să fie expuse de fiecare conducător de grup. Aceste soluţii vor fi ierarhizate pe o foaie de flipchart sau pe tablă, apoi fiind elaborată soluţia finală. În final profesorul prezintă concluziile asupra activităţii.

### Activitatea de învăţare 1.1.4 Securitatea datelor

Competenţa: investighează mediul de comunicare fără fir.

Obiectivul/obiective vizate:

- Identificarea modului de a asigura securitatea datelor în reţelele wireless.

- Identificarea modurilor de criptare a datelor în reţelele fără fir.

Durata:20 minute

Tipul activităţii: METODA PEER LEARNING

Sugestii: elevii se vor împărţi în  5 grupuri.

Sarcina de lucru: Modalităţi de criptare a datelor într-o reţea wireless.

Detaliaza cele 5 tipuri de criptari.

Alte sugestii si recomandari:

Fiecare grupă trebuie să se documenteze în legătură cu criptarea  primită spre studiu şi să  noteze informaţiile importante. Pentru acest lucru au la dispozitie 10 minute. După ce au devenit „experţi” în subtema studiată, se reorganizează grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute se vor împărtăşi cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

### Activitatea de învăţare 1.1.5 Testarea reţelelor fără fir

Competenţa: investighează mediul de comunicare fără fir.

Obiectivul/obiective vizate:

- Identificarea modalităţilor de a testa reţelele fără fir astfel încât acestea să fie cât mai avantajoase

Durata:30 minute

Tipul activităţii: METODA PHILIPS 6/6

Sugestii: elevii se vor împărţi în grupuri de câte 6 ( 4 membri+1 secretar+1 conducător de grup)

Sarcina de lucru: să se determine modalităţi de a testa o reţea fără fir astfel încât aceasta să fie avantajoasă

Aceeasi observatie. Detaliaza temele.

Alte sugestii si recomandari:

Fiecare grupă primeşte tema ce trebuie dezbătută şi se documentează în legătură cu aceasta.  În cadrul fiecărui grup se dezbate tema timp de 6 minute. Fiecare membru are câte o idee, iar în final se reţin ideile importante. Aceste soluţii se colectează, urmând ca acestea să fie expuse de fiecare conducător de grup. Aceste soluţii vor fi ierarhizate pe o foaie de flipchart sau pe tablă, apoi fiind elaborată soluţia finală. În final profesorul prezintă concluziile asupra activităţii.

## Tema 2. Arhitectura reţelelor locale

### Fişa de documentare 2.1 Arhitectura reţelelor locale

Ethernet

Arhitectura Ethernet se bazează pe standardul IEEE 802.3, care specifică faptul că o reţea foloseşte metoda de control a accesului Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD). Folosind CSMA/CD, staţiile accesează reţeaua folosind metoda broadcast primul venit, primul servit pentru a transmite datele.

Protocolul CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) a fost conceput iniţial pentru a permite mai multor staţii ce folosesc acelaşi mediu fizic de comunicaţie să comunice între ele, să partajeze această resursă în absenţa unui switch. Acest protocol nu necesită prezenţa unui management centralizat, a unor token-uri de acces sau a unor intervale dedicate de transmisie pentru fiecare staţie. Nivelul MAC al fiecărei staţii va determina momentul în care staţia respectivă poate să intre în emisie.

Regulile de acces ale protocolului sunt indicate în mare măsură de numele acestuia :

• Carrier Sense - sesizarea purtătoarei : Fiecare staţie “ascultă” permanent traficul pentru a şti când are dreptul de a transmite.

• Multiple Access - oricare dintre staţii poate accesa mediul (transmite) dacă nu există trafic.

• Collision Detect- dacă două sau mai multe staţii aflate în acelaşi domeniu de coliziune (în aceeaşi reţea CSMA / CD) încep transmisia în aproximativ acelaşi moment de timp, semnalele provenite de la cele două staţii vor interfera (intra în coliziune), făcând ca ambele transmisii să fie deteriorate. Dacă se întâmplă acest lucru, fiecare dintre staţii trebuie să detecteze această coliziune înainte de sfârşitul transmisiei cadrului eronat, să se oprească din transmisie şi să încerce o retransmisie după un interval de timp aleatoriu.

Trei tipuri de reţele Ethernet sunt definite pentru comunicaţii pe fire torsadate (cablu UTP sau STP) şi fibre optice: reţele Ethernet de 10Mbps (10Base-T Ethernet), 100 MBps (Fast Ethernet) şi 1 Gbps (Gigabit Ethernet). Nodurile reţelei, ce sunt  interconectate prin unul dintre cele două tipuri de medii fizice, pot fi împărţite în două mari categorii:

- echipament terminal de date (ETD): dispozitive care sunt fie sursa, fie destinaţia cadrelor de date. Aceste dispozitive pot să fie PC-uri, servere de fişiere sau imprimante.

- echipament de comunicaţii de date (ECD): dispozitive intermediare care recepţionează şi rutează cadre în interiorul reţelei. Aceste echipamente pot fi dispozitive de sine stătătoare (hub-uri, switchuri sau routere) sau echipamente de interfaţare a reţelei cu staţia de lucru (plăci de reţea sau modemuri).

Este o tehnologie care permite unei singure staţii sa transmită la un moment dat in reţea.

Este o tehnologie half-duplex. Când datele circulă pe rând într-o anumită direcţie tipul de transmisie folosit este half-duplex. Folosind transmisie half-duplex, canalul de comunicaţie permite alternarea conexiunii în două direcţii, dar nu simultan. Staţiile radio de emisie-recepţie funcţionează folosind transmisii half-duplex. Când apăsati butonul microfonului pentru a transmite, nu auziţi persoana de la celălalt capăt. Dacă ambele persoane încearcă să vorbească în acelaşi timp, nici o transmisie nu va ajunge la destinaţie.

Dacă este încălcată această tehnologie, apare o coliziune în reţea.

Când un host care transmite recunoaşte o coliziune, el trimite în reţea un semnal de ambuteiaj (jam signal), care prelungeşte durata coliziunii suficient de mult astfel încât să fie recunoscută de fiecare nod din reţea.

Toate host-urile care intenţionează să transmită încetează să trimită frame-uri pe o perioadă anume de timp; această perioadă de timp random este generată de NIC pentru fiecare host.

Ethernet foloseşte o topologie logică de tip magistrală sau broadcast şi o topologie fizică de tip magistrală sau stea. Pe masură ce reţelele se extind, majoritatea reţelelor Ethernet sunt implementate folosind o topologie stea extinsă sau stea ierarhică, prezentate în figură.

| Arhitectura | Topologie fizică | Topologie logică |
| --- | --- | --- |
| Ethernet | Magistrală Stea Stea extinsă | Magistrală |
| Token Ring | Stea | Inel |
| Fiber-Distributed Data Interface (FDDI) | Inel dublu | Inel |

În primele reţele Ethernet, semnalele transmise de către staţii erau regenerate cu ajutorul unui dispozitiv denumit hub. Acest dispozitiv primea semnalul de la una dintre staţii (pe unul dintre porturile sale) şi îl transmitea spre toate celelalte porturi (cu excepţia celui prin care recepţionase semnalul). Din acest motiv toate calculatoarele intrau în competiţie pentru accesarea mediului de comunicaţie (semnalele provenite de la oricare dintre cel puţin două staţii puteau intra în coliziune).

Apariţia switch-urilor (comutatoarelor de reţea) inteligente a însemnat din punctul acesta de vedere un important pas înainte. Astfel, fiecare port al unui switch oferă acces fiecărei staţii la o reţea de debit înalt (de exemplu într-o reţea fast-ethernet fiecare port poate să transmită un trafic de 100 Mbps). Mai mult decât atât, switchurile sunt capabile să filtreze traficul pe baza adresei ethernet de destinaţie a pachetului şi să transmită semnalul recepţionat de la un anumit calculator doar pe portul ce direcţionează acest semnal spre staţia destinaţie, în loc de a-l difuza spre toate celelalte porturi. Prin aceasta se subîmparte domeniul de coliziune posibil în mai multe subdomenii cu doar doi participanţi : portul switchului şi placa de reţea a staţiei ce este conectată la acel port. Întrucât fiecare participant este acum într-un domeniu privat de coliziune, ce îl include doar pe el însuşi şi un port al switchului, lăţimea de bandă a fiecărui utilizator al reţelei creşte semnificativ, fără a fi nevoie de o modificare a vitezei legăturii pe linia respectivă.

Token Ring

Metoda de acces la mediul token ring este o metoda de tip “token passing”, bazată pe existenţa în reţea a unui pachet special, numit jeton sau token. Acest pachet, de lungime minimă, circulă în reţea indicând că mediul este liber. O staţie poate transmite doar când achiziţionează tokenul. La terminarea transmisiei sau după un timp determinat, ea este obligată să elibereze tokenul. La iniţializarea reţelei, staţia care este desemnată să gestioneze reţeaua, monitorul activ, va genera tokenul.

Implementarea metodei de acces, aşa cum o face standardul 802.5, are la bază următoarele elemente cheie:

- protocol MAC este bazat pe existenţa în reţea doar a unui singur token, astfel că o staţie care a terminat transmisia nu va mai genera alt token, ci va elibera tokenul ce l-a deţinut

- există biţi pentru prioritate, ce pot fi setaţi de fiecare staţie

- există bit monitor, folosit dacă se foloseşte gestionarea centralizată a inelului

- există indicatori de rezervare, folosiţi de staţiile cu prioritate ridicată pentru a indica că următorul token va fi cu prioritate crescută

- există timere pentru controlul perioadei de păstrare a tokenului de către o staţie, pentru a nu ocupa abuziv inelul sau pentru alte acţiuni ale proceselor în derulare în reţea

- există biţi de achitare, există biţi pentru semnalarea unor erori sau a îndeplinirii unor acţiuni.

Token Ring este deseori integrată în sistemele mainframe IBM. Token Ring este folosită de calculatoare şi mainframe-uri.

Token Ring este un exemplu de arhitectură în care topologia fizică este diferită de cea logică. Topologia Token Ring este denumită topologie stea-cablată inel deoarece văzută din exterior reţeaua pare a fi proiectată ca o stea. Calculatoarele sunt conectate la un hub central, numit multistation access unit (MSAU). Totuşi, în interiorul echipamentului, cablajul formează o cale de date circulară, creând un inel logic. Inelul logic este creat de jetonul (token) care se deplasează printr-un port al MSAU către un calculator. Dacă respectivul calculator nu are date de transmis, jetonul este trimis înapoi către MSAU şi apoi pe următorul port către următorul calculator. Acest proces continuă pentru toate calculatoarele, dând astfel impresia unui inel fizic.

Daca una din staţii se defectează sau trebuie dezactivată temporar, operaţia de scoatere a staţiei din reţea se face la nivelul concentratorului, prin acţionarea unor relee de trecere bypass.

De remarcat că, în anumite cazuri, depinzănd de viteza de transmisie şi de numărul de staţii conectate la reţea, pentru a se îmbunâtăti performanţa reţelei, se poate aplica regula eliberării anticipate a tokenului (early token release). Prin aceasta, staţia care a transmis un cadru (sau o secvenţă) nu mai este obligată să aştepte un timp (în unele cazuri acest timp este o fracţiune importantă a timpului de parcurgere al inelului), până la întoarcerea cadrului transmis, pentru a elibera tokenul, ci poate să o facă anticipat.

De notat că pachetele (cadrele) MAC 802.5 sunt transmise una după alta în secvenţă, fără a exista pauză între două consecutive, precum se impunea la secvenţa de cadre 802.3. Secvenţa de transmisie fiind continuă, sincronizarea între staţii se menţine permanent. În situaţia căderii unei staţii din inel, este posibil să se piardă sincronizarea între staţii. Este motivul pentru care standardul prevede posibilitatea ca primul token şi primul cadru dintr-o secvenţă să fie precedaţi de un număr de biţi (20) de sincronizare (un fel de preambul).

Regula de stabilire a staţiei cu rol de monitor activ este că la un moment dat, în reţea, există un singur monitor activ (active monitor), stabilit printr-un proces de alegere (proces numit claim token), celelalte staţii fiind într-o stare de aşteptare (standby monitor), putând deveni monitor activ, atunci când apar probleme cu cel existent.

În faza de alegere a monitorului activ, toate staţiile candidate transmit continuu un pachet special (Claim token). Acest pachet conţine, pentru fiecare statie, propria valoare de solicitare pentru a deveni monitor activ (valoare stabilită pe baza adresei sale în inel). În timpul procesului de alegere, fiecare staţie compară valoarea de solicitare (claim value) din pachetul receptat, cu propria valoare. Dacă valoarea proprie este superioară celei recepţionate, continuă emiterea de pachete de solicitare, iar dacă valoarea proprie este inferioară valorii din pachetul recepţionat, întrerupe emisia de pachete claim token şi doar repetă la ieşire pachetele recepţionate. Astfel că, la sfârşit, doar o singură staţie va recepta doar propria valoare de claim, realizând că a devenit monitorul activ.

Aceasta staţie îşi  începe activitatea prin iniţializarea retelei şi generarea unui nou token.

Monitorul activ îşi va face simţită prezenţa în reţea prin generarea periodică a unui pachet către toate staţiile din inel. Dacă o staţie din inel de tip monitor în aşteptare nu recepţionează un astfel de pachet o perioadă mai lungă decât durata TSM (Timer Standby Monitor), poate iniţia un nou proces de alegeri, prin emiterea de cadre claim token.

Accesul bazat pe priorităţi este o soluţie pentru posibilitatea folosirii reţelei în aplicaţii diverse, ce necesită tratarea diferenţiată a acţiunilor (pachetelor), după prioritatea lor. De  exemplu, la o reţea locală pot fi conectate nu numai calculatoare, ci şi elemente de supraveghere sau de conducere a proceselor. Acestea, lucrând în timp real, vor necesita tratarea lor cu prioritate faţă de pachetele obişnuite de date schimbate de două calculatoare dintr-un birou.

Pentru aceasta, reţeaua 802.5 prevede mecanism de acces la mediu cu priorităţi, realizat prin intermediul perechilor de subcâmpuri de biţi de prioritate şi de rezervare (din câmpul de control al accesului AC), din cadrul unui pachet de date sau din cadrul tokenului.

Regula de bază a accesului este că o staţie nu poate transmite cadre în reţea dacă nu posedă o prioritate mai mare, sau cel putin egală, cu cea a tokenului ce circulă în reţea şi pe care are dreptul să-l reţină.

Celelalte reguli de acces pe bază de priorităţi sunt:

- o staţie care doreşte să transmită, având o anumită prioritate, trebuie să solicite generarea unui token cu acea prioritate, acest lucru îl face, setând la valoarea priorităţii sale, biţii de rezevare dintr-un pachet în tranzit.

- staţia care generează un token sau eliberează tokenul după terminarea unei transmisii, poate ridica prioritatea tokenului, în funcţie de valoarea înscrisă în câmpul de rezervare, tokenul iniţial are prioritatea 0.

- un pachet de date, pe timpul traversării inelului, poate avea de mai multe ori modificat subcâmpul de rezervare

- numai staţia care a ridicat valoarea priorităţii tokenului are dreptul de a o coborî şi o va face la următoarea sesizare a tokenului, în acest mod se vor acorda şanse de transmisie echitabile şi staţiilor cu prioritate scăzută.

FDDI

FDDI (Fiber-Distributed Data Interface) este un tip de reţea Token Ring. Implementarea şi topologia FDDI diferă de arhitectura LAN Token Ring de la IBM. FDDI este de cele mai multe ori folosit pentru a conecta mai multe clădiri într-un complex de birouri sau într-un campus universitar.

Standardul FDDI a fost elaborat de ANSI şi preluat de ISO şi se referă la o reţea de tip inel dublu , pe fibră optică, asigurînd o viteză de 100Mbs.

Reţeaua este concepută pentru o lungime maximă a cablului optic de 200Km şi 1000 de staţii. Lungimea unui inel împreună cu ramificaţiile sale (lobi ) nu poate depăşi 100Km.

O variantă modificată, pentru fire de cupru răsucite, se numeşte CDDI(Cooper Distributed Data Interface )  .

Inelul exterior este denumit inel primar şi inelul interior este denumit inel secundar.

În mod normal, traficul foloseşte doar inelul primar. În cazul în care acesta se defectează, datele o să circule în mod automat pe inelul secundar în directie opusă.

Un repetor, echipament care regenerează semnalele, este necesar la fiecare 2 km. În ultimii ani, multe retele de tip token ring au fost înlocuite de reţele Ethernet mai rapide.

Reţeaua este realizată din două inele de fibră optică (principal şi secundar ) prin care informaţia circulă în sensuri opuse.

FDDI operează cu trei tipuri de dispozitive :

- SAS (Single Attachement Station )

- DAS (Dual Attachement Unit )

- Concentrator

Dispozitivele de tip SAS se conectează numai la inelul primar prin intermediul unui concentrator. Avantajul acestor dispozitive este că conectarea/deconectarea lor nu va avea nici un efect asupra inelului.

Dispozitivele de tip DAS au două porturi notate cu A şi B. Aceste porturi conectează dispozitivul direct la cele două porturi. Orice defecţiune, deconectare sau oprire a acestor staţii afectează inelul şi reţeaua.

Accesul la mediul de transmisie  este de tip controlat prin jeton neadresat . Acest lucru înseamnă că un sistem poate emite numai dacă este în posesia jetonului , jeton care se transmite de la un calculator la succesorul acestuia. Jetonul nu conţine adresa calculatorului destinaţie (ca în cazul Token Bus ) deoarece succesorul fizic este şi cel logic.

Jetonul este o succesiune de biţi  identificabilă ca “JETON “, succesiune care  dă dreptul posesorului să emită în inel.

Un cadru emis de calculatorul care deţine jetonul  parcurge tot inelul fie că găseşte fie că nu găseşte destinaţia. Dacă calculatorul destinaţie este în inel , el copiază datele  şi apoi modifică cadrul în care acestea sunt incluse astfel încît calculatorul sursă să ştie că mesajul şi-a atins ţinta  şi a fost copiat de aceasta.

După parcurgerea inelului, cadrul reajunge la calculatorul care l-a emis, calculator care nu îl mai repetă (îl scoate din inel ). De fapt o parte din cadru (partea de început pînă la adresa sursă ) va mai circula în inel pînă ajunge la următorul calculator care are jetonul, calculator care emite propiile cadre şi care nu mai repetă restul de cadru.

Ceea ce deosebeşte o reţea FDDI de una Token Ring este momentul eliberării jetonului de către calculatorul care îl deţine şi prezenţa în inel a mai multor cadre provenite de la sisteme diferite.

În cazul reţelei Token Ring, un calculator ţine jetonul pînă cînd nu mai are nimic de transmis sau pînă cînd îi expira timpul alocat. Jetonul este eliberat numai după ce utimul cadru emis revine la calculatorul care l-a emis, la un moment dat circulă un singur cadru în inel.

La FDDI calculatorul sursă eliberează jetonul după ce a emis cadrul, fără să aştepte revenirea cadrului din inel. Jetonul ajunge la  calculatorul succesor Acesta poate emite înainte ca datele primului calculator să străbată inelul . Şi acest calculator procedează la fel, la un moment dat în inel pot circula mai multe cadre provenite de la calculatoare diferite.

Reţeaua Token Bus operează cu jeton adresat într-un inel logic (topologia fizică BUS şi topologia logică inel ), pe când reţeaua FDDI operează cu jeton neadresat într-un inel fizic (topologia fizică inel şi topologia logică inel ).

La pornirea reţelei , una din etape este stabilirea, prin licitaţie, a timpului maxim admis pentru parcurgerea inelului de către jeton (TTRT-Target Token Rotation Time ). TTRT este compus din timpii alocaţi fiecărui sistem pentru transmiteri sincrone şi asincrone şi timpul necesar unui cadru de lungime maximă să străbată inelul. Sistemul care câştigă licitaţia emite pentru prima dată jetonul.

Fiecare sistem are un contor al timpului de rotaţie al jetonului numit TRT (Target Rotation Timer ) cu ajutorul căruia se determină durata efectivă a parcurgerii inelului de către jeton.

Un sistem decide că s-a pierdut jetonul dacă TRT-ul său ajunge de două ori la zero fără să fi primit jetonul.

Sistemul care detectează pierderea jetonului încearcă să genereze din nou un jeton.

Sistemul trimite cadre numite “claim Token “ prin care propune o valoare pentru TTRT, apoi declanşează licitaţia pentru valoarea lui TTRT. Dacă un alt sistem emite cadre “claim Token “ cu valori mai mari pentru TTRT , sistemul iniţiator începe să retransmită aceste cadre.

Sistemul care câştigă, va genera un nou jeton care parcurge o dată inelul şi apoi dă dreptul câştigătorului să emită.

Dacă un sistem presupune că s-a pierdut jetonul, trimite cadre “claim Token “. Dacă acestea nu se pot transmite în inel  (trece de două ori timpul maxim de aşteptare) înseamnă că jetonul s-a pierdut pentru că inelul este întrerupt.

Se declanşează procedura de detectare a poziţiei sistemului defect prin balizare (beacon ).

Dacă un sistem primeşte  cadre de balizare de la un altul , el va înceta să trimită propiile cadre de balizare şi le va repeta pe cele primite. În felul acesta cadrele emise de sistemul care urmează imediat după cel defect trece prin toate calculatoarele din reţea.

Inelul se reconfigurează prin şuntarea sistemului defect sau prin utilizarea inelului secundar.

Dacă un sistem care emite cadre de balizare îşi recepţionează  propiile cadre trage concluzia că inelul s-a refăcut şi declanşează procedura de generare a unui nou jeton.

### Activitatea de învăţare 2.1.1 Ethernet

Competenţa: identifică arhitectura reţelelor locale

Obiectivul/obiective vizate:

- Identificarea caracteristicilor reţelei Ethernet.

- Identificarea modurilor de transmitere  a datelor  în reţeaua Ethernet.

Durata: 30 minute

Tipul activităţii: METODA PHILIPS 6/6

Sugestii: elevii se vor împărţi în grupuri de câte 6 ( 4 membri+1 secretar+1 conducător de grup)

Sarcina de lucru: să se determine toate caracteristicile reţelei Ethernet

Alte sugestii si recomandari:

La fel ca mai sus

Fiecare grupă primeşte tema ce trebuie dezbătută şi se documentează în legătură cu aceasta.  În cadrul fiecărui grup se dezbate tema, timp de 6 minute. Fiecare membru are câte o idee, iar în final se reţin ideile importante. Aceste soluţii se colectează, urmând ca acestea să fie expuse de fiecare conducător de grup. Aceste soluţii vor fi ierarhizate pe o foaie de flipchart sau pe tablă, apoi fiind elaborată soluţia finală. În final profesorul prezintă concluziile asupra activităţii.

### Activitatea de învăţare 2.1.2 Token Ring

Competenţa: identifică arhitectura reţelelor locale

Obiectivul/obiective vizate:

- Identificarea caracteristicilor reţelei Token Ring.

- Identificarea modurilor de transmitere a datelor  în reţeaua Token Ring.

Durata:30 minute

Tipul activităţii: METODA PHILIPS 6/6

Sugestii: elevii se vor împărţi în grupuri de câte 6 ( 4 membri+1 secretar+1 conducător de grup)

Sarcina de lucru: să se determine toate caracteristicile reţelei Token Ring

La fel ca mai sus

Alte sugestii si recomandari:

Fiecare grupă primeşte tema ce trebuie dezbătută şi se documentează în legătură cu aceasta.  În cadrul fiecărui grup se dezbate tema, timp de 6 minute. Fiecare membru are câte o idee, iar în final se reţin ideile importante. Aceste soluţii se colectează, urmând ca acestea să fie expuse de fiecare conducător de grup. Aceste soluţii vor fi ierarhizate pe o foaie de flipchart sau pe tablă, apoi fiind elaborată soluţia finală. În final profesorul prezintă concluziile asupra activităţii.

### Activitatea de învăţare 2.1.3 FDDI

Competenţa: identifică arhitectura reţelelor locale

Obiectivul/obiective vizate:

- Identificarea caracteristicilor reţelei FDDI.

- Identificarea modurilor de transmitere a datelor în reţeaua FDDI.

Durata: 30 minute

Tipul activităţii: METODA PHILIPS 6/6

Sugestii: elevii se vor împărţi în grupuri de câte 6 ( 4 membri+1 secretar+1 conducător de grup)

Sarcina de lucru: să se determine toate caracteristicile reţelei FDDI.

La fel ca mai sus

Alte sugestii si recomandari:

Fiecare grupă primeşte tema ce trebuie dezbătută şi se documentează în legătură cu aceasta.  În cadrul fiecărui grup se dezbate tema, timp de 6 minute. Fiecare membru are câte o idee, iar în final se reţin ideile importante. Aceste soluţii se colectează, urmând ca acestea să fie expuse de fiecare conducător de grup. Aceste soluţii vor fi ierarhizate pe o foaie de flipchart sau pe tablă, apoi fiind elaborată soluţia finală. În final profesorul prezintă concluziile asupra activităţii.

# III. Glosar

Adresa MAC (Media Access Control address) - este cunoscută sub denumiri diverse precum Ethernet hardware address (adresă hardware Ethernet), adresă hardware, adresa adaptorului de reţea (adaptorul - sinonim pentru placa de reţea), BIA - built-in address sau adresa fizică este deci un identificator unic asignat plăcilor de reţea de către producători. Constă într-o secvenţă numerică formată din 6 grupuri de câte 2 cifre hexadecimale (în baza 16)

Standardul IEEE 802.11 - a fost initiat in 1990 si finalizat in 1997 pentru a acoperi retelele care asigura conexiunile fara fir intre statii fixe, portabile si in miscare pe arie locala; exista un intreg alfabet de variante wireless din care userii pot alege.

MPDU - MAC protocol data unit, procesul de recombinare a unitatilor de date ale protocolului MAC.

Mai poti sa adaugi termeni la glosar?

# IV. Bibliografie

- ***. La www.resurse.org/capitol1.html. 24.04.2009

- ***. La www.dpa.ro/rp/publicatii/rtm/RTM12006/cercetare/RTM2006_1_9.pdf 3.05.2009

- ***. La http://facultate.regielive.ro/cursuri/retele/aspecte_privind_proiectarea_unei_retele_de_calculatoare_pentru_o_intreprindere_mica_cu_adaptoare_fara_fir_wireless-100597.html  4.05.2009

- ***. La http://shannon.etc.upt.ro/teaching/arc/Lab3.pdf 28.04.2009

- ***. La www.preferatele.com/docs/informatica/1/tehnologia-pentru-re8.php 8.05.2009

- ***. La http://ro.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi  29.04.2009

- ***. La http://ro.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 29.04.2009

- ***. La http://www.geocities.com/media_h/Romanian_Doc/Networking/FDDI_Fiber_Distributed_Data_Interface.doc  12.05.2009

- ***. La http://www.e-referate.ro/referate/Reteaua_Token-Ring_si_standardul_IEEE_802.52007-12-20.html  10.05.2009

- ***. La http://www.slideshare.net/busaco/computer-networkswireless  10.05.2009

- ***. La http://www.inscc.ro/Proiecte/wifi_r/Et_2_wifisec.pdf 27.05.2009

- ***. La http://www.didactic.ro/files/12/curs9.pdf 2.06.2009

- ***. La http://en.wikipedia.org/wiki/Token_ring  2.06.2009

- ***. La http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci213154,00.html 5.06.2009

- ***. La http://www.networkworld.ro/?page=node&id=12145 6.06.2009

- ***. La http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/tokenrng.htm 5.06.2009

http://www.datacottage.com/nch/troperation.htm

- ***. La http://www.datacottage.com/nch/troperation.htm 7.06.2009

- ***. La http://www.webopedia.com/TERM/T/token_ring_network.html  7.06.2009

- ***. La www.didactic.ro/files/19/strategiididactice.doc  10.08.2009

- ***. La www.didactic.ro/metode_moderne_de_invatare_activa.doc 7.08.2009