Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Funcționarea reţelelor

globale (WAN)

Material de învăţare

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator rețele locale și de comunicații

Nivel  3 avansat

2009

AUTOR:

CIOROIANU IULIAN MARIAN – Profesor grad didactic I

COORDONATOR:

GIOVANNA  STĂNICĂ – Profesor grad didactic I

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Resurse	7

Tema 1. Echipamente de reţea globală: rol şi funcţionare	8

Fişa de documentare 1.1. Echipamente de rețea globală: rol și funcționare	8

Activitatea de învăţare 1.1. Recunoaşte echipamentul WAN	12

Activitatea de învăţare 1.2. Bridge-urile în reţeaua WAN	14

Activitatea de învăţare 1.3. Echipamente de interconectare WAN	15

Activitatea de învăţare 1.4. Caracteristici sistemul media	16

Activitatea de învăţare 1.5. Cablu coaxial	17

Activitatea de învăţare 1.6. Cablul torsadat	18

Activitatea de învăţare 1.7. Fibra optică vs. Spaţiul liber	19

Activitatea de învăţare 1.8. Patch-uri UTP	20

Activitatea de învăţare 1.9. Tipuri de cabluri WAN	21

Tema 2. Rutare si protocoale de rutare	22

Fişa de documentare 2.1. Rutare si protocoale de rutare	22

Activitatea de învăţare 2.1. Procesul de rutare.	26

Activitatea de învăţare 2.2. Tipuri de rutare.	27

Activitatea de învăţare 2.3. Categorii de rutare dinamică.	28

Activitatea de învăţare 2.4. Rutarea.	29

Activitatea de învăţare 2.5. Noţiuni elementare - protocoale de rutare.	31

Activitatea de învăţare 2.6. Protocoale de rutare interne-externe.	32

Activitatea de învăţare 2.7. Protocoalele interne RIP vs. EIGRP.	33

Activitatea de învăţare 2.8. Protocoalele interne OSPF vs. IS-IS.	34

Activitatea de învăţare 2.9. Criterii de alegere a protocolului util.	35

Activitatea de învăţare 2.10. Protocolul de reţea TCP/IP.	36

Activitatea de învăţare 2.11. Protocoale de rutare.	37

III. Glosar	39

IV. Bibliografie	45

# I. Introducere

Materialul de invatare are rolul de a conduce elevul la dobandirea competențelor care se gasesc in tabelul de mai jos.

Domeniul Informatica

Calificarea Administrator rețele locale și de comunicații

Nivelul de calificare 3 avansat

Materialul cuprinde:

- fise de documentare

- activitati de invatare

- glosar

Prezentul material de invatare se adresează elevilor din cadrul şcolilor postliceale, domeniul Informatică, calificarea Administrator reţele locale şi de comunicaţii.

| Competenţa / Rezultatul învăţării | Teme | Elemente component |
| --- | --- | --- |
| Competenta 1 Prezentarea funcţionării reţelelor globale | - Tema1. Echipamente de rețea globală: rol și funcționare | - Fişa de documentare 1.1. – Echipamente de rețea globală: rol și funcționare |
|  |  | - Activitatea de invatare 1.1. Recunoaşte echipamentul WAN |
|  |  | - Activitatea de invatare 1.2. Bridge-urile în reţeaua WAN |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.3. Echipamente de interconectare WAN |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.4. Caracteristici sistemul media |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.5. Cablu coaxial |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.6. Cablul torsadat |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.7. Fibra optică vs. Spaţiul liber |
|  | - Tema1. Echipamente de rețea globală: rol și funcționare | - Activitatea de învăţare 1.8. Patch-uri UTP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.9. Tipuri de cabluri WAN |
|  | - Tema 2.Rutare și protocoale de rutare | - Fişa de documentare 2.1. – Rutare și protocoale de rutare |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.1. Procesul de rutare |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.2. Tipuri de rutare |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.3. Categorii de rutare dinamică. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.4. Rutarea |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.5. Noţiuni elementare - protocoale de rutare |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.6. Protocoale de rutare interne-externe |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.7. Protocoalele interne RIP vs. EIGRP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.8. Protocoalele interne OSPF vs. IS-IS |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.9. Criterii de alegere a protocolului util |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.10 Protocolul de reţea TCP/IP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.11. Protocoale de rutare |

Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Administrator rețele locale și de comunicații trebuie să fie capabil să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi aplice topologii de reţele locale (LAN) şi reţele globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în conformitate cu standardele în vigoare.

# II. Resurse

Prezentul material de invatare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fise de documentare

- activitati de invatare

Elevii pot folosi atat materialul prezent (in forma printata) cat si varianta echivalenta online.

## Tema 1. Echipamente de reţea globală: rol şi funcţionare

### Fişa de documentare 1.1. Echipamente de rețea globală: rol și funcționare

Reţelele globale – WAN (WAN - Wide Area Network) au o arie de răspândire geografică de mărimea unui stat sau continent. Necesitatea de transmitere de informaţii între staţii a condus la crearea reţelelor locale de calculatoare (LAN); însă necesitatea de a partaja informaţia în mod eficient şi rapid între companii a dus la dezvoltarea de noi tehnologii, soluţia rezultantă fiind crearea reţelelor metropolitane (MAN) şi, mai mult, a reţelelor pe arii geografice întinse WAN .

Menţionăm că reţelele pot fi conectate între ele, permiţând schimbul de informaţii. Conectarea unor calculatoare diferite se face conform unor standarde de reţea .

Legătura fizică dintre componentele reţelei se realizează prin cablurile şi echipamentele specifice iar legătura logică este stabilită prin sistemul de operare.

Pentru funcţionarea reţelelor globale avem în primul rând nevoie de echipamente de interconectare:

| Denumire (RO) | Denumire (En) | Simbol | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| Punţile | (bridges) |  | Realizează conectarea a două reţele de calculatoare, care prelucrează informaţia în funcţie de adresa destinatarilor şi a expeditorilor. |
| Porţile | (gateways) |  | permit conectarea unor reţele de calculatoare care folosesc protocoale diferite. |
| Brouterele | (brouters) |  | permit utilizatorilor să dispună bridge-uri pentru a interconecta 2 sau mai multe LAN-uri şi mai târziu să invoce facilități de router odată ce sunt adaugate noi protocoale rețelei. |
| Routerele | (routers) |  | controlează fluxul de informaţii şi optimizează căile de transfer a datelor; acestea sunt capabile să traducă protocoalele de comunicare diferite. |

Pentru a întelege rolul şi functionarea celor mai uzuale echipamente de reţea globală WAN este obligatorie atât dotarea cu astfel de componente funcţionale cât şi cu elemente de simulare a proceselor ce fac posibilă inţelegerea mecanismelor de creare şi functionare a unei reţele locale LAN şi, mai mult, a unei reţele globale WAN; prin existenţa şi funcţionarea acestora în mod corect se ating obiectivele propuse pe aceasta temă.

La nivel fizic, pentru funcţionarea reţelelor globale avem nevoie alături de echipamente de interconectare şi de medii de comunicare specifice.

În acest sens, mediile de comunicare necesare sunt :

- perechi torsadate (cablu de telefon sau de reţea)

- cablu coaxial (exemplu: cablu utilizat în reţelele de antenă TV)

- fibra optică

- spaţiul liber (telefonie celulară, unde radio terestre, unde radio prin satelit, unde laser, microunde, unde meteorice)

Fiecare dintre aceste medii se diferenţiază pe rând în funcţie de baza de instalare, capacitatea de transmitere a informaţiei, imunitatea la zgomot, proprietarul infrastructurii, uşurinţa de instalare, alţi factori.

Pentru obiectivul nostru, media din cadrul nivelului fizic poate fi caracterizat prin:

- capacitatea de a transporta informaţia

- imunitatea la zgomot

- uşurinţa de instalare

- frecvenţa utilizării de abonaţi.

Tabelul următor ne arată o matrice care compară media variaţiei fizice de-a lungul trăsăturilor deja stabilite mai sus:

Marea majoritate a reţelelor actuale sunt conectate prin fire sau cabluri, care acţionează ca mediu fizic de transmisie în reţea, transportând semnalele între calculatoare.

Există diverse tipuri de cabluri, care pot îndeplini cerinţele oricăror reţele, de la cele mai mici până la cele mari :

Tipuri de cabluri

Cablu coaxial

(subtire, gros)

Cablu torsadat

(twisted-pair)

Fibră optică

Neecranat

(Unshielded Twisted Pair - UTP)

Ecranat

(Shielded Twisted Pair - STP)

Diferenţele principale dintre aceste tipuri de date se pot evidenţia în următorul tabel:

| Caracteristici | Cablu coaxial subţire (10Base2) | Cablu coaxial gros (10Base5) | Cablu torsadat (10BaseT) | Cablu cu fibra optică (10BaseFL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costul cablului | Mai scump decât cablul torsadat | Mai scump decât cablul coaxial subţire | Cel mai ieftin | Cel mai scump |
| Lungimea utilizabilă a cablului | 185 de metri (607 picioare) | 500 de metri (1640 picioare) | 100 de metri (328 picioare) | 2 kilometri (6562 picioare) |
| Viteze de transmisie | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps 4-100 Mbps | 100 Mbps şi peste 1 Gbps |
| Flexibilitate | Destul de flexibil | Puţin flexibil | Cel mai flexibil | Foarte flexibil |
| Uşurinţa de instalare | Uşor de instalat | Uşor de instalat | Foarte uşor de instalat; posibil preinstalat | Uşor de instalat având instrumentele necesare |
| Sensibilitate la interferenţe | Rezistenţa bună la interferenţe | Rezistenţa bună la interferenţe | Sensibil la interferenţe | Nu este afectat de interferenţe |

Nevoia de comunicare tot mai mare a oamenilor din timpurile de azi face ca sistemele fără fir (telefonie celulară, unde radio terestre, unde radio prin satelit, unde laser, microunde, unde meteorice) să fie cât mai des folosite pentru a menţine conectivitatea dintre utilizatori şi servicii.

Media de spaţiu liber reprezintă un exemplu special în care spre deosebire de perechile torsadate, coaxial, fibră optică, acest mediu este specific utilizării în domeniul public (exemplu: utilizarea lui este reglată cu atenţie în cadrul geographic).

Trebuie mentionat că, depinzând de frecvenţa particulară, spaţiul liber de mediu este mai mult sau mai puţin imun la zgomot. Dealtfel, ca o regulă generală, spaţiul liber media are o caracteristică de imunitate faţă de zgomot mai apropiată de perechea torsadată decât coaxiala sau fibra optică. Distorsiunile electrice (exemplu: pană de current) reprezintă o problemă la frecvenţe joase. La frecvenţe înalte însă alte forme de interferenţă sunt în mod obişnuit preîntâmpinate. În altă ordine de idei, pentru a obţine licenţă de operare pentru o anumită arie a unui spectru, nu există probleme de instalare care să afecteze spaţiul liber de mediu.

Este lesne de înţeles că popularitatea utilizării spaţiului liber pentru comunicaţie este datorată creşterii accentuate a tehnologiei radio (telefoane celulare, sisteme PCS şi LAN-wireless), de-a lungul ultimilor ani. Mai mult decât atât, dezvoltările tehnologice permit o cât mai bună exploatare a spectrului.

Reţelele wireless şi prin fibră optică au fost studiate mai atent în alte situaţii anterioare.

### Activitatea de învăţare 1.1. Recunoaşte echipamentul WAN

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să recunoşti rolul fiecărui echipament de interconectare într-o reţea globală WAN

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în perechi.

Sarcina de lucru : Completează tabelul de mai jos. În coloana a doua scrie numele echipamentului de interconectare în reţeaua globală WAN al cărui rol este enunţat în prima coloană.

Bridges

Brouters

Bridges transparente

Routers

Gateways

| Echipamentele utilizate pentru interconectarea LAN-urilor ce utilizează protocoale complet diferite la toate nivelele de comunicaţie se numesc … |  |
| --- | --- |
| Echipamentele de interconectare care controlează fluxul de informaţii şi optimizează căile de transfer a datelor se numesc ... |  |
| Echipamentele de interconectare care realizează conectarea a două reţele de calculatoare, care prelucrează informaţia în funcţie de adresa destinatarilor şi a expeditorilor poarta denumirea de ... |  |
| Echipamentele de interconectare care permit utilizatorilor să dispună de bridge-uri pentru a interconecta două sau mai multe LAN-uri şi mai târziu să invoce facilități de router odată ce sunt adăugate noi protocoale rețelei se numesc … |  |
| Echipamentele de interconectare care nu cer utilizatorului să specifice calea către destinație utilizate în Ethernet şi care trebuie să mențină o tabelă de adresare poartă denumirea de … |  |

Dacă vrei să aprofundezi noţiunile învăţate, rezolvă rebusul de mai jos !

În această ordine de idei, adăugaţi din poziţia specificată, pe verticală (V) şi / sau pe orizontală (O) cuvântul specific definiţiei astfel încât să se obţină după completarea rebusului cuvântul RETEA în celula A19 pe verticală; nu folosiţi diacritice (exemplu: retea, nu reţea);

Notă: grupurile de cuvinte se vor separa prin semnul “-” (liniuţă) (exemplu: retea-wan)

Spor la lucru !

Echipamentul de interconectare care realizează conectarea a două reţele de calculatoare, care prelucrează informaţia în funcţie de adresa destinatarilor şi a expeditorilor poarta denumirea de ... (A12-O, D14-V)

Echipamentul de interconectare care controlează fluxul de informaţii şi optimizează căile de transfer a datelor se numeşte ... (A14-O)

Echipamentele utilizate pentru interconectarea LAN-urilor ce utilizează protocoale complet diferite la toate nivelele de comunicaţie se numesc … (A3-V, E14-O)

Echipamentul de interconectare care nu cere utilizatorului să specifice calea către destinație utilizate în Ethernet şi care trebuie să mențină o tabelă de adresare poartă denumirea de … (C2-O)

Echipamentul de interconectare care permite utilizatorilor să dispună de bridge-uri pentru a interconecta două sau mai multe LAN-uri şi mai târziu să invoce facilități de router odată ce sunt adăugate noi protocoale rețelei se numeşte … (B14-O)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Activitatea de învăţare 1.2. Bridge-urile în reţeaua WAN

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti punţile într-o reţea globală WAN

- Vei fi capabil să recunoşti avantajele şi dezavantajele punţilor faţă de alte echipamente de interconectare WAN dintr-o reţea WAN

- Vei fi capabil să descrii modul de funcţionare al punţilor într-o reţea WAN

- Vei fi capabil să identifici şi să descrii fiecare categorie de punţi în funcţie de modul de funcţionare într-o reţea globală WAN

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Punţi

(bridges)

Rol

Mod de funcţionare

Diversificare

Reprezentare

Avantaje

Dezavantaje

Reţeaua WAN

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe) obţine informaţii despre echipamentele de interconectare în reţeaua globală WAN denumite bridges (punţi) şi organizează informaţiile după modelul următor:

### Activitatea de învăţare 1.3. Echipamente de interconectare WAN

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiective/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi rolul echipamentelor de interconectare într-o reţea globală WAN

- Vei fi capabil să descrii modul de funcţionare a fiecărui echipament de interconectare WAN

Durata: 20 minute

Tipul activitatii: Peer learning – metoda grupurilor de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 4 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să se documenteze în legătură cu echipamentul de interconectare WAN primit spre studiu şi completaţi tabelul de mai jos. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După aţi devenit „experţi” în subtema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărtăşi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

| Denumire (RO) | Denumire (En) | Reprezentare grafică | Rol / Funcţionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Punţi |  |  |  |
| Porţi |  |  |  |
| Broutere |  |  |  |
| Routere |  |  |  |

Evaluare:

La final fiecare elev va prezenta cunoştinţele acumulate după faza a doua a grupelor, altele decât cele studiate în prima fază.

### Activitatea de învăţare 1.4. Caracteristici sistemul media

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici caracteristicile fiecărui mediu de comunicare într-o reţea globală WAN

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în perechi.

| Medii de comunicare | Capacitatea de a transporta informaţia | Imunitatea la zgomot | Uşurinţa de instalare | Frecvenţa utilizării de abonaţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cablu coaxial |  |  |  |  |
| Perechi torsadate |  |  |  |  |
| Fibra optică |  |  |  |  |
| Comunicaţia fără fir |  |  |  |  |
| Comparaţie a mediilor de comunicare |  |  |  |  |

Sarcina de lucru : Completează tabelul de mai jos cu atributele specifice fiecărui mediu de comunicare în raport cu caracteristicile enunţate pe fiecare coloană din tabel.  Datele fiecărei caracteristici în parte sunt enunţate în caseta următoare:

Sistemul media din cadrul nivelului fizic poate fi caracterizat prin : (atribute)

Capacitatea de a transporta informaţia (scăzută, înaltă, nelimitată, în creştere)

Imunitatea la zgomot (săracă, înaltă, excelentă)

Uşurinţa de instalare (uşoară, dificilă, nu e cazul)

Frecvenţa utilizării de abonaţi (forte populară, nepopulară, în creştere)

### Activitatea de învăţare 1.5. Cablu coaxial

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti noţiunea de cablu coaxial

- Vei fi capabil să descrii principalele tipuri de cablu coaxial (subţire, gros)

- Vei fi capabil să descrii principalele caracteristici ale cablului coaxial

- Vei fi capabil să prezinţi principalele conexiuni pentru cabluri coaxiale

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, materialul on-line) obţine informaţii despre cablu coaxial ca mediu de comunicare în cadrul unei reţele globale WAN şi organizează aceste informaţii după modelul următor:

Cablu coaxial:

subţire, gros

Definiţie

Miezul unui cablu coaxial

Ecranarea

Diafonia

Conexiuni pentru cabluri coaxiale

### Activitatea de învăţare 1.6. Cablul torsadat

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti noţiunea de cablu torsadat

- Vei fi capabil să descrii principalele tipuri de cablu torsadat (UTP, STP) ca mediu de comunicare într-o reţea globală WAN

- Vei fi capabil să descrii specificatiile cablului torsadat neecranat UTP

- Vei fi capabil să prezinţi principalele conexiuni pentru cablu torsadat

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Peer learning – metoda grupului de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 4 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să obţină informaţii despre una dintre următoarele caracteristici:

- Cablu torsadat neecranat (UTP)

- Specificaţiile cablului UTP

- Cablu torsadat neecranat (STP)

- Conexiuni pentru cabluri torsadate

Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată, cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

### Activitatea de învăţare 1.7. Fibra optică vs. Spaţiul liber

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile mediului de comunicare prin fibră optică

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile comunicaţiei fără fir

- Vei şti care sunt avantajele şi dezavantajele aduse de către aceste medii de comunicare, respectiv asemănările şi deosebirile dintre acestea

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adunaţi informaţii despre mediul de comunicare prin fibră optică şi respectiv comunicaţia fără fir, evidenţiind asemănările şi deosebirile dintre ele. Mai mult, se cere şi comparaţia dintre cele două medii de comunicare într-o reţea globală WAN cu scopul evidenţierii avantajelor şi dezavantajelor aduse de fiecare dintre cele două medii în parte.

### Activitatea de învăţare 1.8. Patch-uri UTP

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de cabluri UTP pentru realizarea patch-urilor în cadrul unei reţele globale WAN

- Vei fi capabil să corelezi cablul UTP cu  rolul care îi este specific

- Vei fi capabil să corelezi cablul UTP cu modul de utilizare care i se potriveşte

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Concasare

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adună următoarele informaţii despre 3 tipuri de cabluri UTP (normal / direct, inversor, de consolă) cu scopul realizării patch-urilor UTP în cadrul reţelei globale WAN: nume cablu UTP, rol, mod de utilizare. Prezintă rezultatul sub formă de tabel, după modelul următor:

| NUME CABLU | ROL | MOD DE UTILIZARE |
| --- | --- | --- |

### Activitatea de învăţare 1.9. Tipuri de cabluri WAN

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Descrie rolul echipamentelor de reţea globală

Obiective/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici mediile de comunicare specifice unei reţele globale WAN

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile fiecărui mediu de comunicare WAN

Durata: 20 minute

Tipul activitatii: Expansiune

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual

Tipuri de cabluri

Cablu coaxial

(subtire, gros)

Cablu torsadat

(twisted-pair)

Fibră optică

Neecranat

(Unshielded Twisted Pair - UTP)

Ecranat

(Shielded Twisted Pair - STP)

Sarcina de lucru: Pornind de la organigrama prezentată, realizaţi un eseu de aproximativ 15 rânduri în care să explicaţi fiecare componentă prezentată în organigramă, prezentând caracteristicile fiecăreia în parte evidenţiind în special diferenţele dintre acestea. De asemenea comparaţi aceste medii de comunicare prin cablu cu cele fără fir.

Evaluare:

Dacă aţi realizat cerinţa, puteţi trece la următoarea activitate. În cazul în care nu aţi reuşit, consultaţi surse Internet dar şi materialele de predare la clasă şi refaceţi activitatea.

## Tema 2. Rutare si protocoale de rutare

### Fişa de documentare 2.1. Rutare si protocoale de rutare

Rutarea este un termen folosit în reţele pentru a desemna procesul de alegere a căii prin care un pachet este transmis între două reţele diferite.

Rutarea este bazată pe o tabelă care are în principal următoarele câmpuri:

| adresa reţelei (net-address) | masca reţelei (netmask) | adresa următorului router (next-hop) | adresa interfeţei de ieşire (optional) |
| --- | --- | --- | --- |

Routerele sunt echipamentele care efectueazǎ rutarea informaţiei între reţele.

Rutarea este reprezentată de un set de instrucţiuni care permite informaţiei sǎ ajungǎ de la o staţie sursǎ,  aflatǎ în reţeaua A, la o staţie destinaţie, aflatǎ în reţeaua B. Aceste instrucţiuni sunt cunoscute ca rute.

În funcţie de numărul de staţii care trebuie să primească un mesaj, putem avea următoarele tipuri de mesaje:

| mesaje unicast | sunt destinate unei singure staţii |
| --- | --- |
| mesaje multicast | sunt destinate tuturor staţiilor dintr-un grup de staţii identificate de o adresă de multicast |
| mesaje broadcast | sunt destinate tuturor staţiilor din reţea |
| mesaje anycast | sunt destinate oricărei staţii dintr-un grup de staţii (şi numai uneia) |

Rutarea directează drumul pachetelor ce conţin adrese logice dinspre sursă spre destinaţia finală prin noduri intermediare numite rutere. Procesul de rutare foloseşte pentru directare, de obicei, tabele de rutare pe care le gestionează ruterele, care menţin o înregistrare a celor mai bune rute către diferite destinaţii din reţea.

Reţelele mici pot gestiona tabele de rutare configurate manual. Reţelele mari implică însă topologii mari care se schimbă constant, făcând utilizarea manuală a tabelelor de rutare foarte dificilă, uneori chiar imposibilă.

Procesul de rutare are două părţi distincte:

- Determinarea căii optime, în care routerul foloseşte informaţiile din tabela de rutare (inclusiv cele introduse de protocoalele de rutare) pentru a învăţa interfaţa de ieşire cea mai potrivită pentru a trimite pachetele la o anumită destinaţie

- Comutarea pachetelor care asigură trimiterea unui pachet primit pe o interfaţă (de intrare) pe interfaţa de ieşire optimă.

Există două mari tipuri de rutare care stau la baza tuturor celorlalte tipuri de rutare:

rutarea dinamică când rutele pot fi primite de la alt router

rutarea statică când rutele pot fi definite static de cǎtre administratorul reţelei

Este important de menţionat ca protocoalele cu rutare dinamică se împart în trei mari categorii: cu vectori distanţă, cu starea legăturilor, hibride.

Protocoalele de rutare se deosebesc de protocoalele rutate prin funcţie şi scop.

Protocoalele de rutare sunt folosite de rutere pentru a alcǎtui şi a menţine tabele de rutare în timp ce protocoalele rutate sunt folosite pentru a direcţiona traficul, pe baza informaţiei pe care o adaugǎ pachetelor de date şi a schemei de adresare folosite (exemple: Internet Protocol (IP), Internetwork Packet Exchange (IPX)) .

Protocoalele de rutare folosesc un coeficient (engleză: metric) pentru a exprima costul rutei. Acest coeficient poate fi calculat ca fiind numǎrul de noduri (engleză: hops) pânǎ la destinaţie sau poate fi calculat dupǎ o formulǎ mai complexǎ care sǎ includǎ viteza conexiunii, timpul de rǎspuns, grad de ocupare, securitate, cu ponderi configurabile. Astfel de metrici pot fi determinate de lungimea căii, siguranţa, întârzierea, lãrgimea de bandă, încărcarea sau costul de comunicare.

Pentru a alege protocolul de rutare potrivit unei anumite reţele trebuie luate în considerare aspecte ca dimensiunea şi topologia reţelei, lǎţimea de bandǎ disponibliǎ, resursele hardware disponibile (puterea de procesare a routerelor, compatibilitatea între diferite modele şi diferiţi producǎtori).

| Criteriul | Clase de protocoale | Exemple |
| --- | --- | --- |
| A. După tipul de algoritmi folosiţi | A1.Protocoale bazate pe vectori distanţă | DV |
|  | A2.Protocoale bazate pe starea legăturilor | LS |
| B. După apartenenţa ruterelor la acelaşi AS (sistem autonom) | B1.Protocoale folosite de ruterele aflate în acelaşi AS: RIP, RIPv2, OSPF, EIGRP | IGP |
|  | B2.Protocoale folosite de ruterele care interconectează AS-urile: BGP | EGP |
| C. Dacă includ sau nu în update-ul de routare netmask-ul reţelei | C1.Protocoale classfull - nu includ netmask | RIPv1, IGRP |
|  | C2.Protocoale classless | RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS |

Protocoalele de rutare stabilesc regulile prin care informaţiile despre reţele sunt schimbate între rutere în scopul obţinerii unei tabele de rutare adecvate topologiei.

Protocoalele de rutare pot fi clasificare după următoarele criterii:

Un protocol extern transportă informaţiile de rutare între entităţi administrative independente, cum ar fi două corporaţii sau două universităţi. Fiecare dintre aceste entităţi menţine o infrastructură de reţea independentă şi foloseşte EGP pentru a putea comunica cu cealaltă entitate. Astăzi, cel mai popular protocol extern, BGP, este folosit între reţelele conectate la Internet şi a fost proiectat special pentru acest lucru.

Un protocol intern este folosit în interiorul unui singur domeniu administrativ, sau între grupuri apropiate care cooperează. Spre deosebire de protocoalele externe, IGP tinde să fie mai simplu; el rezolvă suprasolicitările venite din partea unui router. Aceste protocoale nu pot fi utilizate în reţelele mari.

Un protocol de rutare trebuie sǎ îndeplineascǎ condiţii ca: sa fie optim, simplu şi să necesite puţină supraveghere, robusteţe şi stabilitate, convergenţă rapidă, adaptabilitate.

Tabelul de mai jos identifică criteriile prezentate mai sus in cateva cazuri particulare de protocoale mai uzuale:

| Protocol | RIP | OSPF | IGRP | EIGRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul | vectori distanţă | starea legăturilor | vectori distanţă | vectori distanţă |
| Timpul de Convergenţă | încet | rapid | încet | rapid |
| VLSM | nu | da | nu | da |
| Consum de Bandă | ridicat | scăzut | ridicat | scăzut |
| Consum de Resurse | scăzut | ridicat | scăzut | scăzut |
| Suport căi multiple | nu | da | da | da |
| Scalabilitate | nu | da | da | da |
| Brevetat | nu | nu | da | da |
| Protocol Non-IP | nu | nu | nu | da |

Dealtfel, în reţele cu puţină sau chiar fără infrastructură apar protocoalele de rutare pentru reţele ad-hoc.

Protocolul de reţea reprezintă un set de reguli de comunicare în reţea care permite interconectarea logică a reţelelor şi echipamentelor. Cel mai răspândit protocol la ora actuala se numeste TCP/IP. Datorită versatilităţii sale, se poate folosi atât pentru conectarea locală, cât şi pentru conectarea la distanţă. Cand vorbim despre TCP/IP ne referim la: parametrii TCP/IP (ip address, network mask, default gateway), adresa locală LAN, Adresa WAN (pentru protocolul TCP/IP sau protocolul PPPoE), optiunea DHCP server.

Conectarea cablurilor

Pe spatele router-ului se află în mod normal 4 conectori (uneori 5, alteori chiar 8 sau 9) de tip RJ45 pentru conectare LAN şi un conector RJ45 pentru conectare WAN.

În conectorii de LAN se vor conecta PC-urile locale, iar în conectorul notat WAN se va conecta cablul care vine de la furnizorul de Internet. În caz de conectare greşită, conexiunea nu va funcţiona, dar partea bună este că, în mod normal, nimic nu se strică.

Wireless

Conectarea wireless este privită cu o nemeritată suspiciune de majoritatea utilizatorilor neprofesionişti. De vină pentru acest mit sunt setările de fabrică, care asigură de obicei accesul direct, în modul necriptat, în scopul oferirii unei uşurinţe maxime la instalare.

Explicarea parametrilor Wireless şi setarea corectă, care să ofere protecţie împotriva conectării neautorizate, a făcut subiectul unui capitol anterior.

### Activitatea de învăţare 2.1. Procesul de rutare.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiective/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi rolul procesului de rutare într-o reţea globală WAN prin determinarea căii optime şi prin comutarea pachetelor

- Vei fi capabil să descrii modul de funcţionare a fiecărei părţi a procesului de rutare într-o reţea globală WAN

Durata: 20 minute

Tipul activitatii: Peer learning – metoda grupurilor de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 4 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să se documenteze în legătură cu prima parte a procesului de rutare (determinarea căii de rutare) şi respectiv partea secundă a procesului de rutare (comutarea pachetelor) primite spre studiu şi completaţi tabelul de mai jos. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După aţi devenit „experţi” în subtema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărtăşi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

| Denumire | Rol | Funcţionare |
| --- | --- | --- |
| Determinarea căii de rutare |  |  |
| Comutarea pachetelor |  |  |
| Procesul de rutare |  |  |

Evaluare:

La final fiecare elev va prezenta cunoştinţele acumulate după faza a doua a grupelor, altele decât cele studiate în prima fază.

### Activitatea de învăţare 2.2. Tipuri de rutare.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile rutării dinamice

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile rutării statice

- Vei fi capabil să cunoşti care sunt asemănările şi deosebirile dintre cele două mari tipuri de rutare

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adunaţi informaţii despre cele două mari tipuri de rutare de bază (rutare dinamică, rutare statică), evidenţiind asemănările şi deosebirile dintre ele.

| Rutare dinamică | Rutare statică |
| --- | --- |

### Activitatea de învăţare 2.3. Categorii de rutare dinamică.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici cele trei categorii de rutare dinamică (cu vectori distanţă, cu starea legăturilor, hibridă) în cadrul unei reţele globale WAN

- Vei fi capabil să corelezi categoria de rutare dinamică aleasă cu  rolul care îi este specific

- Vei fi capabil să corelezi categoria de rutare dinamică aleasă cu modul de utilizare care i se potriveşte

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Concasare

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adună următoarele informaţii despre trei categorii de rutare dinamică (cu vectori distanţă, cu starea legăturilor, hibridă) în cadrul reţelei globale WAN: categorie rutare dinamică, rol, mod de utilizare. Prezintă rezultatul sub formă de tabel, după modelul următor:

| CATEGORIE RUTARE DINAMICĂ | ROL | MOD DE UTILIZARE |
| --- | --- | --- |
| cu vectori distanţă |  |  |
| cu starea legăturilor |  |  |
| hibridă |  |  |

### Activitatea de învăţare 2.4. Rutarea.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să înţelegi noţiunea de rutare într-o reţea globală WAN

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile rutării într-o reţea globală WAN

- Vei fi capabil să descrii întreg procesul de rutare prin determinarea căii de rutare şi respectiv prin comutarea pachetelor într-o reţea globală WAN

- Vei fi capabil să determini caracteristicile rutării statice şi respectiv dinamice într-o reţea globală WAN

- Vei fi capabil să determini asemănările şi deosebirile dintre cele două tipuri de rutare (dinamică, statică)

- Vei fi capabil să prezinţi de asemenea caracteristicile rutării dinamice cu vectori distanţă, cu starea legăturilor şi respectiv hibride .

- Vei fi capabil să identifici toate aceste proprietăţi ale rutării într-o situaţie practică din cadrul unei reţele globale WAN

Durata: 15 minute

Tipul activitatii: Diagrama păianjen

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual

Enunt: Folosind surse diferite (Internet, reviste de specialitate, caietul de notiţe, etc) obţineţi informaţii despre rutare, procesul de rutare (determinarea căii optime, comutarea de pachete), tipuri de rutare (dinamică, statică) şi evidenţiaţi relaţiile dintre ele în conformitate cu grafica de mai jos:

Determinarea căii de rutare

Comutarea de pachete

Definiţie rutare

Caracteristici de rutare

RUTAREA

Rutarea dinamică

Rutarea statică

Rutarea cu vectori distanţă

Rutarea cu starea legăturilor

Rutarea hibridă

### Activitatea de învăţare 2.5. Noţiuni elementare - protocoale de rutare.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să descrii rolul principalelor elemente de care depind protocoalele de rutare în vederea comunicării într-o reţea globală WAN

- Vei fi capabil să diferenţiezi protocoalele rutate/de rutare pentru a fi folosite corect şi eficient într-o reţea globală WAN

Durata: 20 minute

Tipul activitatii: Expansiune

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual

Sarcina de lucru : Pornind de la următoarele enunţuri incomplete, realizaţi un eseu de aproximativ 15 rânduri în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. În realizarea eseului trebuie să folosiţi cel puţin 7 cuvinte din lista dată mai jos:

“Protocoalele de rutare se deosebesc de protocoalele rutate prin funcţie şi scop. ………………….…”

“Protocoalele de rutare folosesc un coeficient (engleză: metric) pentru a exprima costul rutei. ..........................…”

Unii algoritmii de rutare funcţioneazã într-un spaţiu liniar, în timp ce ceilalţi folosesc ierarhii de rutare. Într-un sistem liniar de rutare routerele sunt egale între ele în timp ce …………………….”

Lista de cuvinte: protocoalele de rutare, protocoalele rutate, tabelul de rutare, algoritmul, convergenţa, metrici, lungimea căii, siguranţa, întârzierea de reţea, lãrgimea de bandă, încărcarea, costul de comunicare, liniar, ierarhic, routerul inteligent, topologia reţelei, resursele hardware, optim, robusteţe, stabilitate, adaptabilitate.

Evaluare: Dacă aţi realizat cerinţa, puteţi trece la următoarea activitate. În cazul în care nu aţi reuşit, consultaţi surse Internet dar şi materialele de predare la clasă şi refaceţi activitatea.

### Activitatea de învăţare 2.6. Protocoale de rutare interne-externe.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de protocoale de rutare în funcţie de criteriile de clasificare corespunzătoare

- Vei fi capabil să corelezi protocolul de rutare intern/extern ales cu caracteristicile aferente fiecăruia

- Vei fi capabil să corelezi protocolul de rutare intern/extern ales cu rolul care îi este specific fiecăruia

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Concasare

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adună următoarele informaţii despre 5 tipuri de protocoale de rutare interne sau externe: protocol de rutare, caracteristici, rol. Prezintă rezultatul sub formă de tabel, după modelul următor:

| PROTOCOL DE RUTARE | CARACTERISTICI | ROL |
| --- | --- | --- |

### Activitatea de învăţare 2.7. Protocoalele interne RIP vs. EIGRP.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile protocolului intern RIP

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile protocolului intern EIGRP

- Vei fi capabil să cunoşti care sunt asemănările şi deosebirile dintre cele două tipuri de protocoale interne

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adunaţi informaţii despre două tipuri de protocoale de rutare internă (RIP, EIGRP), evidenţiind asemănările şi deosebirile dintre ele.

| RIP | EIGRP |
| --- | --- |
| Protocolul intern RIP | Protocolul intern EIGRP |

### Activitatea de învăţare 2.8. Protocoalele interne OSPF vs. IS-IS.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile protocolului intern OSPF

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile protocolului intern IS-IS

- Vei fi capabil să cunoşti care sunt asemănările şi deosebirile dintre cele două tipuri de protocoale interne

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adunaţi informaţii despre două tipuri de protocoale de rutare internă (OSPF, IS-IS), evidenţiind asemănările şi deosebirile dintre ele.

| OSPF | IS-IS |
| --- | --- |
| Protocolul intern OSPF | Protocolul intern IS-IS |

### Activitatea de învăţare 2.9. Criterii de alegere a protocolului util.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici criteriile de alegere care ne vor ajuta să selectăm protocolul care se potriveşte cel mai bine reţelei pe care o gestionăm

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în perechi.

Sarcina de lucru : Completează celulele goale din tabelul de mai jos cu atributele specifice fiecărui criteriu de alegere a protocolului care se potriveşte cel mai bine reţelei pe care o gestionăm în raport cu protocoalele specificate pe fiecare coloană din tabel. Atributele fiecărui criteriu în parte sunt enunţate deasupra tabelului

| Criterii de alegere care ne vor ajuta să selectăm protocolul care se potriveşte cel mai bine reţelei pe care o gestionăm |  |  | ATRIBUTE : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul Timpul de Convergenţă VLSM Consum de Bandă Consum de Resurse Suport căi multiple Scalabilitate Brevetat Protocol Non-IP |  |  | vectori distanţă / starea legăturilor încet / rapid nu / da scăzut / ridicat scăzut / ridicat nu / da nu / da nu / da nu / da |  |  |
| Protocolul : Criteriul : | RIP | OSPF |  | IGRP | EIGRP |
| Tipul |  |  |  |  |  |
| Timpul de Convergenţă |  |  |  |  |  |
| VLSM |  |  |  |  |  |
| Consum de Bandă |  |  |  |  |  |
| Consum de Resurse |  |  |  |  |  |
| Suport căi multiple |  |  |  |  |  |
| Scalabilitate |  |  |  |  |  |
| Brevetat |  |  |  |  |  |
| Protocol Non-IP |  |  |  |  |  |

### Activitatea de învăţare 2.10. Protocolul de reţea TCP/IP.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiective/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi componentele protocolului de reţea TCP/IP

- Vei fi capabil să descrii componentele protocolului de reţea TCP/IP

Durata: 20 minute

Tipul activitatii: Peer learning – metoda grupurilor de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 4 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să completeze câte un cartonaş din cele de mai jos, cu cerinţele respective. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După aţi devenit „experţi” în subtema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărtăşi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

Protocolul de reţea:

parametrii TCP/IP

Protocolul de reţea:

adresa locală (LAN)

Protocolul de reţea:

Adresa WAN

a. (TCP/IP)

b. (PPPoE)

Protocolul de reţea:

DHCP server

### Activitatea de învăţare 2.11. Protocoale de rutare.

Competenţa/Rezultatul învăţării:

Analizează comunicarea într-o reţea globală

Obiectivul/obiective vizate:

- să descrie caracteristicile protocolului de rutare specific unei reţele globale WAN

- să prezinte diferenţele dintre protocoalele rutate şi protocoalele de rutare

- să diferentieze principalele tipuri de protocoale de rutare specifice unei reţele globale WAN

- să utilizeze protocoalele rutate/de rutare pentru a fi folosite corect şi eficient într-o reţea globală WAN

Durata: 20 minute

Tipul activitatii: Expansiune

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual

Sarcina de lucru : Pornind de la diagrama prezentată, realizaţi un eseu de aproximativ 15 rânduri în care să explicaţi fiecare componentă prezentată în diagramă, prezentând caracteristicile fiecăreia în parte evidenţiind în special diferenţele dintre acestea. De asemenea comparaţi toate aceste caracteristici între ele la fiecare nivel în parte adică protocoalele rutate cu protocoalele de rutare dar şi protocoalele de rutare din fiecare clasă în parte în funcţie de anumite condiţii.

Protocoale de clasă A:

- vectori distanţă

- starea legăturilor

Protocoale de clasă B:

- cu rutare interna

- cu rutare externa

Protocoale de clasă C:

- Protocoale classfull

- Protocoale classless

Protocoale rutate:

- IP

- IPX

Protocoale de rutare:

- caracteristici

- metrici uzuale

- condiţii

- clasificare

Evaluare:

Dacă aţi realizat cerinţa, puteţi trece la următoarea activitate. În cazul în care nu aţi reuşit, consultaţi surse Internet dar şi materialele de predare la clasă şi refaceţi activitatea.

# III. Glosar

| TERMEN | DEFINITIE |
| --- | --- |
| ALGORITMI BELLMAN-FORD | algoritmi cu vectori-distanţă folositi pentru rutare; aceştia cer ca ruterele să paseze periodic copii ale tabelelor de rutare vecinilor cei mai apropiaţi din reţea; fiecare destinatar adaugă la tabelă un vector-distanţă (propria "valoare" distanţă) şi o expediază celor mai apropiaţi vecini; acest proces se desfăşoară în toate direcţiile între routerele care se află în imediata vecinătate. |
| ALGORITMI SPF | algoritmul Shortest Path First |
| ARP | protocol de nivel internet ce converteşte adresa ip in corespondenta sa fizică |
| AS | (Autonomous system) sistemul autonom este un set de rutere aflate sub o administrare comună şi cu o politică de securitate unitară. |
| BGP | Border Gateway Protocol este un protocol de rutare modern, utilizat între sisteme autonome. |
| BNC | (British Naval Connector ori Bayonet Neil-Concelman) este un conector creat in 1940 pentru a asigura o conectare usoara si sigura a cablurilor ecranate; este utilizat in domeniul calculatoarelor la conectarea retelelor cablate pe cablu coaxial. |
| BROUTERS | brouterele permit utilizatorilor să dispuna bridge-uri pentru a interconecta 2 sau mai multe LAN-uri şi mai târziu să invoce facilități de router odata ce sunt adaugate noi protocoale rețelei. |
| BROWSER | aplicaţie client de tip hipertext bazată pe o interfaţă grafică utilizator, care permite accesarea de documente hipertext şi alte servicii aflate pe servere din Internet |
| CABLUL COAXIAL | initial era format dintr-un miez de cupru solid, înconjurat de un înveliş izolator (PVC, teflon), apoi de un strat de ecranare format dintr-o plasă metalică (cupru sau aluminiu) şi de o cămaşă exterioară de protecţie. |
| CABLUL TORSADAT | (engleza: twisted-pair) constă din două fire de cupru izolate, răsucite unul împrejurul celuilalte. |
| CIDR | Classless Inter-Domain Routing înlocuieste sistemul clasic de alocare al adreselor IP pe baza claselor, prin utilizarea unui prefix generalizat de retea; aceasta permite alocarea de domenii de adrese mult mai apropiate ca numar de necesitatile unei organizatii. |
| CLIENT | nod sau program software care solicită servicii de la un server |
| CONECTOR BNC BARĂ | folosit pentru a concatena (uni) două segmente de cablu coaxial subţire, în vederea obţinerii unui segment de lungime mai mare. |
| CONECTOR BNC T | cuplează placa de reţea din calculator la cablul de reţea |
| CONECTOR DE CABLU BNC (MUFĂ) | este sertizat sau lipit la capătul cablului. |
| DEFAULT GATEWAY | ”ieşire implicita“; Un router care asigura iesirea in internet, daca celelalte routere sint indisponibile. |
| DHCP | este o modalitate rapidă şi simplă de a asigna adrese IP unui număr mare de clienţi |
| DIAFONIA | (engleza: crosstalk) este determinată de interferenţă cu semnalul de pe un fir alăturat. |
| DISTANŢA ADMINISTRATIVĂ | face diferenţa între diferitele tipuri de rute (statice, dinamice şi direct conectate); în general sunt incluse informaţii ca întârzierea, lărgimea de bandă, distanţa, cantitatea de trafic. |
| DNS | Domain Name System este protocolul care are rolul de a converti un nume generic de Internet la adresa IP asociată; el transformă adresele IP abstracte în denumiri mai uşor de ţinut minte, care să aibă o semnificaţie |
| DV | Distance Vector sunt protocoale clasificate după tipul de algoritmi folosiţi si bazate pe vectori distanţă |
| ECRANAREA | se referă la plasa de metal (sau din alt material) împletită sau răsucită care înconjoară anumite tipuri de cabluri. |
| EGP | Exterior Gateway Protocols sunt protocoale cu rutare externă |
| EIGRP | Enhanced Interior Gateway Routing Protocol este un protocol de rutare bazat pe protocolul IGRP, predecesorul său; este proprietate Cisco. |
| EMITENT | calculatorul care trimite mesajul |
| ETHERNET | familie de tehnologii de reţele de calculatoare, bazate pe transmisia cadrelor şi utilizate la implementarea reţelelor locale de tip LAN. |
| FIBRELE OPTICE | sunt alcătuite dintr-un cilindru de sticlă extrem de subţire, numit miez, înconjurat de un strat concentric de sticlă, numit armătură ; fiecare fibră de sticlă transmite semnalele într-o singură direcţie; cablul este alcătuit din două fibre, fiecare în propriul înveliş (kevlar); una din fibre este folosită pentru a transmite, iar cealaltă pentru a recepţiona semnale. |
| HOST | sistem calculator intr-o reţea |
| IGP | Interior Gateway Protocols sunt protocoale cu rutare internă |
| IGRP | Interior Gateway Routing Protocol este un protocol de rutare cu starea legăturilor, utilizat pe scară largă, dezvoltat de Cisco Systems; este brevetat şi acceptat doar pe routere Cisco. |
| ÎNCĂRCAREA | se referă la gradul la care o resursă de reţea (un router, de exemplu) este ocupată; poate să fie calculată într-o varietate de moduri: utilizarea de procesor, pachetele prelucrate pe secundă. |
| ÎNTÂRZIEREA DE REŢEA | se referã la durata de timp necesară trimiterii unui pachet de la sursă la destinaţie prin reţea; este considerat un metric comun şi folosit pentru că întârzierile sunt un amestec de câteva variabile importante. |
| INTERNET | reţeaua mondială unică de computere interconectate prin protocoalele (regulile) de comunicare TCP/IP |
| IP | Internet Protocol - protocol prin care datele sunt trimise de la un calculator la altul prin intermediul Internetului |
| IP ADDRESS | atribuirea unei adrese IP |
| IPX / SPX | (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) sunt protocoalele native ale lui Novell. Ele sunt adaptari ale arhitecturii XNS (Xerox Network Systems), de la sfarsitul anilor 1970. IPX corespunde IDP (Internetwork Datagram Protocol) iar SPX cu SPP (Sequenced Packet Protocol) al lui Xerox. Fiecare protocol suporta transmisia prin pachete. IPX opereaza la nivel retea, asigurand o legatura fara conexiune (nesigura, deoarece transmisiile nu sunt cu raspuns) |
| IS-IS | Intermediate System to Intermediate System este un protocol bazat pe modelul de referinţă OSI |
| LAN | Local Area Network sunt retele locale care au o arie de raspandire geografica de marimea unei institutii |
| LĂŢIMEA DE BANDĂ | se referă la capacitatea de circulaţie disponibilă unei legături. |
| LS | Link State sunt protocoale clasificate după tipul de algoritmi folosiţi si bazate pe starea legăturilor |
| LS ROUTING ALGHORITM | algoritmii de rutare folosind starea legăturilor sunt cunoscuţi colectiv ca protocoale cu preferarea drumului minim (SPF) si menţin o bază de date complexă a topologiei reţelei. |
| LUNGIMEA RUTEI | este cel mai comun metric de rutaresi reprezinta suma costurilor asociate fiecǎrei legătură de traversat. |
| MESAJE ANYCAST | sunt destinate oricarei staţii dintr-un grup de staţii (şi numai uneia). |
| MESAJE BROADCAST | sunt destinate tuturor staţiilor din reţea; |
| MESAJE MULTICAST | sunt destinate tuturor staţiilor dintr-un grup de staţii identificate de o adresă de multicast; |
| MESAJE UNICAST | sunt destinate unei singure staţii |
| METRIC (in engleza) | este un coeficient folosit pentru protocoalele de rutare cu scopul de a exprima costul rutei; acest coeficient poate fi calculat ca fiind numǎrul de noduri (engleză: hops) pânǎ la destinaţie sau poate fi calculat dupǎ o formulǎ mai complexǎ care sǎ includǎ viteza conexiunii, timpul de rǎspuns, grad de ocupare, securitate, cu ponderi configurabile |
| MIEZUL UNUI CABLU COAXIAL | transportă semnalele electronice care reprezintă datele; acesta poate fi solid sau multifilar (liţat) si este de obicei din cupru; miezul este înconjurat de un strat izolator dielectric, care îl separă de plasa de sârmă (care acţionează ca masă de semnal şi protejează miezul de zgomot (semnale parazite) şi diafonie). |
| NETWORK MASK | definirea unei ”măşti de reţea“ |
| NIVELUL MAC | este un subnivel din nivelul 2 al stivei de protocoale OSI |
| Novell | Novell Inc este o corporaţie de software, care are sediul în Statele Unite. Novell are sisteme de operare cum ar fi: Suse Linux Enterprise şi Novell Netware. |
| OSI | Open Systems Interconnection - Reference Model – model de referinta |
| OSPF | Open Shortest Path First este un protocol cu starea legăturilor, cu un standard deschis. |
| PORT | număr întreg pe 16 biti, folosit, de protocoalele de comunicatie în retea, pentru a identifica cărui protocol sau aplicatie de nivel superior trebuie să-i livreze mesaje. |
| GATEWAYS | porţile permit conectarea unor reţele de calculatoare care folosesc protocoale diferite. |
| PPPOE | Point-to-Point Protocol over Ethernet“ - un protocol folosit de către furnizorii cu multi clienti care necesită ca parametri un ”nume de utilizator“ (user name) şi o ”parolă“ (password); in acest caz, adresa IP a DNS-Server-ului poate fi setată manual sau poate fi încărcată automat |
| PROTOCOALELE DE RUTARE | sunt folosite de rutere pentru a alcǎtui şi a menţine tabele de rutare. |
| PROTOCOALELE RUTATE | sunt folosite pentru a direcţiona traficul, pe baza informaţiei pe care o adaugǎ pachetelor de date şi a schemei de adresare folosite |
| PROTOCOL | descriere formală a unui set de reguli şi convenţii care guvernează modul cum se realizează schimbul de informaţii între dispozitivele unei reţele |
| BRIDGES | punţile realizează conectarea a două reţele de calculatoare, care prelucrează informaţia în funcţie de adresa destinatarilor şi a expeditorilor |
| RANDOM EARLY DETECTION | aruncarea pachetelor pe baza probabilităţii de apariţie a congestiei în router |
| RARP | protocol de nivel Internet ce converteşte adresa fizică (MAC) în corespondenta sa IP |
| RECEPTOR | Calculatorul care primeste mesajul |
| RIP | Routing Information Protocol - este un protocol de rutare a informaţiilor care utilizează două unităţi de măsură pentru distanţe pentru a determina cea mai bună cale următoare pentru orice pachet; aceste unităţi de măsură sunt dependente de timp; este un protocol mai vechi de rutare cu vectori-distanţă |
| ROUTERS | routerele controlează fluxul de informaţii şi optimizează căile de transfer a datelor; acestea sunt capabile să traducă protocoalele de comunicare diferite; sunt echipamentele care efectueazǎ rutarea informaţiei între reţele. |
| RUTARE | este un termen folosit în reţele pentru a desemna procesul de alegere a căii prin care un pachet este transmis între două reţele diferite |
| SERVER | nod sau program software care furnizează servicii către clienţi |
| SIGURANŢA | în contextul unui algoritm de rutare, se referã la securitatea fiecărei legături de reţea (rata erorilor de bit). |
| STP | cablul torsadat ecranat are un înveliş protector de calitate mai bună decât cea a cablului UTP; acesta include o folie dispusă între şi în jurul perechilor de fire, aceste elemente asigură cablului STP o protecţie foarte bună a datelor transmise împotriva interferenţelor externe. |
| TABELUL DE RUTARE | conţine adresele reţelelor şi respectiv porturile routerului asociate acestora, învǎţate dinamic (rute dinamice) sau asignate manual (rute statice). |
| TAIL DROP | implica aruncarea pachetelor din coadă care depăşesc dimensiunea memoriei tampon a ruterului |
| TCP | protocol orientat pe conexiuni, care permite ca un flux de octeţi trimişi de un calculator să ajungă fără erori pe orice alt calculator din reţeaua internet. |
| TERMINATOR BNC | încheie (termină) fiecare capăt al unui cablu de magistrală pentru a absorbi semnalele parazite; fără terminatoare bnc, o reţea magistrală nu poate funcţiona. |
| UDP | protocol ce trimite pachete independente de date, numite datagrame, de la un calculator către altul fără a garanta în vreun fel ajungerea acestora la destinaţie. |
| UTP | cablul torsadat neecranat foloseşte specificaţia 10BaseT este cel mai cunoscut tip de cablu torsadat şi este principalul mediu utilizat în cablarea reţelelor LAN; lungimea maximă a segmentului este de 100 de metri; cablul UTP constă din două fire de cupru izolate. |
| WAN | Wide Area Network sunt reţele globale care au o arie de răspândire geografică de mărimea unui stat sau continent. |
| WEIGHTED RANDOM EARLY DETECTION | implica aruncarea pachetelor pe baza probabilităţii de apariţie a congestiei pe o legătură / protocol |
| WWW | reţea de servere internet, de mari dimensiuni, ce furnizează servicii hipertext şi alte servicii, către terminalele ce execută aplicaţii client |

# IV. Bibliografie

- Internetworking Technology Handbook :

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/index.htm

- TCP/IP Network Administration :

http://www.unix.org.ua/orelly/networking/tcpip/index.htm

- Managing IP Networks with Cisco Routers :

http://oreilly.com/catalog/cisco/chapter/ch05.html

- http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1490/00-01/

- Wikipedia : http://ro.wikipedia.org/wiki/

- Cisco Systems : http://www.cisco.com/

- Norton, Peter – Kearns, Dave, "Retele de Calculatoare", editura Teora, 1999

- Munteanu, A., Greavu–Serban, A., „Retelele locale de calculatoare - Proiectare si Administrare” , Editura Polirom, 2006;

- Scripcariu, L., Scripcariu, I., „Retelele de calculatoare”, Editura “Tehnopress” Iaşi, 2003;

- Tanenbaum, A., „Retele de Calculatoare”, ed. a 3 – a, Editura Computer Press Agora, 1998.