Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Protocoale TCP/IP

Material de învăţare

Domeniul: Informatică

Calificarea: Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivel  3 avansat

2009

AUTORI:

SIMONA MARIA CRĂCIUNESCU – Profesor grad didactic definitivat

ELENA IVĂNESCU – Profesor grad didactic definitivat

COORDONATOR:

GIOVANNA STĂNICĂ – Profesor grad didactic I

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Resurse	8

Tema1.Protocoale de nivel Aplicaţie	9

Fişa de documentare 1.Nivelul Aplicaţie – funcţionare şi protocoale	9

Activitatea de învăţare 1.1.1 Stiva TCP/IP	16

Activitatea de învăţare 1.1.2. Recunoaşte protocolul	17

Activitatea de învăţare 1.1.3. Protocolul SMTP	20

Activitatea de învăţare 1.1.5. Instalare serviciu DNS pe server	23

Activitatea de învăţare 1.1.6. Instalare Telnet pentru Windows Vista	25

Activitatea de învăţare 1.1.7. Diagrame protocoale	27

Activitatea de învăţare 1.1.8. Protocolul FTP	30

Activitatea de învăţare 1.1.9. FTP	32

Activitatea de învăţare 1.1.10. Setare DNS pe staţie locală	33

Tema2.Protocoale de nivel Transport	37

Fişa de documentare 2. Nivelul Transport – funcţionare şi protocoale	37

Activitatea de învăţare 2.2.1. Antetul protocolului  TCP	42

Activitatea de învăţare 2.2.2. Protocolul TCP	44

Activitatea de învăţare 2.2.3. Caracteristici ale TCP	46

Activitatea de învăţare 2.2.4. Antetul protocolului  UDP	47

Activitatea de învăţare 2.2.5. Protocolul UDP	49

Activitatea de învăţare 2.2.6. TCP vs. UDP	50

Tema 3. Protocoale de nivel Internet	51

Fişa de documentare 3 : Nivelul Internet: funcţionare şi protocoale	51

Activitatea de învăţare 3.3.1. Antetul protocolului IP	56

Activitatea de învăţare 3.3.2. Protocolul ICMP	58

Activitatea de învăţare 3.3.3. Mesaje  ICMP	59

Activitatea de învăţare 3.3.4. ARP vs. RARP	60

Activitatea de învăţare 3.3.5. Protocolul RIP	61

Activitatea de învăţare 3.3.6.RIP	63

Activitatea de învăţare 3.3.7. Recunoaşte protocolul	64

Activitatea de învăţare3.3.8. Setare IP pe staţie locală	65

Activitatea de învăţare 3.3.9. Protocoale de nivel Internet	69

Activitatea de învăţare 3.3.10. Protocoale TCP/IP	71

Tema 4. Porturi de comunicare a protocoalelor	72

Fişa de documentare 4 : Porturi de comunicare	72

Activitatea de învăţare 4.4.1. Porturi de comunicaţie	73

Activitatea de învăţare 4.4.2. Porturi şi protocoale	75

Activitatea de învăţare 4.4.3. Porturi	76

Activitatea de învăţare 4.4.4. Comunicare prin porturi	77

III. Glosar	79

IV. Bibliografie	82

# I. Introducere

Materialul de învăţare are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor care se regăsesc în tabelul de mai jos.

Domeniul :Informatică

Calificarea:Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Nivelul de calificare: 3 avansat

Materialul cuprinde:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

| Competenţa/Rezultatul învăţării / Rezultatul învăţării | Teme | Elemente componente |
| --- | --- | --- |
| Competenţa 1 Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie | - Tema 1. Protocoale de nivel Aplicaţie | - Fişa de documentare 1. Nivelul Aplicaţie - funcţionare şi protocoale |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.1. Stiva TCP/IP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.2. Recunoaşte protocolul. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.3.Protocolul SMTP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.4.Protocolul DNS |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.5.Instalarea serviciului DNS pe server. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.6.Instalare Telnet pe Windows Vista. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.7.Diagrame protocoale. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.8.Protocolul FTP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.9. FTP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.10.Setare DNS pe staţie locală. |
| Competenţa 2 Descrie protocoalele de nivel Transport | - Tema 2. Protocoale de nivel Transport | - Fişa de documentare 2. Nivelul Transport - funcţionare şi protocoale . |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.2.1.Antetul protocolului TCP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.2.2.Protocolul TCP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.2.3.Caracteristici ale TCP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.2.4.Antetul protocolului UDP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.2.5.Protocolul UDP. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.2.6. TCP vs. UDP. |
| Competenţa 3 Exemplifică protocoalele de nivel Internet. | - Tema 3. Protocoale de nivel Internet | - Fişa de documentare 3. Nivelul Internet - funcţionare şi protocoale. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.1.Antetul protocolului IP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.2. Protocolul ICMP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.3. |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.3. Mesaje ICMP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.4. ARP vs. RARP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.5. Protocolul RIP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.6. RIP |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.7. Recunoaşte protocolul |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.8. Setare IP pe staţie locală |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.9. Protocoale de nivel Internet |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.3.10. Protocoale TCP/IP |
| Competenţa 4 Analizează porturile de comunicare a protocoalelor | - Tema 4. Porturi de comunicare a protocoalelor | - Fişa de documentare 4. Porturi de comunicare |
|  |  | - Activitatea de învăţare 4.4.1.Porturi de comunicaţie |
|  |  | - Activitatea de învăţare 4.4.2. Porturi şi protocoale |
|  |  | - Activitatea de învăţare 4.4.3. Porturi |
|  |  | - Activitatea de învăţare 4.4.4.Comunicare prin porturi |

Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Administrator reţele locale şi de comunicaţii trebuie să fie capabil să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi aplice topologii de reţele locale (LAN) şi reţele globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în conformitate cu standardele în vigoare.

# II. Resurse

Prezentul material de învăţare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

Elevii pot folosi atât materialul prezent (în forma printată) cât şi varianta echivalentă online.

## Tema1.Protocoale de nivel Aplicaţie

## Fişa de documentare 1.Nivelul Aplicaţie – funcţionare şi protocoale

Protocolul TCP/IP (Transmission Control Protocol)

Suita de protocoale TCP/IP reprezintă cel mai flexibil protocol de transport disponibil şi permite computerelor din întreaga lume să comunice între ele, indiferent de tipul sistemului de operare ce rulează pe ele, oferind un gard foarte mare de corecţie a erorilor.

Numele său provine de la:

- TCP  ( Transmission Control Protocol) - care face fragmentarea mesajelor în pachete  şi asigură transmiterea corectă a mesajelor între utilizatori.

- IP (Internet Protocol) - asigură livrarea pachetelor numai dacă în funcţionarea reţelelor nu apar erori.

Printre avantajele utilizării acestui protocol se numără:

- este un protocol de reţea routabil suportat de majoritatea sistemelor de operare;

- reprezintă o tehnologie pentru conectarea sistemelor diferite. Se pot utiliza mai multe utilitare de conectivitate standard pentru a accesa şi transfera date între sisteme diferite;

- este un cadru de lucru robust, scalabil între platforme client / server;

- reprezintă o metodă de acces la resursele interne.

Protocolul TCP/IP are patru niveluri: Aplicaţie, Transport, Internet,Reţea.

Aplicaţie

Transport

Internet

Reţea

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Protocoale

Reţele

Nivelul aplicaţie

Protocoale

Reţele

Aplicaţie

Transport

Internet

Reţea

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Rolul Nivelului Aplicaţie

Nivelul Aplicaţie are rolul de a face legătura dintre o aplicaţie şi serviciile oferite de reţea pentru acea aplicaţie. Are ca scop traducerea informaţiilor în formate pe care maşinile care comunică între ele  le pot înţelege.

Printre protocoalele care funcţionează  la acest nivel se regăsesc: TELNET, FTP, SMTP, DNS, HTTP, HTML.

Protocoale de nivel Aplicaţie

Un protocol reprezintă un set de reguli şi convenţii ce se stabilesc între participanţii la o comunicaţie în reţea în vederea asigurării bunei desfăşurări a comunicaţiei respective. Este de fapt o înţelegere între părţile care comunică, asupra modului de realizare a comunicării.

Protocolul HTTP

Este un protocol  utilizat pentru a transmite informaţii între un browser  şi un server Web, fiind un protocol de tip text.

HTTP permite aducerea pe calculatorul local a unor documente HTML (Hyper Text  Markup Language), fişiere grafice, audio, animaţie sau video,  programe executabile pe server  sau  un editor de text., fiind protocolul implicit al  www.

Mod de funcţionare :

- Serverul HTTP aşteaptă, pe portul 80, cereri de la clienţi  (navigator /  browser), care sunt de fapt adrese ale documentelor dorite.

- Clientul  primeşte un document în mod text  şi dacă găseşte în el legături către imagini şi le vrea şi pe acestea  le cere.

- După primirea informaţiilor,  browser-ului  hotărăşte în ce format acestea vor fi  afişate.

Diagramă a protocolului HTTP

Protocolul TELNET

Este un program simplu, pe bază de text, care  permite clientului să se conecteze la alt computer, utilizând Internetul.

Telnet  permite  introducerea de către client de  comenzi utilizate pentru a accesa programe și servicii care se află pe un computer la distanță, ca și cum clientul s-ar afla chiar în fața acestuia. Monitorul local devine al doilea monitor al calculatorului de la distanţă şi tastatura locală  a doua tastatură a calculatorului de la distanţă.

Este format din:

- Telnet server - instalat de administratorul de reţea pe un calculator care astfel devine server Telnet .Prin Telnet server administratorul de sistem creează conturi Telnet (username şi parolă ) şi stabileşte în ce zonă se poate conecta clientul şi ce poate face în acea zonă.

- Telnet  client -  instalat pe un alt calculator care astfel devine client Telnet . Softul Telnet client deschide canalul de comunicaţii cu serverul şi realizează conectarea la calculatorul server.

Diagramă a protocolului Telnet

Protocolul FTP

File Transfer Protocol (FTP) este serviciul ce dă posibilitatea utilizatorilor de a transfera fişiere de la un calculator aflat în Internet, pe calculatorul local, fiind cea mai folosită metodă pentru transferul fişierelor de la un calculator la altul, prin intermediul Internetului, indiferent de tipul şi dimensiunea acestora.

Mod de funcţionare:

- FTP solicită să se indice calculatorul cu care se doreşte  să se schimbe fişiere.

- Se porneşte programul FTP şi se realizează conectarea la calculatorul de la distanţă.

- După realizarea conectării, utilizatorul trebuie să introducă numele de login şi parola.

- După acceptarea de către sistemul de la distanţă a numelui de conectare şi a parolei, utilizatorul este gata să înceapă transferul fişierelor.

- FTP poate să transfere fişiere în ambele direcţii, să ia  un fişier de pe staţia locală (cea care a iniţiat transferul) si să-l pună pe staţia de la distanţă, sau poate să aducă un fişier de pe staţia de la distanţă şi să-l plaseze apoi pe staţia locală.

Diagramă  a protocolului FTP

Protocolul SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este un protocol simplu, folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe Internet.

Mod de funcţionare:

- Comunicarea între client şi server se realizează prin texte ASCII. Iniţial clientul stabileşte conexiunea către server şi aşteaptă ca serverul să-i răspundă cu mesajul “220 Service Ready”. Dacă serverul e supraîncărcat, poate să întârzie cu trimiterea unui răspuns.

- După primirea mesajului cu codul 220 , clientul trimite comanda HELO prin care îşi indică identitatea.

- Odată ce comunicarea a fost stabilită, clientul poate trimite unul sau mai multe mesaje (prin comanda MAIL), poate încheia conexiunea sau poate folosi unele servicii precum verificarea adreselor de e-mail.

- Serverul trebuie să răspundă după fiecare comandă indicând  dacă aceasta a fost acceptată, dacă se mai aşteaptă comenzi sau dacă există erori în scrierea acestor comenzi.

- Atunci când un mesaj este trimis către mai mulţi destinatari, protocolul SMTP urmăreşte trimiterea datelor din mesaj o singură dată pentru toţi destinatarii care aparţin aceluiaşi sistem destinaţie.

Printre comenzile pe care un server SMTP trebuie să cunoască se numără:

- HELO - identificare computer expeditor;

- EHLO - identificare computer expeditor cu cerere de mod extins;

- MAIL FROM - specificare expeditorului;

- RCPT TO - specificarea destinatarului ;

- DATA - conţinutul mesajului;

- RSET – Reset;

- QUIT - termină sesiunea;

- HELP - ajutor pentru comenzi;

- VRFY – verificare o adresa;

Diagrama de funcţionare a protocolului SMTP

Protocolul DNS

DNS (Domain Name Service) este un protocol care traduce adresele Internet literale în adrese Internet numerice, adrese  utilizate de un calculator pentru a găsi un calculator receptor.

Sistemul de nume DNS are o organizare ierarhică, sub formă de arbore. Acesta are o rădăcină unică  (root) care are subdomenii.  Fiecare nod al arborelui reprezintă un nume de domeniu sau subdomeniu.

edu

com

net

org

gov

mil

arpa

uk

ro

edu

bd

obs

Nivelulul radacină

Diagrama unei ierarhii DNS

Componente DNS:

- Servere DNS - Serverele DNS reprezintă staţii ce stochează informaţii despre o porţiune din structura ierarhică a spaţiului de nume şi rezolvă interogări de rezoluţie de nume pentru clienţii DNS.

- Zone DNS-O zonă DNS este o secţiune  continuă din cadrul spaţiului de nume. Înregistrările pentru o astfel de zonă sunt memorate şi gestionate la un loc, chiar dacă domeniul este împărţit în subdomenii.

- Resolvere DNS –Resolver-ul DNS este un program care extrage informaţiile din severele de nume, ca răspuns la cererile unor clienţi.

- Înregistrări de resurse (RR - resource records)- Baza de date DNS conţine înregistrări de resurse. Aceste înregistrări provin din mapările între nume şi obiecte din reţea.

Diagramă  DNS

Protocolul HTML

HTML (HyperText Markup Language) este un protocol de descriere a documentelor pentru ca ele să fie afişate în cel mai favorabil format pe ecranul calculatorului. Este format dintr-un set de comenzi ce descriu modul cum e structurat un document.

Spre deosebire de procesoarele de texte care formatează diferitele componente ale documentului (titlu, antet, note etc.), protocolul HTML marchează doar aceste elemente, fără a le formata, această sarcină revenind programului client (browser).

HTML permite utilizatorilor să producă, pagini care includ texte, grafică şi referinţe către alte pagini de Web.

Diagramă a protocolului HTML

## Activitatea de învăţare 1.1.1 Stiva TCP/IP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti rolul protocolului TCP/IP

- Vei fi capabil să enunţi avantajele folosirii protocoalelor TCP/IP

- Vei fi capabil să recunoşti nivelele protocolului TCP/IP

Durata: 15 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe) obţine informaţii despre Protocoalele TCP/IP şi organizează-le după modelul următor:

Protocoale TCP/IP

Rol

Nivele

Componente (TCP şi IP)

Avantaje folosire protocol TCP/IP

## Activitatea de învăţare 1.1.2. Recunoaşte protocolul

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să recunoşti rolul fiecărui protocol de  nivel Aplicaţie

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în perechi.

Sarcina de lucru : Completează tabelul de mai jos. În coloana a doua scrie numele protocolului al cărui rol este enunţat în prima coloană.

HTML

FTP

HTTP

DNS

SMTP

TELNET

| Este un protocol care traduce adresele Internet literale în adrese Internet numerice, adrese utilizate de un calculator pentru a găsi un calculator receptor. |  |
| --- | --- |
| Este un protocol de descriere a documentelor pentru ca ele să fie afişate în cel mai favorabil format pe ecranul calculatorului. |  |
| Este un program simplu, pe bază de text, care permite clientului să se conecteze la alt computer, utilizând Internetul. |  |
| Este un protocol simplu, folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe Internet. |  |
| Este serviciul ce dă posibilitatea utilizatorilor de a transfera fişiere de la un calculator aflat în Internet, pe calculatorul local. |  |
| Este un protocol utilizat pentru a transmite informaţii între un browser şi un server Web. |  |

Dacă vrei să aprofundezi noţiunile învăţate,rezolvă rebusul de mai jos

- Protocol folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic.

- Protocol folosit pentru transferul fişierelor de la un calculator la altul prin intermediul Internetului

- Protocol ce permite conectarea la un alt calculator prin intermediul Internetului.

- Comandă ce specifică destinatarul unui mesaj electronic.

- Protocol care traduce adresele Internet literale în adrese Internet numerice.

- Protocol format dintr-un set de comenzi ce descriu modul cum e structurat un document.

- Protocol  utilizat pentru a transmite informaţii între un browser  şi un server Web.

- Comandă prin care se identifică computerul expeditor al unui mesaj.

- Comandă prin care se specifică expeditorul unui mesaj.

- Program care extrage informaţiile din severele de nume, ca răspuns la cererile unor clienţi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Activitatea de învăţare 1.1.3. Protocolul SMTP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti rolul protocolului SMTP

- Vei fi capabil să recunoşti principalele comenzi folosite de SMTP

- Vei fi capabil să descrii modul de funcţionare a protocolului SMTP

Durata: 20 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

SMTP

Rol

Mod de funcţionare

Comenzi folosite

Componente

Diagrama

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe) obţine informaţii despre protocolul SMTP şi organizează-le după modelul următor:

Dacă vrei să aprofundezi noţiunile învăţate completează spaţiile libere din textul de mai jos, folosind noţiunile învăţate despre modul de funcţionare al protocolului SMTP.

Materiale necesare:

Comunicarea între ________ şi server se realizează prin texte ______. Clientul stabileşte conexiunea către __________ şi aşteaptă ca acesta să-i răspundă cu mesajul ___________.  După primirea mesajului cu codul _______ , clientul trimite comanda ________ prin care ______________.

Odată ce __________ a fost stabilită, __________ poate trimite unul sau mai multe mesaje, sau poate încheia ____________.

___________ trebuie să răspundă după fiecare ___________indicând  dacă aceasta a fost ___________, dacă se mai aşteaptă ____________ sau dacă există _________ în scrierea acestor comenzi.

## Activitatea de învăţare 1.1.4. Protocolul DNS

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti rolul protocolului DNS

- Vei fi capabil să recunoşti principalele componente ale serviciului DNS

- Vei fi capabil să descrii modul de funcţionare a DNS

- Vei fi capabil să prezinţi principalele caracteristici ale DNS

Durata: 20 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Definiţie

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe) obţine informaţii despre protocolul(serviciul) DNS şi organizează-le după modelul următor:

Componente

DNS

Caracteristici

Organizare ierarhică

Mod de funcţionare

## Activitatea de învăţare 1.1.5. Instalare serviciu DNS pe server

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să instalezi serviciul DNS pe o staţie cu Windows Server

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Experiment

Sugestii: - elevii se pot organiza in grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru : Realizaţi instalarea serviciului DNS urmând paşii indicaţi în fişa de mai jos:

Pasul1: Instalaţi serviciul DNS Server pe o staţie cu Windows Server. În prealabil, asignaţi static o adresă acestei staţii.

Deschideţi Start, Control Panel, alegeţi Add or Remove Programs.

Alegeţi Add/Remove Windows Components.

Alegeţi Network Services apoi Details.

Selectaţi Domain Name System (DNS) şi apoi OK.

Pasul 2: Configuraţi serverul DNS.

Creaţi zonă de tip forward şi de tip reverse.

Înregistraţi resurse în cele doua zone. În zona de tip forward înregistraţi o resursă de tip Host (A). Pentru acest tip de resursă nu uitaţi să creaţi pointerul asociat.

Pasul 3: Configuraţi clientul DNS.

Deschideţi Start, Control Panel, Network Connections, alegeţi Local Area Connection şi Properties.

În fereastra Local Area Connections, alegeţi Internet Protocol (TCP/IP) şi apoi Properties.

În fereastra Internet Protocol ((TCP/IP) bifaţi opţiunea Use the following DNS server addresses şi în Preferred DNS Server completaţi cu adresa staţiei pe care aţi instalat şi configurat serviciul DNS.

Pasul 4: Testaţi configuraţia printr-o interogare despre o înregistrare de resursă definită

în zona de pe server.

Pasul 5: Testaţi comanda nslookup nume_domeniu.

Pasul 6: Testaţi comanda nslookup adresa_IP.

## Activitatea de învăţare 1.1.6. Instalare Telnet pentru Windows Vista

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să instalezi serviciul Telnet pentru Windows Vista

Durata: 15 minute

Tipul activităţii: Experiment

Sugestii: - elevii se pot organiza in grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru : Realizaţi instalarea Telnet pentru Windows Vista urmând paşii indicaţi în fişa de mai jos:

Pasul 1. Click Start apoi Control Panel.

Pasul 2. Selectaţi Programs and Features.

Pasul 3.Faceţi click pe “Turn Windows features on or off”.

Pasul 4. Bifaţi opţiunea Telnet Client.

Pasul 5. Apăsaţi OK.

Pasul 6. Va apărea o fereastră ce va confirma instalarea opţiunii.

## Activitatea de învăţare 1.1.7. Diagrame protocoale

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să recunoşti diagramele asociate protocoalelor de nivel Aplicaţie

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii se pot organiza in grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru :Completaţi tabelul de mai jos. Unde aveţi imagine scrieţi modul de funcţionare, iar unde aveţi descris modul de funcţionare, desenaţi diagrama asociată protocolului corespunzător modului de funcţionare.

|  | - Serverul HTTP aşteaptă, pe portul 80, cereri de la clienţi (navigator / browser), care sunt de fapt adrese ale documentelor dorite. - Clientul primeşte un document în mod text şi dacă găseşte în el legături către imagini şi le vrea şi pe acestea le cere. -După primirea informaţiilor, browser-ului hotărăşte în ce format acestea vor fi afişate. |
| --- | --- |
|  | - Sistemul de nume DNS are o organizare ierarhică, sub formă de arbore. Acesta are o rădăcină unică (root) care are subdomenii. Fiecare nod al arborelui reprezintă un nume de domeniu sau subdomeniu. |
|  | -Prin Telnet server administratorul de sistem creează conturi Telnet (username şi parolă ) şi stabileşte în ce zonă se poate conecta clientul şi ce poate face în acea zonă. - Telnet client deschide canalul de comunicaţii cu serverul şi realizează conectarea la calculatorul server. |

## Activitatea de învăţare 1.1.8. Protocolul FTP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti protocolul FTP

- Vei fi capabil să recunoşti componentele protocolului FTP

- Vei fi capabil să descrii modul de funcţionare al protocolului FTP

- Vei fi capabil să recunoşti diagrama asociată protocolului FTP

- Vei fi capabil să defineşti noţiunile de Uplaod şi Download

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Peer learning – metoda grupului de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 6 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să completeze câte un cartonaş din cele de mai jos, cu cerinţele respective. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată, cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

Protocolul FTP

Protocolul FTP este:

Transferul datelor

Transferul datelor poate fi:

Utilizare FTP

FTP se foloseşte atunci când:

Mod de funcţionare

Componente FTP

FTP este format din:

Diagrama protocolului FTP

Desenaţi diagram de funcţionare a protocolului FTP

## Activitatea de învăţare 1.1.9. FTP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti protocolul FTP

- Vei fi capabil să recunoşti componentele protocolului FTP

- Vei fi capabil să descrii modul de funcţionare al protocolului FTP

- Vei fi capabil să descrii  diagrama asociată protocolului FTP

- Vei fi capabil să defineşti modul de realizare a transferului de date

Durata: 20 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

FTP

Definiţie

Mod de funcţionare

Diagrama

Componente

Utilizare

Transfer date

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe) obţine informaţii despre protocolul FTP şi organizează-le după modelul următor:

## Activitatea de învăţare 1.1.10. Setare DNS pe staţie locală

Competenţa/Rezultatul învăţării: Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să setezi DNS- ul pe o staţie locală cu Windows Vista

Durata: 15 minute

Tipul activităţii: Experiment

Sugestii: - elevii se pot organiza in grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru : Realizaţi setarea DNS- ului pe calculatorul la care lucraţi, urmând paşii indicaţi în fişa de mai jos:

Pasul 1: Click  Start  apoi  Control Panel

Pasul 2: Dublu click Nerwork and Sharing Center

Pasul 3: Alegeţi reţeaua şi apoi click pe  View status

Pasul  4: Click pe Properties

Pasul 5: Dublu click pe Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

Pasul 6:  Bifaţi  Use the following DNS server addresses

Pasul 7: Completaţi secţiunile  Preferred DNS  server  şi  Alternate DNS server cu valorile indicate şi apoi apăsaţi  OK

Pasul 8:  Deschideţi  Internet Explorer  şi verificaţi funcţionarea Internetului

## Tema2.Protocoale de nivel Transport

### Fişa de documentare 2. Nivelul Transport – funcţionare şi protocoale

Nivelul Transport – mod de funcţionare

Protocoale

Reţele

Aplicaţie

Transport

Internet

Reţea

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivelul Transport are rolul de a asigura calitatea comunicării, siguranţa liniei de transport, controlul fluxului şi detecţia controlului erorilor, fiind identic cu cel din modelul OSI.

Se caracterizează prin:

- schimb de date fiabil

- independenţă faţă de reţeaua utilizată

- independenţă faţă de aplicaţie

Este proiectat astfel încât să permită conversaţii între entităţile pereche din gazdele sursă, respectiv, destinaţie.

Nivelul Transport segmentează datele în sistemul sursă şi le reasamblează la destinaţie.

Serviciile nivelului Transport dau de asemenea posibilitatea utilizatorului să  ceară un nivel înalt de siguranţă pentru transportul datelor între gazde şi destinaţii.  Pentru obţinerea acestuia  este utilizată o relaţie orientată pe conexiune între capetele sistemelor care comunică, numită conexiune cap – la - cap.

Protocoale de nivel Transport

Protocolul TCP

TCP ( Transmission Control Protocol)  este un protocol  orientat pe conexiuni, care permite ca un flux de octeţi trimişi de un calculator să ajungă fără erori pe orice alt calculator din reţeaua Internet.

Principalele caracteristici ale TCP sunt:

- Transfer de date în flux continuu - datele circulă în acelaşi timp, în ambele sensuri ale conexiunii.

- Siguranţa transmisiei - recuperează pachetele transmise cu erori, pierdute sau cu număr de secvenţă eronat.

- Controlul fluxului de date – în transferul de date dintre două procese, când aplicaţia destinaţie trimite o confirmare către emitent,  se indică şi numărul permis de octeţi ce se pot recepţiona, pentru a se asigura că transmiterea rapidă de mesaje de către un emiţător, nu face ca un receptor lent să primească mai multe mesaje decât poate prelucra. În urma unui astfel de mesaj, emiţătorul îşi va dimensiona pachetele transmise la lungimea indicată de receptor.

- Multiplexarea - permite mai multor procese, care rulează pe acelaşi host, să utilizeze facilităţile protocolului TCP simultan.

- Controlul conexiunii - presupune stabilirea numărului de secvenţă şi a dimensiunii ferestrei, pentru fiecare pachet TCP.

Pentru a realiza transferul de date, TCP  fragmentează fluxul de octeţi în pachete şi transmite fiecare pachet la nivelul Internet. La destinaţie, procesul TCP receptor reasamblează pachetele primite într-un flux de ieşire.

Înainte de a începe transferul datelor, între cele două procese  utilizator (programe de aplicaţie) se stabileşte, prin intermediul reţelei, o conexiune logică numită circuit virtual.

Pentru a transmite datele, modulele TCP folosesc pachete IP. Fiecare pachet conţine după antetul IP, un antet TCP cu informaţii specifice acestui protocol, conform figurii de mai jos:

| Port sursă(16) |  | Port destinaţie(16) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de secvenţă(32) |  |  |  |
| Număr de confirmare(32) |  |  |  |
| Hlen(4) | Rezervat(6) | Biţi de cod(6) | Ferestre (16) |
| Sumă de control(16) |  | Indicator de urgenţă(16) |  |
| Opţiuni (0 sau 32 dacă există) |  |  |  |
| Date |  |  |  |

Antetul TCP

unde:

- portul sursă – numărul de port al celui ce face apelul;

- portul destinaţie – numărul portului apelat;

- numărul de secvenţă – numărul primului octet de date din cadrul segmentului curent de date;

- numărul de confirmare – valoarea următorului număr de secvenţă pe care sursa se aşteaptă să-l primească;

- Hlen – reprezintă lungimea antetului şi numărul de cuvinte de 32 biţi aflate în antet.

- rezervat – fixat la  0;

- biţi de cod – controlul unor funcţii;

- fereastra – indică numărul de octeţi, începând cu cel indicat prin numărul de confirmare, pe care cel ce trimite mesajul îi poate recepţiona.

- suma de control – suma câmpurilor de antet şi date, calculată pentru verificare ;

- indicatorul de urgenţă – permite identificarea poziţiei unor date de urgenţă, în cadrul protocolului TCP;

- opţiuni;

- date – datele protocolului nivelului superior.

Protocolul UDP

UDP (User Datagram Protocol) este un protocol ce trimite pachete independente de date, numite datagrame, de la un calculator către altul fără a garanta în vreun fel ajungerea acestora la destinaţie.

Ca şi segmentul TCP, segmentul UDP are la rândul său un antet, format din 64 biţi, ca în figura următoare.

| Port sursă(16) | Port destinaţie(16) |
| --- | --- |
| Lungime(16) | Sumă de control(16) |
| Date(dacă există) |  |

Antetul segmentului UDP

Unde:

- Portul sursă – numărul de port al celui care face apelul;

- Portul destinaţie – numărul portului apelat;

- Lungime – lungimea antetului şi a datelor UDP;

- Suma de verificare (checksum) – suma câmpurilor de antet şi date, calculată pentru verificare;

- Date – datele protocolului nivelului superior.

Protocolul UDP aduce în plus faţă de IP  numărul portului sursă şi numărul portului destinaţie. O datagramă UDP este plasată, împreună cu portul sursă şi portul destinaţie, într-un pachet IP, iar în câmpul protocol al pachetului IP se pune valoarea UDP.

UDP nu împarte fişierele care trebuiesc transmise în reţea în părţi mici;mesajului nesegmentat  îi ataşează două numere, reprezentând programul care trimite segmentul şi cel care îl primeşte Nu aşteaptă confirmarea de primire din partea calculatorului destinaţie şi nu efectuează retransmisii. Poate fi considerat un TCP simplificat , mai rapid dar mai nesigur.

Diagrama  unei conexiuni UTP

## Activitatea de învăţare 2.2.1. Antetul protocolului  TCP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Descrie protocoalele de nivel Transport

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să recunoşti antetul protocolului TCP

- Vei fi capabil să reconstitui antetul protocolului TCP

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în perechi.

Sarcina de lucru : Completează tabelul de mai jos astfel încât să reconstitui antetul protocolului TCP

Ferestre (16)

Biţi de cod (8)

Port sursă (16)

Număr de secvenţă (32)

Sumă de control (16)

Port destinaţie (16)

Date

Rezervat (8)

Hlen (4)

Indicator de urgenţă (16)

Opţiuni ( 0 sau 32 dacă există)

Număr de confirmare (32)

## Activitatea de învăţare 2.2.2. Protocolul TCP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Descrie protocoalele de nivel Transport

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti rolul protocolului TCP

- Vei fi capabil să recunoşti principalele caracteristici ale TCP

- Vei fi capabil să descrii modul de funcţionare al ferestrei glisante

- Vei fi capabil să descrii antetul protocolului TCP

- Vei fi capabil să prezinţi modul în care se realizează transferul datelor prin intermediul TCP

Durata: 30 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

TCP

Caracteristici

Transfer date

Fereastră glisantă

Definiţie

Antet

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, materialul on-line) obţine informaţii despre protocolul TCP şi organizează-le după modelul următor:

Dacă vrei să aprofundezi noţiunile învăţate, caută în careu  cuvintele ale căror definiţii sunt date mai jos.

P  V  X  U  L  F  L  O  R  T  N  O  C  U  F  Z

C  Z  N  W  H  P  M  K  O  F  H  H  V  O  M  Y

H  C  U  X  A  G  O  F  Q  G  N  F  L  M  D  Z

B  A  M  F  X  U  B  R  O  T  P  E  C  E  R  P

G  N  A  E  N  C  T  X  T  C  V  C  W  K  L  B

G  T  R  K  J  Q  R  Z  A  S  U  P  Q  E  W  N

S  E  S  U  O  H  G  Q  I  E  U  X  B  U  N  D

I  T  E  F  L  A  M  I  V  O  D  R  O  W  R  J

G  W  C  Z  I  N  N  S  Q  O  K  D  S  L  Y  J

U  Z  V  I  R  M  P  B  R  F  E  J  M  A  E  T

R  D  E  F  J  E  E  M  I  T  E  N  T  J  O  Y

A  T  N  E  G  R  U  R  O  T  A  C  I  D  N  I

N  E  T  F  J  Z  O  R  V  J  K  M  G  R  D  V

T  X  A  T  W  I  C  A  P  L  A  C  A  P  N  X

A  X  H  E  R  A  X  E  L  P  I  T  L  U  M  S

R  N  N  U  P  A  R  T  S  A  E  R  E  F  A  R

- Aplicaţia care trimite mesajul.

- Aplicaţia care primeşte mesajul.

- Numărul de port al celui ce face apelul.

- Caracteristică ce presupune asigurarea faptului că transmiterea rapidă de mesaje de către un emiţător, nu face ca un receptor lent să primească mai multe mesaje decât poate prelucra.

- Caracteristică ce presupune ca mai multe procese, care rulează pe acelaşi host, să utilizeze facilităţile protocolului TCP simultan.

- Caracteristică ce presupune recuperarea pachetelor transmise cu erori, pierdute sau cu număr de secvenţă eronat.

- Relaţie orientată pe conexiune între capetele sistemelor care comunică.

- Numărul primului octet de date din cadrul segmentului curent de date.

- Cel ce permite identificarea poziţiei unor date de urgenţă, în cadrul protocolului TCP.

- Numărul de octeţi, începând cu cel indicat prin numărul de confirmare, pe care cel ce trimite mesajul îi poate recepţiona.

- Header-ul protocolului TCP.

## Activitatea de învăţare 2.2.3. Caracteristici ale TCP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Descrie protocoalele de nivel Transport

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să descrii caracteristicile protocolului TCP

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Peer learning – metoda grupului de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 5 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să obţină informaţii despre una dintre următoarele caracteristici:

- Transfer de date în flux continuu

- Siguranţa transmisiei

- Controlul fluxului de date

- Multiplexarea

- Controlul conexiunii

Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată, cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

## Activitatea de învăţare 2.2.4. Antetul protocolului  UDP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Descrie protocoalele de nivel Transport

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să recunoşti antetul protocolului UDP

- Vei fi capabil să reconstitui antetul protocolului UDP

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în perechi.

Sarcina de lucru : Completează tabelul de mai jos astfel încât să reconstitui antetul protocolului UDP

Lungime  (16)

Port sursă (16)

Date (dacă există)

Sumă de control (16)

Port destinaţie (16)

## Activitatea de învăţare 2.2.5. Protocolul UDP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Descrie protocoalele de nivel Transport

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti rolul protocolului UDP

- Vei fi capabil să explici modul în care se realizează transferul datagramelor UDP

- Vei fi capabil să descrii diagrama asociată protocolului UDP

- Vei fi capabil să descrii antetul protocolului UDP

- Vei fi capabil să prezinţi modul în care se realizează transferul datelor prin intermediul UDP

Durata: 30 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

UDP

Diagrama

Transfer mesaje

Transfer datagrame

Definiţie

Antet

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, materialul on-line) obţine informaţii despre protocolul UDP  şi organizează-le după modelul următor:

## Activitatea de învăţare 2.2.6. TCP vs. UDP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Descrie protocoalele de nivel Transport

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile protocolului TCP

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile protocolului UDP

- Vei şti care sunt diferenţele şi asemănările dintre cele două protocoale

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adunaţi informaţii despre cele două protocoale de nivel Transport ( TCP şi  UDP), evidenţiind asemănările şi diferenţele dintre ele.

## Tema 3. Protocoale de nivel Internet

### Fişa de documentare 3 : Nivelul Internet: funcţionare şi protocoale

Nivelul Internet – mod de funcţionare

Protocoale

Reţele

Aplicaţie

Transport

Internet

Reţea

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Scopul nivelului Internet este de a trimite pachetele sursă din orice reţea către o alta şi să facă astfel încât acestea să ajungă la destinaţie indiferent de ruta şi reţeaua din care au fost transmise.

Nivelul Internet încapsulează pachetul într-o datagramă IP, completează antetul datagramei, utilizează algoritmul de dirijare pentru a determina dacă să livreze datagrama direct sau să o trimită unui router şi pasează datagrama interfeţei de reţea corespunzătoare pentru a fi transmisă.

Acest nivel corespunde nivelului Reţea al modelului OSI.

Protocolul  IP

Internet Protocol (IP) este un protocol prin care datele sunt trimise de la un calculator la altul prin intermediul Internetului. Fiecare calculator (host),  are o adresă IP unică, care îl identifică între toate computerele de pe Internet.

Adresele IP sunt date static de către administrator sau dinamic de DHCP sau BOOTP  şi depind de soft-ul de reţea .

Când se trimit sau primesc date, mesajul este împărţit în părţi mai mici numite pachete sau datagrame . Fiecare pachet cuprinde adresa celui care trimite datele, dar şi a celui care le primeşte.

O datagramă IP este formată din mai multe elemente, conform figurii de mai jos:

| Versiunea(4) | Lungimea antetului(6) | Prioritatea tipului şi serviciului(8) | Lungimea totală(16) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificare(16) |  |  | Semnalizări(3) |  | Deplasarea fragmentului(13) |
| Timp de viaţă(8) |  | Protocol(8) |  | Sumă de verificare antet(16) |  |
| Adresa IP sursă(32) |  |  |  |  |  |
| Adresa IP destinaţie(32) |  |  |  |  |  |
| Opţiuni (0 sau 32 dacă există) |  |  |  |  |  |
| Date(variază dacă există) |  |  |  |  |  |

Datagramă IP

Pachetele pot să sosească într-o ordine diferită faţă de cea în care au fost trimise, iar dacă se doreşte livrarea lor ordonată, rearanjarea este realizată de către nivelurile superioare.

Comunicaţia în Internet funcţionează după cum urmează:

- Nivelul transport preia şiruri de date şi le divide în datagrame.

- Fiecare datagramă este transmisă prin Internet, fiind eventual fragmentată în unităţi mai mici pe parcurs.

- Când toate fragmentele ajung la destinaţie ele sunt reasamblate de nivelul reţea în datagrama originală.

Protocolul ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol) este un protocol din suita TCP/IP care foloseşte la semnalizarea şi diagnosticarea problemelor din reţea. Mesajele ICMP sunt încapsulate în interiorul pachetelor IP.

| IP header | ICMP mesaj |
| --- | --- |

Pachet IP

Încapsularea mesajelor ICMP într-un pachet IP

ICMP poate genera un mare număr  de pachete care trimise în reţea către o destinaţie pot întoarce informaţii utilizate de administratorul de sistem sau de softuri de monitorizare a reţelei la depanarea şi optimizarea  hardware şi software.

| Tip | Cod | Suma de control |
| --- | --- | --- |
| Conţinutul mesajului |  |  |

Formatul protocolului ICMP

Există o serie de mesaje ICMP, dintre care cele mai importante sunt:

- Mesajul  DESTINAŢIE INACCESIBILĂ

- Mesajul TIMP DEPĂŞIT

- Mesajul PROBLEMĂ DE PARAMETRU

- Mesajul OPRIRE SURSĂ

- Mesajul REDIRECTARE

- Mesajele CERERE ECOU şi RĂSPUNS ECOU

- Mesajele CERERE AMPRENTĂ DE TIMP şi  RĂSPUNS AMPRENTĂ DE TIMP

Protocolul RIP

RIP (Routing Information Protocol)  este un protocol de routare, fiind un protocol „distance vector”, adică un protocol care cere ca  router-ele să paseze periodic copii ale tabelelor de routare vecinilor cei mai apropiaţi din reţea.

Fiecare destinatar adaugă la tabelă  propria "valoare" distanţă şi o expediază vecinilor săi cei mai apropiaţi. Acest proces se desfăşoară în toate direcţiile între router-ele aflate în imediată vecinătate.

Există două versiuni RIP:

- Versiunea 1 - foloseşte classful routing, adică toate dispozitivele din reţea trebuie sa folosească aceeaşi mască.

- Versiunea a doua - asigură classless routing, adică RIP-ul 2 trimite informaţii referitoare la mască.

RIP  foloseşte trei tipuri de timpi pentru a-şi desfăşura activitatea aşa cum trebuie:

- route update timer - reprezintă intervalul de timp după care un router trimite update-ul ce conţine întreaga tabelă de rutare;

- route invalid timer - timpul după care un router declară o anumită rută ca fiind invalidă.

- route flush timer - timpul care se scurge de la declararea unei rute ca fiind invalidă şi până la ştergerea ei din tabela de rutare.

Diagramă a protocolului RIP

Protocolul ARP

ARP (Address Resolution Protocol) este folosit pentru a converti adresa Internet Protocol (IP) în corespondenţa sa fizică numită  MAC (Media Access Control).

Adresa fizică odată aflată este inclusă într-o tabelă aflată în memoria RAM a calculatorului sursă.

Fiecare calculator din reţea are propria tabelă ARP în care înregistrează adresele MAC şi IP ale gateway-ului, precum şi propriile sale adrese MAC şi IP. Când vrea să transmită ceva în reţea, fiecare calculator apelează la aceste informaţii.

Modul  de  funcţionare al ARP:

- În momentul în care un dispozitiv încearcă să trimită ceva către un alt dispozitiv din reţea prin Ethernet, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să determine adresa MAC a ţintei. Mapările  IP-to-MAC sunt derivate din  ARP cache-ul  aflat în cadrul fiecărui dispozitiv.

- Dacă adresa IP nu apare in cache-ul dispozitivului, acesta nu poate trimite un mesaj către ţinta sa. El trebuie mai întâi să trimită o cerere ARP în subreţeaua  locală.

- Host-ul cu IP-ul respectiv va trimite un ARP reply ca răspuns al cererii, permiţând în acest fel dispozitivului care vrea să trimită mesajul să updateze cache-ul şi să înceapă trimiterea efectivă a mesajului.

Diagramă a protocolului ARP

Protocolul RARP

RARP ( Reverse Address Resolution Protocol ) este inversul lui ARP permiţând  aflarea adresei IP  atunci când se cunoaşte adresa fizică (MAC)

Când o  staţie de lucru difuzează adresa sa MAC şi  solicită o adresă IP, serverul RARP este responsabil de tratarea acestei cereri şi furnizarea unui răspuns. El deţine de obicei tabele de corespondenţă adresă MAC - adresă IP, caută adresa IP ce corespunde adresei MAC a solicitantului şi transmite un răspuns acestuia.

Diagrama RARP

## Activitatea de învăţare 3.3.1. Antetul protocolului IP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifica protocoalele de nivel Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să recunoşti antetul unei datagrame a  protocolului IP

- Vei fi capabil să reconstitui antetul unei datagrame a protocolului IP

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în perechi.

Sarcina de lucru : Completează tabelul de mai jos astfel încât să reconstitui antetul unei datagrame a protocolului IP.

Versiunea(4)

Lungimea totală(16)

Prioritatea tipului şi serviciului(8)

Identificare(16)

Lungimea antetului(6)

Semnalizări(3)

Deplasarea fragmentului(13)

Adresa IP sursă(32)

Timp de viaţă(8)

Protocol(8)

Sumă de verificare antet(16)

Adresa IP destinaţie(32)

Date(variază dacă există)

Opţiuni (0 sau 32 dacă există)

## Activitatea de învăţare 3.3.2. Protocolul ICMP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifică protocoalele de nivel Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti rolul protocolului ICMP

- Vei fi capabil să descrii încapsularea mesajului ICMP

- Vei fi capabil să prezinţi mesajele folosite de ICMP

- Vei fi capabil să descrii formatul protocolului ICMP

Durata: 20 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, materialul on-line) obţine informaţii despre protocolul ICMP şi organizează-le după modelul următor:

ICMP

Rol

Mesaje

Încapsulare

Format

## Activitatea de învăţare 3.3.3. Mesaje  ICMP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifică protocoalele de nivel Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi mesajele protocolului ICMP

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Peer learning – metoda grupului de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 7 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să obţină informaţii despre unul dintre următoarele mesaje:

- Mesajul  DESTINAŢIE INACCESIBILĂ

- Mesajul TIMP DEPĂŞIT

- Mesajul PROBLEMĂ DE PARAMETRU

- Mesajul OPRIRE SURSĂ

- Mesajul REDIRECTARE

- Mesajele CERERE ECOU şi RĂSPUNS ECOU

- Mesajele CERERE AMPRENTĂ DE TIMP şi  RĂSPUNS AMPRENTĂ DE TIMP

Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată, cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

## Activitatea de învăţare 3.3.4. ARP vs. RARP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifică protocoalele de nivel Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile protocolului ARP

- Vei fi capabil să prezinţi caracteristicile protocolului RARP

- Vei şti care sunt diferenţele şi asemănările dintre cele două protocoale

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Învăţare prin categorisire

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adunaţi informaţii despre  protocoalele ARP şi RARP, evidenţiind asemănările şi diferenţele dintre ele.

## Activitatea de învăţare 3.3.5. Protocolul RIP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifică protocoalele de nivel Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi versiunile protocolului RIP

- Vei şti să descrii timpii folosiţi de către protocolul RIP

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Peer learning – metoda grupului de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 5 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să completeze câte un cartonaş din cele de mai jos, cu cerinţele respective. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată, cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

RIP versiunea 1

Rip versiunea 2

Route flush timer

Route invalid timer

Route update timer

## Activitatea de învăţare 3.3.6.RIP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Descrie protocoalele de nivel Transport

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti rolul protocolului RIP

- Vei fi capabil să prezinţi principalele caracteristici ale protocolului RIP

- Vei fi capabil să descrii diagrama asociată protocolului RIP

- Vei fi capabil să prezinţi versiunile protocolului RIP

- Vei fi capabil să prezinţi timpii folosiţi de către protocolul RIP

Durata: 30 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

RIP

Diagrama

Timpi activitate

Caracteristici

Definiţie

Versiuni

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, materialul on-line) obţine informaţii despre protocolul RIP  şi organizează-le după modelul următor:

## Activitatea de învăţare 3.3.7. Recunoaşte protocolul

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifică protocoalele de nivel Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să recunoşti rolul fiecărui protocol de  nivel Internet

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Împerechere (potrivire)

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în perechi.

Sarcina de lucru : Completează tabelul de mai jos. În coloana a doua scrie numele protocolului al cărui rol este enunţat în prima coloană.

IP

ICMP

RIP

ARP

RARP

| Converteşte adresa Internet Protocol (IP) în corespondenţa sa fizică numită MAC (Media Access Control). |  |
| --- | --- |
| Permite aflarea adresei IP atunci când se cunoaşte adresa fizică (MAC). |  |
| Protocol prin care datele sunt trimise de la un calculator la altul prin intermediul Internetului |  |
| Protocol care cere ca router-ele să paseze periodic copii ale tabelelor de routare vecinilor cei mai apropiaţi din reţea. |  |
| Foloseşte la semnalizarea şi diagnosticarea problemelor din reţea. |  |

## Activitatea de învăţare3.3.8. Setare IP pe staţie locală

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifică protocoalele de nivel Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să setezi IP- ul pe o staţie locală cu Windows Vista

Durata: 15 minute

Tipul activităţii: Experiment

Sugestii: - elevii se pot organiza in grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru : Realizaţi setarea IP- ului pe calculatorul la care lucraţi, urmând paşii indicaţi în fişa de mai jos:

Pasul 1: Click  Start  apoi  Control Panel

Pasul 2: Dublu click Nerwork and Sharing Center

Pasul 3: Alegeţi reţeaua şi apoi click pe  View status

Pasul  4: Click pe Properties

Pasul 5: Dublu click pe Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

Pasul 6:  Bifaţi  Use the following IP address

Pasul 7: Completaţi secţiunile  IP adress, Subnet mask şi Default getaway  cu valorile indicate şi apoi apăsaţi  OK

Pasul 8:  Deschideţi  Internet Explorer  şi verificaţi funcţionarea Internetului

## Activitatea de învăţare 3.3.9. Protocoale de nivel Internet

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifică protocoalele de nivel Internet

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de protocoale de nivel Internet şi caracteristicile lor

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Cubul

Sugestii: Elevii se grupează în 6 grupe

zSarcina de lucru: Folosiţi un cub care semnifică, în mod simbolic, tema ce urmează a fi explorată: Protocoale de nivel Internet. Cubul are înscrise pe fiecare dintre feţele sale: Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează.

Argumentează

Analizează

Aplică

Compară

Descrie

Asociază

Pe tablă / flip chart, profesorul detaliază cerinţele de pe feţele cubului cu următoarele:

Descrie: Descrie unul dintre protocoalele de nivel Internet.

Compară:  Compară protocoalele ARP şi RARP.

Analizează: Analizează unul dintre protocoalele de routare

Asociază: Asociază protocoalele de nivel Internet în funcţie de categoria sa( transfer date, control, conversie adrese).

Aplică:  Setează IP-ul pe staţia pe care lucrezi.

Argumentează: Nivelul Internet cuprinde protocoale de conversie a adresei. De exemplu, pentru a converti adresa IP în adresă MAC se utilizează protocolul ARP. Argumentează răspunsul.

Conducătorul fiecărui grup va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din perspectiva cerinţei care a căzut pe faţa superioară a cubului şi va înregistra totul pe o foaie de flip-chart.

După 15 minute, grupurile se reunesc în plen şi vor împărtăşi clasei rezultatul analizei. Afişaţi  pe tablă / flip- chart rezultatele întregii discuţii..

## Activitatea de învăţare 3.3.10. Protocoale TCP/IP

Competenţa/Rezultatul învăţării: Exemplifică protocoalele de nivel Internet/ Prezintă protocoalele de nivel Aplicaţie/ Descrie protocoalele de nivel Transport

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de protocoale

- Vei fi capabil să corelezi protocolul cu rolul său

- Vei şti corelezi protocolul cu nivelul cărui îi aparţine

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Concasare

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adună următoarele informaţii despre 3 protocoale de nivel Aplicaţie, 1 protocol de nivel Transport şi 3 protocoale de nivel Internet: nume, nivel, rol. Prezintă rezultatul sub formă de tabel, după modelul următor:

| NUME PROTOCOL | NIVEL | ROL |
| --- | --- | --- |

## Tema 4. Porturi de comunicare a protocoalelor

### Fişa de documentare 4 : Porturi de comunicare

Când un calculator  vrea să se conecteze la un server web, el se conectează de fapt la o adresă IP. Când se face conectarea, în afară de adresa IP trebuie specificat şi portul la care se doreşte conectarea.  Un port  este un număr întreg pe 16 biți, folosit, de protocoalele de comunicație în rețea, pentru a identifica cărui protocol sau aplicație de nivel superior trebuie să-i livreze mesaje.

Numerele de porturi sunt utilizate pentru a ține evidența diferitelor conversații ce traversează rețeaua în același timp.

Server WEB

PC

_______

______

____

INTERNET

Port 80

Diagramă transmitere date prin portul 80

Se împart în trei categorii:

- Well-known – numere de porturi cu valori cuprinse între 0 și 1023. Porturile well-known sunt de obicei impare.

- Registered - numere de porturi cu valori cuprinse între 1024 și 49151

- Private - numere de porturi cu valori cuprinse între 49151 -65535

Cele mai cunoscute porturi sunt :

| Port | Protocol |
| --- | --- |
| 20 | FTP- pentru transfer date |
| 21 | FTP- pentru control |
| 23 | Telnet |
| 25 | SMTP |
| 53 | DNS |
| 7 | ICMP |
| 80 | HTTP |
| 520 | RIP |

## Activitatea de învăţare 4.4.1. Porturi de comunicaţie

Competenţa/Rezultatul învăţării: Analizează porturile de comunicare a protocoalelor

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti noţiunea de port de comunicaţie

- Vei fi capabil să recunoşti principalele categorii de porturi

- Vei fi capabil să prezinţi cele mai importante porturi

Durata: 20 minute

Tipul activităţii:Diagramă păianjen

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

PORT

Definiţie

Cele mai cunoscute porturi

Categorii numere de porturi

Diagramă transmitere date prin porturi

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, materialul on-line) obţine informaţii despre porturile de comunicaţie şi organizează-le după modelul următor:

## Dacă vrei să aprofundezi noţiunile învăţate, rezolvă rebusul de mai jos:

|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Numere de porturi cu valori cuprinse între  49150 şi 65535

- Autoritatea pentru desemnarea numerelor internet

- Numere de porturi cu valori cuprinse între 0 şi 1023

- Numere de porturi cu valori cuprinse între 1024 şi 65535

- Număr întreg pe 16 biți, folosit, de protocoalele de comunicație în rețea, pentru a identifica cărui protocol sau aplicație de nivel superior trebuie să-i livreze mesaje.

## Activitatea de învăţare 4.4.2. Porturi şi protocoale

Competenţa/Rezultatul învăţării: Analizează porturile de comunicare a protocoalelor

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să prezinţi cele mai importante porturi şi protocoalele care le folosesc

Durata: 15 minute

Tipul activităţii:Potrivire (împerechere)

Sugestii: - elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru :Completaţi tabelul de mai jos. Unde aveţi numărul de port  scrieţi protocolul care îl utilizează, iar unde aveţi protocolul, scrieţi portul pe care acesta îl foloseşte.

| 20 |  |
| --- | --- |
|  | FTP- pentru control |
| 23 |  |
|  | SMTP |
|  | DNS |
| 7 |  |
| 80 | HTTP |
| 520 |  |

## Activitatea de învăţare 4.4.3. Porturi

Competenţa/Rezultatul învăţării: Analizează porturile de comunicare a protocoalelor

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să identifici diferitele tipuri de porturi

- Vei fi capabil să corelezi portul cu  protocolul care îl utilizează

- Vei şti corelezi portul cu tipul căruia îi aparţine

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Concasare

Sugestii: - elevii pot lucra individual  sau  se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru : Folosind surse diverse (Internet, caietul de notiţe, reviste, materialul on-line) adună următoarele informaţii despre 10 dintre cele mai cunoscute porturi de comunicaţie: număr, tip, protocol. Prezintă rezultatul sub formă de tabel, după modelul următor:

| NUMĂR PORT | TIP | PROTOCOL |
| --- | --- | --- |

## Activitatea de învăţare 4.4.4. Comunicare prin porturi

Competenţa/Rezultatul învăţării: Analizează porturile de comunicare a protocoalelor

Obiectivul/obiective vizate:

- Vei fi capabil să defineşti noţiunea de port

- Vei fi capabil să distingi diferitele categorii de porturi

- Vei fi capabil să corelezi portul cu protocolul care îl utilizează

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: Peer learning – metoda grupului de experţi

Sugestii: - elevii se vor împărţi în 6 grupe

Sarcina de lucru : Fiecare grupă trebuie să completeze câte un cartonaş din cele de mai jos, cu cerinţele respective. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în subtema studiată reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată, cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

Porturi

Un port reprezintă:

Well-known

Porurile well-known sunt:

Portul 20

Portul 20 este utilizat:

Private

Porturile private sunt :

Registred

Porturile registred sunt:

Portul 21

Portul 21 este utilizat:

# III. Glosar

| TERMEN | DEFINIŢIE |
| --- | --- |
| ARP | Protocol de nivel Internet ce converteşte adresa IP in corespondenta sa fizică |
| BOOTP | Protocol ce realizează alocarea automata a adreselor IP |
| BROWSER | Aplicaţie client de tip hipertext bazată pe o interfaţă grafică utilizator, care permite accesarea de documente hipertext şi alte servicii aflate pe servere din Internet |
| CHECKSUM | Suma câmpurilor de antetul TCP şi date, calculată pentru verificare |
| CLIENT | Nod sau program software care solicită servicii de la un server |
| DATA | Comanda SMTP ce specifică conţinutul mesajului |
| DATAGRAMA IP | Principala unitate de informaţie din cadrul Internet |
| DHCP | Este o modalitate rapidă şi simplă de a asigna adrese IP unui număr mare de clienţi |
| DNS | Protocol care traduce adresele Internet literale în adrese Internet numerice, adrese utilizate de un calculator pentru a găsi un calculator receptor. |
| DOWNLOAD | Operaţie prin care se realizează transferul fişierelor de pe un calculator la distanţă pe calculatorul local |
| EHLO | Comanda SMTP de identificare a computerului expeditor cu cerere de mod extins |
| EMITENT | Calculatorul care trimite mesajul |
| ETHERNET | Familie de tehnologii de reţele de calculatoare, bazate pe transmisia cadrelor şi utilizate la implementarea reţelelor locale de tip LAN. |
| FEREASTRA | Numărul de octeţi, începând cu cel indicat prin numărul de confirmare, pe care cel ce trimite mesajul îi poate recepţiona |
| FRAME | Grupare logica de informaţii, expediată ca o unitate a stratului legăturilor de date printr-un mediu de transmisie |
| FTP | Serviciul ce dă posibilitatea utilizatorilor de a transfera fişiere de la un calculator aflat în Internet, care se numeşte remote host, pe calculatorul local. |
| HELO | Comanda SMTP prin care se identifică expeditorul mesajului |
| HLEN | Lungimea antetului şi numărul de cuvinte de 32 biţi aflate în antetul TCP. |
| HOST | Sistem calculator intr-o reţea |
| HTML | Protocol de descriere a documentelor pentru ca ele să fie afişate în cel mai favorabil format pe ecranul terminalului. |
| HTTP | Protocol utilizat pentru a transmite informaţii între un program de navigare Web (browser) şi un server Web, fiind un protocol de tip text |
| IANA | Autoritatea pentru desemnarea numerelor internet |
| ICMP | Protocol care foloseşte la semnalizarea şi diagnosticarea problemelor din reţea |
| IERARHIE | Sistem de subordonare a treptelor sau gradelor inferioare faţă de cele superioare |
| INTERNET | Reţeaua mondială unică de computere interconectate prin protocoalele (regulile) de comunicare TCP/IP |
| IP | Protocol prin care datele sunt trimise de la un calculator la altul prin intermediul Internetului |
| MAIL FROM | Comanda SMTP prin care se specifică expeditorul unui mesaj |
| MULTIPLEXARE | Proprietate a protocolului TCP ce permite mai multor procese, care rulează pe acelaşi host, să utilizeze facilităţile protocolului TCP simultan |
| PORT | Număr întreg pe 16 biți, folosit, de protocoalele de comunicație în rețea, pentru a identifica cărui protocol sau aplicație de nivel superior trebuie să-i livreze mesaje. |
| PRIVATE | Numere de porturi cu valori cuprinse între 49151 -65535 |
| PROTOCOL | Descriere formală a unui set de reguli şi convenţii care guvernează modul cum se realizează schimbul de informaţii între dispozitivele unei reţele |
| QUIT | Comanda SMTP prin care se termină o sesiune |
| RARP | Protocol de nivel Internet ce converteşte adresa fizică (MAC) în corespondenta sa IP |
| RCPT TO | Comanda SMTP prin care se specifică destinatarul unui mesaj |
| RECEPTOR | Calculatorul care primeste mesajul |
| REGISTRED | Numere de porturi cu valori cuprinse între 1024 și 49151 |
| REMOTE ADMINISTRATOR | Soft de control la distanţă care permite să se lucreze de la distanţă pe un computer, de pe alt computer din reţea ca si cum ai fi lângă el în timp real. |
| REMOTE HOST | Calculator aflat la distanţă, în Internet, de pe care se pot transfera informaţii |
| RESOLVER | Resolver-ul DNS este un program care extrage informaţiile din severele de nume, ca răspuns la cererile unor clienţi. |
| RIP | Protocol de routare, fiind un protocol „distance vector”, adică un protocol care cere ca router-ele să paseze periodic copii ale tabelelor de routare vecinilor cei mai apropiaţi din reţea. |
| ROUTARE | Proces de găsire a unei căi către un host destinaţie |
| ROUTER | Dispozitiv al stratului reţea care utilizează una sau mai multe metrici pentru a determina calea optimă de-a lungul căreia ar trebui să fie trimis traficul de reţea |
| RSET | Comanda SMTP de resetare |
| SERVER | Nod sau program software care furnizează servicii către clienţi |
| SMTP | Protocol simplu, folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe Internet. |
| TCP | Protocol orientat pe conexiuni, care permite ca un flux de octeţi trimişi de un calculator să ajungă fără erori pe orice alt calculator din reţeaua Internet. |
| TELNET | Program simplu, pe bază de text, care permite clientului să se conecteze la alt computer, utilizând Internetul. |
| UDP | Protocol ce trimite pachete independente de date, numite datagrame, de la un calculator către altul fără a garanta în vreun fel ajungerea acestora la destinaţie. |
| UPLOAD | Operaţie prin care se realizează transferul fişierelor de pe un calculator local pe unul la distanţă |
| VERIFY | Comanda SMTP prin care se verifică o adresă |
| WELL-KNOWN | Numere de porturi cu valori cuprinse între 0 și 1023 |
| WWW | Reţea de servere Internet, de mari dimensiuni, ce furnizează servicii hipertext şi alte servicii, către terminalele ce execută aplicaţii client |

# IV. Bibliografie

- ***. La www.unsite.ro/pag.html, 23.04.2009

- CCNA (2005) -Ghid de studiu independent, Bucureşti:Editura Bic All

- Peterson, Larry., Davie, Bruce .(2001). Reţele de calculatoare.O abordare sistematică, Bucureşti:Editura ALL Educational

- Cristea, Valentin.,Nicolae, Ţăpuş.(1992).Reţele de calculatoare,Bucureşti:Editura Teora

- Bănică, Ion. (1998).Reţele de comunicaţii între calculatoare, Bucureşti:Editura Teora

- Munteanu, Adrian., Greavu, Valerică.(2006),Rețele de calculatoare, proiectare și administrare, Iași:Editura Polirom

- Held, Gilbert. (1998), Comunicații de date, București: Editura Teora

- ***.La www.iana.org/assignments/port-numbers.  10.05.2009

- ***. La http://www.wikipedia.org/. 04-12.05.2009

- ***.La http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ro-RO/help/81b6d4b7-905e-4d70-8379-7934913fedb01048.mspx . 10.05.2009

- ***. La  http://students.info.uaic.ro/~bpistol/doc/protocoale-routare/ 04.05.2009

- ***. La http://fpce9.fizica.unibuc.ro/telecom/internet_prot_ip.htm. 30.04.2009

- *** La http://www.cs.ubbcluj.ro/~rlupsa/edu/retele-2003/c11.html. 10.05.2009

- ***. La http://www.link.ro/articole/tcpip.htm 10.05.2009

- ***. La http://studentclub.ro/tiberiur/archive/2005/11/11/12211.aspx 09.05.2009

- ***. La http://cisco.netacad.net 25.04.2009

- ***. La http://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/net/docs 02.05.2009

- ***.La http://www.dcd.uaic.ro/default.php?pgid=58&t=site 03.05.2009

- ***.La jan.newmarch.name/distjava/ socket/lecture.html 03.05.2009

- ***.La www.easyzonecorp.net/ network/view.php?ID=285 11.05.2009

- ***.La http://www.stud.usv.ro 10.05.2009

- ***.La http://profs.info.uaic.ro/~busaco/ 28.04.2009

- ***.La http://www.runceanu.ro 27.04.2009

- ***.La http://webhost.uoradea.ro/cpopescu/ 30.04.2009