Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Titlul modulului: Reţele de comunicaţii

Material de învăţare – partea I

Domeniul: ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI

Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii

Nivel 3

2009

AUTOR:

ILIE ANDREI – Profesor grad didactic I

COORDONATOR:

MIRELA LIE – Profesor grad didactic I

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

GABRIELA CIOBANU – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Resurse	7

Tema 1. REŢELE DE TELECOMUNICAŢII	8

Fişa de documentare 1.1: Apariţia şi evoluţia reţelelor de telecomunicaţii	8

Activitatea de învăţare 1.1.1 – Componentele de bază ale unei reţele telefonice	10

Activitatea de învăţare 1.1.2 – Reţeaua telefonică	11

Fişa de documentare 1.2: Tipuri de reţele de comunicaţii electronice	13

Activitatea de învăţare 1.2.1 – Evoluţia reţelelor de telecomunicaţii	15

Fişa de documentare 1.3: Topologii de reţele de comunicaţii electronice	16

Activitatea de învăţare 1.3.1.: Topologii de reţele de comunicaţii electronice	19

Activitatea de învăţare 1.3.2 – Subreţea de telecomunicaţii	20

Tema 2: REŢELE PUBLICE PSTN	21

Fişa de documentare 2.1: Reţeaua de telefonie publică (PSTN)	21

Activitatea de învăţare 2.1: Reţeaua de telefonie publică (PSTN)	25

Activitatea de învăţare 2.2: Transmisia în banda vocală	26

Tema 3: REŢELE TELEFONICE PRIVATE PABX	27

Fişa de documentare 3: Structura unei reţele de acces prin PABX	27

Activitatea de învăţare 3.1: Reţeaua de acces prin PABX	31

Activitatea de învăţare 3.2: Centrale PABX	32

Tema 4: REŢELE ISDN	33

Fişa de documentare 4.1: Structura reţelei de tip ISDN	33

Activitatea de învăţare 4.1.1: Structura reţelei de tip ISDN	37

Activitatea de învăţare 4.1.2: Interfeţe de acces în reţeaua ISDN	38

Tema 4: REŢELE ISDN	39

Fişa de documentare 4.2: Serviciile reţelei de tip ISDN	39

Activitatea de învăţare 4.2.1: Transmisii numerice pe linia de abonat cu           două fire metalice	42

Activitatea de învăţare 4.2.2: Caracterizarea reţelei de tip ISDN	43

Tema 5: REŢELE DE CABLU TV (CATV)	44

Fişa de documentare 5.1:  Structura unei reţele CATV	44

Activitatea de învăţare 5.1.1: Apariţia reţelei CATV	50

Activitatea de învăţare 5.1.2: Reţeaua CATV	51

Fişa de documentare 5.2:  Acces la Internet prin reţele CATV	53

Activitatea de învăţare 5.2.1: Standardul DOCSIS	59

Activitatea de învăţare 5.2.2: Caracteristicile transmisiilor bidirecţionale şi                          cu partajare în frecvenţă	60

Tema 6: REŢELE DE ACCES CU ADSL/VDSL	61

Fişa de documentare 6.1: Particularităţi ale reţelei de acces cu ADSL/VDSL	61

Activitatea de învăţare 6.1.1: Reţeaua cu acces ADSL	64

Activitatea de învăţare 6.1.2: Caracteristicile reţelei cu acces ADSL	65

Activitatea de învăţare 6.1.3: Instalarea şi utilizarea unor dispozitive şi echipamente specifice accesului de tip ADSL – Fişă de lucru	66

Fişa de documentare 6.2: Funcţionarea echipamentelor ADSL/VDSL	67

Activitatea de învăţare 6.2.1: Tehnologii ADSL şi VDSL	72

Activitatea de învăţare 6.2.2: Modemuri ADSL şi VDSL	73

III. Glosar	74

IV. Bibliografie	76

# I. Introducere

Materialul de învăţare are rolul de a conduce elevul la dobândirea competenţelor  „Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice” şi „Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice”.

Domeniul: Electronică şi Automatizări

Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii

Nivelul de calificare: 3

Materialul cuprinde:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

- glosar

Prezentul material de predare, se adresează cadrelor didactice care predau în cadrul liceului tehnologic, profil Tehnic, calificarea Tehnician de telecomunicaţii.

| Competenţa / Rezultatul învăţării | Teme | Elemente component e |
| --- | --- | --- |
| Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice | - Tema 1 Reţele de telecomunicaţii | - Fişa de documentare 1.1. – Apariţia şi evoluţia reţelelor de telecomunicaţii |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.1. – Componentele de bază ale unei reţele telefonice |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.1.2. – Reţeaua telefonică |
|  | - Tema 1 Reţele de telecomunicaţii | - Fişa de documentare 1.2. – Tipuri de reţele de comunicaţii electronice |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.2. – Evoluţia reţelelor de telecomunicaţii |
|  | - Tema 1 Reţele de telecomunicaţii | - Fişa de documentare 1.3. – Topologii de reţele de comunicaţii electronice |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.3.1. – Topologii de reţele de comunicaţii electronice |
|  |  | - Activitatea de învăţare 1.3.2. – Subreţea de telecomunicaţii |
|  | - Tema 2 Reţele telefonice publice PSTN | - Fişa de documentare 2.1. Reţeaua de telefonie publică (PSTN) |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.1. Reţeaua de telefonie publică (PSTN) |
|  |  | - Activitatea de învăţare 2.2 Transmisia în banda vocală |
| Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice | - Tema 3. Reţele telefonice private PABX | - Fişa de documentare 3. Structura unei reţele de acces prin PABX |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.1. Reţeaua de acces prin PABX |
|  |  | - Activitatea de învăţare 3.2. Centrala PABX |
| Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice | - Tema 4 Reţele ISDN | - Fişa de documentare 4.1. – Structura reţelei de tip ISDN |
|  |  | - Activitatea de învăţare 4.1. 1 – Structura reţelei de tip ISDN |
|  |  | - Activitatea de învăţare 4.1. 2 – Interfeţe de acces în reţeaua ISDN |
|  | - Tema 4 Reţele ISDN | - Fişa de documentare 4.2 – Serviciile reţelei de tip ISDN |
|  |  | - Activitatea de invatare 4.2.1. – Transmisii numerice pe linia de abonat cu două fire metalice |
|  |  | - Activitatea de învăţare 4.2.2. – Caracterizarea reţelei de tip ISDN |
| Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice | - Tema 5 Reţele de cablu TV (CATV) | - Fişa de documentare5.1 – Structura unei reţele CATV |
|  |  | - Activitatea de învăţare 5.1. 1 – Apariţia reţelei CATV |
|  |  | - Activitatea de învăţare 5.1. 2 – Reţeaua CATV |
|  | - Tema 5 Reţele de cablu TV (CATV) | - Fişa de documentare 5.2 – Serviciile reţelei de tip ISDN |
|  |  | - Activitatea de învăţare 5.2.1. – Standardul DOCSIS |
|  |  | - Activitatea de învăţare 5.2.2. – Caracteristicile transmisiilor bidirecţionale şi cu partajare în frecvenţă |
| Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice | - Tema 6 Reţele de acces cu ADSL/VDSL | - Fişa de documentare 6.1 – Particularităţi ale reţelei de acces cu ADSL/VDSL |
|  |  | - Activitatea de învăţare 6.1. 1 – Reţeaua cu acces ADSL |
|  |  | - Activitatea de învăţare 6.1. 2 – Caracteristicile reţelei cu acces ADSL |
|  |  | - Activitatea de învăţare 6.1. 3– Instalarea şi utilizarea unor dispozitive şi echipamente specifice accesului de tip ADSL |
|  | - Tema 6 Reţele de acces cu ADSL/VDSL | - Fişa de documentare 6.2 – Funcţionarea echipamentelor ADSL/VDSL |
|  |  | - Activitatea de învăţare 6.2.1. – Tehnologii ADSL şi VDSL |
|  |  | Activitatea de învăţare 6.2.2. – Modemuri ADSL şi VDSL |

Absolventul nivelului trei , calificarea Tehnician de telecomunicaţii, va fi capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a reţelelor de telecomunicaţii, să utilizeze elementele de bază în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Testează prototipurile, concepe şi realizează scheme de montaj ale echipamentelor de telecomunicaţii, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele de telecomunicaţii în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor. Va fi capabil să localizeze şi să remedieze deranjamentele apărute în reţea.

# II. Resurse

Prezentul material de învăţare cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite de elevi:

- fişe de documentare

- activităţi de învăţare

Elevii pot folosi atât materialul prezent (în forma printată) cât şi varianta echivalentă online.

## Tema 1. REŢELE DE TELECOMUNICAŢII

### Fişa de documentare 1.1: Apariţia şi evoluţia reţelelor de telecomunicaţii

O reţea de telecomunicaţii corespunde unui ansamblu de linii de transmisie şi noduri (centre de comutare), dispuse astfel încât mesajele pot să treacă dintr-un punct al reţelei spre oricare alt punct, prin intermediul mai multor linii şi prin diverse noduri.

Evoluţia convorbirilor telefonice a fost dependentă de dezvoltarea reţelei telefonice şi a traversat mai multe etape, identificarea cronologică fiind aproximativ următoarea:

- necesitatea convorbirilor telefonice universale (“oricine cu oricine”), a determinat proiectarea şi impunerea ca soluţie tehnică  CENTRALA DE COMUTAŢIE;

- necesitatea realizării unei reţele de telecomunicaţii eficiente şi economice, a determinat proiectarea   ECHIPAMENTUL DE TRANSMISIE MULTIPLEXATĂ;

- necesitatea ca legătura dintre două telefoane să se facă fără existenţa unui intermediar, a determinat proiectarea  CENTRALA TELEFONICĂ AUTOMATĂ.

Prin urmare reţeaua telefonică s-a dezvoltat astfel:

- mai întâi au fost conectaţi abonaţii situaţi în aceeaşi zonă la un “repartitor” comun deservit de un operator, ceea ce a determinat apariţia centralelor telefonice;

- apoi zonele, au fost conectate între ele  ceea ce a determinat apariţia conexiunilor interurbane (cabluri interurbane);

- au fost găsite soluţii de eficientizare economică a conexiunilor dintre centrele de conectare a abonaţilor, ceea ce a determinat apariţia tehnicilor de multiplexare;

- a fost soluţionată realizarea selecţiei în mod automat, determinând apariţia centralei telefonice automate.

În Fig. I.1. este reprezentată schema simplificată cu componentele de bază caracteristice reţelei telefonice.

Prin multiplexare, o legătură de comunicaţie este partajată în acelaşi timp de mai mulţi utilizatori. La început, s-a utilizat transmisia multiplexată numai în porţiunea denumită “transfer la distanţă” (Fig. I.1). Ulterior, o dată cu dezvoltarea tehnologică s-a transmis prin metode de multiplexare şi în porţiunea “transfer zonal” sau în anumite situaţii în porţiunea “acces” pentru abonaţii speciali. Există două procedee importante de multiplexare: cu partajare în frecvenţă şi cu partajare în timp.

Accesul

Centrală de COMUTAŢIE

Repartitor de recepţie

Repartitor

de transmisie

Concentrator

Cablu de distribuţie

Cablu de transmisie

Canale de recepţie

Cablu de transmisie

Canale de emisie

Transferul zonal

Transferul la distanţă

DISTRIBUŢIA

COMUTAŢIA

TRANSMISIA

Fig.I.1 Componentele de bază ale reţelei telefonice

Post

abonat

Echip. multiplex

de transmisie

Elementele componente ale unei reţele de telecomunicaţii tradiţionale, pot fi clasificate în trei categorii:

- TERMINALE, reprezentând aparatele cu ajutorul cărora se transmit şi se recepţionează mesajele transportate de reţea;

- MEDII DE TRANSMISIE, reprezentând canalele de comunicaţie utilizate şi care sunt realizate cu fir sau fără fir (wireless);

- NODURILE DE COMUTAŢIE, care ajută la direcţionarea corespunzătoare a mesajelor şi corespund primelor centrale telefonice.

Centrala telefonică automată a început să fie utilizată după anul 1900. Primele centrale automate erau realizate cu motoare electrice (pas cu pas), comutatoare rotative şi relee electromagnetice. Centralele automate digitale au fost utilizate cu prioritate după anul 1980. O centrală automată este capabilă să indeplinească următoarele roluri:

- Sesizează terminalul care iniţiază o cerere de convorbire şi furnizează tonul de apel;

- Interpretează pulsurile sau tonurile DTMF formate de abonatul chemător;

- Realizează conectarea spre telefonul apelat (dacă acesta aparţine de aceeaşi centrală), sau spre o altă centrală distantă cu scopul de a prelungi legătura spre telefonul apelat.

Rolul unei centrale poate fi de conectare între abonaţii locali (centrală locală), sau de direcţionare spre abonatul distant (centrală de tranzit). O centrală de tranzit realizează legături între centrale.

### Activitatea de învăţare 1.1.1 – Componentele de bază ale unei reţele telefonice

Competenţa vizată: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

La sfârşitul acestei activităţi veţi fi capabili:

- să precizaţi componentele unei reţele telefonice

- să descrieţi rolul funcţional al componentelor dintr-o reţea telefonică

Durata: 30 minute

Tipul activităţii: harta conceptuală

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru:

Accesul

4

3

5

1

Cablu de distribuţie

2

8

6

Canale de emisie

Transferul zonal

Transferul la distanţă

DISTRIBUŢIA

COMUTAŢIA

TRANSMISIA

Componentele de bază ale reţelei telefonice

Post

abonat

7

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 1.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 1.1.2 – Reţeaua telefonică

Competenţa vizată: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

La sfârşitul acestei activităţi veţi fi capabili:

- să precizaţi termenii tehnici referitori la o reţea telefonică

- să asociaţi componenta reţelei cu termenul tehnic corespunzător

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: rebus

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru:

Identificaţi cuvintele lipsă în afirmaţiile următoare:

- Pentru convorbiri universale a fost proiectată ......(a).........de comutaţie (1 cuvânt).

- Conectarea unei zone de abonaţi dintr-un oraş cu o zonă de abonaţi din alt oraş, se face prin........(b)...........interurbană  (1 cuvânt).

- Tehnicile de .......(c).........au fost utilizate pentru eficientizarea utilizării conexiunilor interurbane (1 cuvânt).

- Centrala telefonică .........(d).........a fost proiectată pentru ca orice convorbire telefonică să se desfăşoare fără niciun intermediar (1 cuvânt).

- Prin ........(e).......se face conectarea vocală la reţeaua telefonică ( 1cuvânt).

- Reţeaua de .......(f)...... realizează conectarea utilizatorilor (1 cuvânt).

- Prin........(g).........se înţeleg comunicaţii la distanţă (1 cuvânt).

- Telefonul  este un ...........(h)........terminal (1 cuvânt).

- Semnalul de ......(i).....tradiţional necesită o sonerie electromagnetică. (1 cuvânt).

Plasaţi cuvintele găsite în careul de mai jos. În cazul unei rezolvări corecte pe coloana gri  trebuie să obţineţi denumirea unei funcţii importante a centralei telefonice.

| a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 1.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Fişa de documentare 1.2: Tipuri de reţele de comunicaţii electronice

Telecomunicaţiile pot fi realizate prin intermediul unor reţele de transmisie a mesajelor. O reţea de telecomunicaţii este alcătuită din conexiunile şi centralele necesare utilizatorilor acelei reţele. Evoluţia reţelelor de telecomunicaţii a presupus:

- dezvoltarea unei reţele pentru transmisiile telegrafice (reţeaua telegrafică);

- dezvoltarea unei reţele pentru transmisiile telefonice (reţeaua telefonică);

- dezvoltarea unei reţele pentru transmisiile radio (reţeaua comunicaţiilor radio);

- dezvoltarea unei reţele pentru transmisiile de radiotelefonie celulară (reţeaua de telefonie mobilă);

- dezvoltarea reţelei pentru transmisiile INTERNET (reţeaua INTERNET), etc.

Printr-o strategie ce a urmărit compatibilitatea între reţele, au fost standardizate echipamente de interfaţă corespunzătoare, care permit integrarea tuturor reţelelor existente într-o reţea mondială de telecomunicaţii.

Fiecare reţea are la bază unul sau mai multe medii de transmisie. De-a lungul timpului s-au folosit pentru realizarea conexiunilor, următoarele medii de transmisie: legături prin conductoare de cupru (simetrice şi nesimetrice), legături prin unde radio, legături prin fibre optice.

Momente importante pentru dezvoltarea telecomunicaţiilor:

- Utilizarea repetorului vocal (circa 1915);

- Transmisia multiplexată a convorbirilor (circa 1920);

- Utilizarea cablului coaxial (circa 1940);

- Lansarea sateliţilor pentru comunicaţii (după 1960);

- Folosirea cablului cu fibre optice (după 1975);

- Utilizarea transmisiilor de radiotelefonie mobilă (după 1980);

- Utilizarea pe scară largă a comunicaţiilor prin INTERNET (după 1990).

Majoritatea reţelelor de telecomunicaţii aflate în prezent în exploatare au proprietatea de a fi fost iniţial reţele specializate, necesitând în cazul transmisiilor digitale echipamente de interfaţă şi tehnici specifice de modulaţie. În acest sens se pot delimitata:

- reţeaua de telegrafie, care permitea viteze digitale de transmisie sub 300 Bd ;

- reţeaua de telefonie clasică, ce permite transmisia de date în zona circuitului de abonat, numai cu ajutorul modemurilor;

- reţelele publice pentru comutaţia pachetelor de date, care transportă datele în conformitate cu protocolul X.25 ;

- reţelele de radio şi televiziune, conectate prin legături radio, prin reţele de radiorelee, sau prin cabluri coaxiale, necesitând modemuri pentru transmisia datelor;

- reţelele de comunicaţii mobile, care permit conectarea la reţeaua fixă învecinată, şi care suportă atât transmisia semnalelor vocale, cât şi a semnalelor digitale ;

- reţelele private de radio destinate serviciilor de urgenţă, deţinătorilor de parcuri auto, etc.  ;

- reţelele private de telefonie  (PABX=Private Automatic Branch Exchange) , care în incinta unei întreprinderi au utilizare privată, fiind conectate la o centrală publică prin una sau mai multe joncţiuni ;

- reţelele private de calculatoare, numite LAN-uri  (Local Area Network) .

În prezent, datorită progreselor tehnice şi tehnologice, acest mod de abordare unilaterală a reţelelor a fost abandonat, fiind stimulată abordarea ce are la bază conceptul de reţea unica independentă de serviciu (ISDN : Integrated Services Digital Network), adică o reţea digitală cu integrarea serviciilor.

### Activitatea de învăţare 1.2. – Evoluţia reţelelor de telecomunicaţii

Competenţa vizată: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele

Obiectivul/obiective vizate:

La sfârşitul acestei activităţi veţi fi capabili:

- să precizaţi etapele evoluţiei  reţelelor de telecomunicaţii

- să precizaţi tipurile de reţele specializate

Durata: 50 minute

Tipul activităţii: rezumare

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru: realizaţi o  prezentare de 10 minute privind evoluţia reţelelor de

telecomunicaţii ţinând cont de etapele de dezvoltare a diferitelor reţele de transmisie, precum şi de mediile de transmisie utilizate.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 1.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Fişa de documentare 1.3: Topologii de reţele de comunicaţii electronice

Termenul topologie de reţea se referă la dispunerea fizică în teren a elementelor care compun o reţea de comunicaţii sau o reţea de calculatoare. Topologia este un termen consacrat, folosit când se fac referiri la configuraţia spaţială a reţelei. Topologia unei reţele determină în bună măsură performanţele acesteia. Alegerea unei anumite topologii influenţează tipul de echipament necesar, posibilitatea de extindere a reţelei, modul în care este administrată reţeaua. Diversitatea topologiilor presupune metode de comunicaţie diferite, iar aceste metode au o mare influenţă în reţea. Schema bloc simplificată a unei subreţele de comunicaţii este prezentată în fig. I.2.

CL

CL

CL

CT

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

JE

J

Fig. I.2  SCHEMĂ BLOC SUBREŢEA TC.

(T: terminal; CL: centrală locală; J: joncţiune locală; CT: centrală de tranzit;

JE: joncţiune exterioară subreţelei (distantă))

În reţeaua globală de comunicaţii electronice, există topologii specifice subreţelelor de acces/distribuţie şi topologii specifice subreţelelor de transmisie. Aceste topologii s-au impus ca urmare unor considerente de implementare practică, de întreţinere şi de siguranţă în funcţionare.

Topologii specifice distribuţiei:

- Structuri în arbore sau radiale specifice reţelei de telefonie;

- Structuri prin centrală privată;

- Structuri pentru servicii Internet (reţea magistrală, inel, stea);

- Structuri de tip CATV (reţea magistrală).

Principalul avantaj al unei structuri tip arbore este economic, deoarece asigură  o lungime minim posibilă a căilor de transmisie prin reţeaua de comunicaţii electronice. Dezavantajul major este inexistenţa reţelei de rezervă. În figura I.3 este reprezentată o structură tip arbore.

T

T

T

T

T

T

T

T

C

C

C

C

CL

CL

CT

Fig. I.3  STRUCTURA TIP ARBORE (DE DISTRIBUŢIE)

(T: terminal; C: concentrator; CL: centrală locală; CT: centrală de tranzit)

Accesul prin centrală telefonică privată (PABX) se caracterizează prin funcţionare independentă, sau în reţea. Conectarea la reţeaua publică se poate face cu linii analogice sau ISDN. În figura I.4 este desenată o stuctură de acces prin PABX.

TELEFON 1

TELEFON n

FAX

PC

Centrală

PABX

Fig. I.4  STRUCTURA TIP PABX

Principala structură utilizată pentru reţeaua de comunicaţii electronice în zona de transmisie este  topologia plasă (interconectare totală). Un asemenea tip de reţea este prezentată în figura I.5. Avantajul unei interconectări totale este existenţa unor rute de rezervă, iar dezavantajul principal este costul mai mare.

CT

C

C

C

C

C

C

CL

CL

CL

Fig. I.5  STRUCTURA TIP PLASĂ

( C: concentrator; CL: centrală locală; CT: centrală de tranzit)

### Activitatea de învăţare 1.3.1.: Topologii de reţele de comunicaţii electronice

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

La sfârşitul acestei activităţi veţi fi capabili:

- să precizaţi semnificaţia termenului de topologie de reţea

- să precizaţi tipurile de topologii specifice distribuţiei

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: harta tip pânză de păianjen

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru: realizaţi o  hartă tip pânză de păianjen pornind de la diversitatea topologiilor şi a avantajelor oferite de fiecare dintre ele.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 1.3, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 1.3.2 – Subreţea de telecomunicaţii

Competenţa vizată: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

La sfârşitul acestei activităţi veţi fi capabili:

- să identificaţi blocurile componente ale unei subreţele de telecomunicaţii

- să precizaţi tipurile de topologii specifice distribuţiei

Durata: 10 minute

Tipul activităţii: harta conceptuală

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru: completaţi denumirea blocurilor componente (numerotate cu cifre de la 1 la 5) ale unei subreţele de telecomunicaţii reprezentate în figură:

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

4

J

4

4

Fig.I.11

ISDN

switch

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 1.3, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

# Tema 2: REŢELE PUBLICE PSTN

### Fişa de documentare 2: Reţeaua de telefonie publică (PSTN)

PSTN (Public Switching Telecommunication Network) este o reţea de circuite comutate, utilizată iniţial pentru comunicaţii vocale.

Evoluţia reţelei PSTN:

- la început a fost o reţea de linii cu fire conductoare, destinată în exclusivitate telefoniei analogice;

- apoi s-a transformat într-o reţea în cea mai mare parte digitală, care deserveşte atât telefonie fixă (analogică sau digitală) cât şi telefonie mobilă celulară.

Canalul digital de bază în reţeaua PSTN are debitul de 64 kb/s şi corespunde canalului vocal de circa 4  KHz (300 Hz – 3400 Hz). În figura I.6 este reprezentat simplificat modul de utilizare a reţelei de tip PSTN.

Fig.I.6   ROLUL REŢELEI PSTN

Transportul semnalelor digitale se realizează:

- în vechea reţea PSTN cu ajutorul unor interfeţe specializate, plasate în zona de acces;

- în reţeaua PSTN modernizată prin transmisii de tip PDH şi în tot mai multe situaţii prin transmisii de tip SDH.

Caracteristicile cele mai importante ale reţelei PSTN:

- Atribuirea resurselor necesare pentru transportul mesajelor se face permanent pe toată durata comunicaţiei

- Comunicaţia este bidirecţională, fiind optimizată pentru banda  vocală de la 300 Hz la 3400 Hz

- Transmisia informaţiilor numerice se poate realiza cu ajutorul unui modem

- Mediul de transmisie este divers: perechi de cupru, fibre optice, legături radio.

În figura I.7 este reprezentat modul de utilizare al reţelei PSTN atât de telefonia mobilă, cât şi de un abonat dintr-o societate cu centrală PABX.

Centru

de comutaţie celulară

celulară

PSTN

Centrală

PBAX

Telefon de

interior

PCM

Antenă

staţie

celulară

Fig. I.7  MODURI DE UTILIZARE A REŢELEI PSTN

Transmisia în banda vocală.

O legătură telefonică se poate realiza prin trei moduri de transmisie:

transmisia în banda vocală;

transmisia multiplexată în frecvenţă;

transmisia multiplexată în timp.

O linie de transmisie pentru telecomunicaţii este caracterizată în primul rând de banda de frecvenţe pe care poate să o transmită, sau prin numărul canalelor de transmisie.

Benzile de frecvenţă ale celor mai importante linii de transmisie sunt următoarele:

- 0….150 KHz pentru linia aeriană

- 0….550 KHz pentru liniie metalice simetrice din cabluri

- 0….60 KHz pentru liniile simetrice pupinizate din cabluri

- 0….60 MHz pentru liniile coaxiale

Banda frecvenţelor care pot fi transmise pe linia aeriană este limitată de:

  - zgomotul produs de staţiile de radioemisie pe unde lungi

  - parametrii liniei.

Pentru  legătura de la abonat la centrală, în transmisiile în banda frecvenţelor vocale, se foloseşte linia metalică cu 2 fire (linia aeriană sau linia torsadată din cabluri). Pentru legături la distanţe mari s-au practicat transmisii în banda vocală pe  4 fire (două perechi din cablu), pentru evitarea apariţiei unor oscilaţii posibile.

Atenuarea maximă a unei linii de transmisie în banda vocală (măsurată la 800 Hz), nu trebuie să depăşească 10 dB. Această condiţie determină lungimile maxime ale liniilor metalice folosite la transmisia fără amplificare în banda vocală:

- 250 Km pentru linia aeriană cu fire din cupru cu diametrul de 3 mm;

- 60 Km pentru linia aeriană cu fire din oţel cu diametrul de 3 mm;

- 15 Km pentru linia nepupinizată din cablu cu fire din cupru de 0,9 mm;

- 25 Km pentru linia nepupinizată din cablu cu fire din cupru de 1,4 mm;

- 50 Km pentru linia pupinizată din cablu cu fire din cupru de 0,9 mm.

Pentru realizarea circuitelor telefonice de frecvenţă vocală se utilizează linii aeriene cu fire din cupru dur, din bronz, sau din oţel şi a liniilor pupinizate sau nu din cabluri.

Dezavantajele liniilor aeriene:

- au o atenuare relativ mai mică, dar costul conductoarelor este mai mare, necesitatea unei rezistenţe mecanice impunând secţiuni mult mai mari.

- au limitat numărul transmisiilor telefonice de frecvenţă vocală care se pot realiza pe un traseu aerian. Datorită înălţimii stâlpilor şi distanţei dintre fire ( 20 cm), nu s-au putut realiza simultan mai mult de 30 transmisii. Un număr mai mare de transmisii în banda vocală se pot realiza prin folosirea liniilor simetrice din cablul pupinizat, sau nepupinizat.

Perechile de conductoare ale liniilor metalice de transmisie în banda vocală sunt conectate în centrala telefonică printr-un transformator de linie.

Funcţiile transformatorului de linie:

- adaptarea dintre impedanţa caracteristică a liniei metalice şi impedanţa echipamentului din centrală;

- separarea galvanică a liniei faţă de echipament, necesară pentru protecţia echipamentului faţă de tensiunile induse în linie;

- adaptarea de la o linie aeriană la o linie din cablu urban şi apoi de la linia din cablu la echipamentul din centrală (cazurile când liniile aeriene nu pot fi instalate în localităţi).

Concluzii:

- transmisia în banda vocală se face de cele mai multe ori pe 2 fire (excepţia provenind de la transmisia în bandă vocală la distanţe mari)Ş

- transmisia multiplexată (în înaltă frecvenţă) se face în majoritatea cazurilor pe 4 fire (excepţia provenind de la transmisia multiplexată pe o pereche aeriană).

### Activitatea de învăţare 2.1: Reţeaua de telefonie publică (PSTN)

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice caracteristicile de bază ale reţelei PSTN

- să precizeze elementele care condiţionează transmisia telefonică în banda de bază

- să precizeze funcţiile transformatorului de linie

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: harta tip pânză de păianjen

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru: realizaţi o  hartă tip pânză de păianjen pornind de la structura unei

reţele PSTN în care să se regăsească modalităţile de transport a

semnalelor digitale, modurile de realizare a unei legături telefonice,

benzile de frecvenţă ale liniilor de transmisie, funcţiile

transformatorului de linie.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 2.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 2.2: Transmisia în banda vocală

Competenţa:

Analizează arhitecturi şi topologii de reţele

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice caracteristicile liniilor aeriene necesare realizării unei transmisii în banda vocală

- să precizeze elementele care condiţionează transmisia telefonică în banda de bază

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: rezumare

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru: realizaţi o  prezentare de 5 minute privind liniile utilizate pentru

realizarea unei transmisii în banda vocală , ţinând cont de banda de

frecvenţă, de tipul liniei şi lungimea acesteia.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 2.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

# Tema 3: REŢELE TELEFONICE PRIVATE PABX

### Fişa de documentare 3: Structura unei reţele de acces prin PABX

STRUCTURA UNEI REŢELE DE ACCES PRIN PABX

Definiţie: Centrala proprie de întreprindere tip PABX (Private Automatic Branch eXchange) este o minicentrală telefonică destinată unui grup de utilizatori, spre deosebire de centrala clasică utilizată de companiile de telecomunicaţii pentru a oferi servicii tuturor utilizatorilor posibili.

Prima minicentrală manuală – PMBX (Private Manual Branch eXchange) era destinată diverselor societăţi particulare, sau guvernamentale.

Fig. I.8  CENTRALĂ PRIVATĂ MANUALĂ

Automatizarea comutaţiei (mai întâi electromecanică şi mai târziu electronică) a determinat apariţia minicentralelor PABX.

Deoarece astăzi comutaţia automată este generalizată, denumirea PABX este tot mai frecvent înlocuită cu PBX (Private Branch eXchange).

Interconectarea prin PABX permite concentrarea traficului propriu unei societăţi, spre reţeaua PSTN. Posesorul de centrală PABX dispune de obicei şi de reţea proprie de calculatoare, pentru care are nevoie de acces la Internet. De regulă, traficul rezultant poate fi satisfăcut printr-o legătură cu exteriorul de cel puţin 2048 Kbps. Un astfel de debit corespunde multiplexului primar PCM.

Componenţa multiplexului primar PCM:

- un canal pentru sincronizare

- un canal pentru semnalizare

- 30 canale pentru comunicaţii.

Prin utilizarea echipamentelor specifice multiplexului primar, legătura de 2048 Kbps poate fi realizată pe două perechi cu conductoare de cupru (două linii de abonat). Cele două perechi metalice cu ajutorul tehnologiei de multiplexare înlocuiesc 30 de linii de abonat. În situaţiile când traficul este foarte mare, legătura cu exteriorul este realizată prin fibră optică. În figura I.9 este reprezentată o schemă posibilă de conexiuni în cazul unui acces prin PABX.

PABX

Reţea

PSTN

Fig.I.9  CONEXIUNE PRIN PABX

O centrală PABX permite interconectarea utilizatorilor din interiorul societăţii deservite, fără a folosi reţeaua PSTN exterioară. În cazul când abonatul chemat este din exterior, centrala PABX selectează automat canalul de ieşire spre reţeaua PSTN. Prin urmare centralele telefonice private sunt capabile să funcţioneze independent sau în reţea, iar conectarea la reţeaua publică se poate face pe linii analogice sau ISDN.

Serviciile posibile prin PABX:

- transmisii telefonice

- transmisii fax

- transmisii de date.

Dintre avantajele acestui tip de acces, următoarele sunt evidente:

- Reducerea costurilor la convorbirile de interior

- Utilizarea eficientă a conexiunii dedicate legăturii cu reţeaua PSTN

- Folosirea eficientă a serviciilor Internet

Blocurile componente ale unei centrale PABX (figura I.10):

- Blocul de comutaţie automată

- Blocul de prelucrare şi control a cererilor de utilizator

- Bateria electrică de alimentare

- Regleta de conexiuni la terminalele de interior

- Regleta de conectare externă la PSTN

COMUTAŢIE

AUTOMATĂ

PRELUCRARE

ŞI

CONTROL

CONEXIUNI INTERNE

B

A

T

E

R

I

E

C

O

N

E

X

I

U

N

E

E

X

T.

reţea

PSTN

Fig. I.10  SCHEMA BLOC A UNEI CENTRALE PABX

T1

Tn

Funcţii de bază ale unei centrale PABX:

- Stabilirea conexiunilor (circuitului) dintre 2 utilizatori

- Menţinerea conexiunilor (circuitului) pe toată durata cerută de utilizatori

- Deconectarea la cererea utilizatorilor

- Înregistrarea unor informaţii de taxare

Facilităţi oferite de diverse centrale PABX:

- Căsuţă vocală (mesagerie vocală)

- Răspuns vocal interactiv

- Apel de tip conferinţă

- Afişare nume utilizator (serviciu hotelier)

- Blocare acces extern („Nu deranjaţi”)

- Interfaţă pentru acces direct spre reţelele de telefonie celulară, determinând costuri mai mici pentru societate

- Posibilitate de parolare a oricărui telefon conectat la centrală

Centrala telefonică IP-PBX

- îmbină funcţionalităţile standard ale centralelor telefonice clasice de tip PABX cu avantajele şi beneficiile tehnologiei VoIP (Voice over Internet Protocol).

- comută apeluri dinspre şi înspre orice reţea de voce existentă: PSTN, ISDN, reţea celulară.

- este uşor de interconectat cu sistemele de telefonie bazate pe standarde clasice de comutaţie sau cu sisteme de tip VoIP, putând fi folosită ca o extensie a centralelor deja implementate.

- realizarea unei centrale IP-PBX presupune un calculator, un program de

aplicaţie şi cartele specializate (plăci PCI).

- permite abonaţilor conectaţi să efectueze convorbiri între ei şi să se conecteze către oricare alt telefon din exterior. Semnalul vocal „VoIP” parcurge cea mai mare parte a transmisiei sub forma pachetelor IP, prin reţeaua Internet. El este apoi transformat în semnal vocal normal şi introdus în reţeaua telefonică prin intermediul unui echipament „gateway” (swich de telefonie). Există dispozitive hardware VoIP, care realizează conversia vocii în pachete IP. Acestea permit conectarea la Internet şi efectuarea convorbirilor telefonice internaţionale fără ajutorul unui PC. În acest caz, conectarea telefonului hardware la Internet se face similar unui PC, prin adresă IP. La cele două capete ale unei conexiuni VoIP pot fi calculatoare, hardware VoIP, telefoane clasice sau aparate fax, în orice combinaţie.

### Activitatea de învăţare 3.1: Reţeaua de acces prin PABX

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice blocurile componente ale unei centrale PABX

- să precizeze funcţiile de bază şi facilităţile unei centrale PABX

- să precizeze caracteristicile unei centrale IP-PBX

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: peer learning (metoda grupurilor de experţi)

Sugestii: elevii se pot organiza în 4 grupe de lucru

Sarcina de lucru: Fiecare echipă trebuie să răspundă la câte o cerinţă din lista de mai jos.. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în tema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

- Realizarea schemei bloc a unei centrale PABX

- Funcţii de bază,  servicii şi facilităţi oferite de PABX

- Efectuarea convorbirilor între abonaţii conectaţi la o centrală IP-BPX şi conectarea lor către oricare alt telefon din exterior.

- Caracterizarea unei centrale IP-PBX şi precizarea componentelor necesare realizării acesteia

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 3, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 3.2: Centrale PABX

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice cauzele apariţiei centralelor PABX

- să precizeze condiţiile care au permis proiectarea acestor tipuri de centrale

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: problematizarea

Sugestii: elevii se pot organiza în 4 grupe de lucru

Sarcina de lucru: Fiecare echipă trebuie să răspundă la întrebarea „De ce a  fost necesar să se proiecteze o centrală PABX ?” . Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în tema studiată fiecare grup va face o scurtă prezentare a materialului realizat. Rezultatul activităţii echipelor va fi concretizat într-un eseu de o pagină.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 3, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

# Tema 4: REŢELE ISDN

### Fişa de documentare 4.1: Structura reţelei de tip ISDN

STRUCTURA REŢELEI TIP ISDN

Structura

Reţeaua de telecomunicaţii a evoluat spre ISDN (reţea digitală cu integrarea serviciilor).

Evoluţia serviciilor oferite:

- servicii de bandă îngustă (canale de 64 kbit/s sau n x 64 kbit/s, unde n<30);

- servicii de bandă largă (debite mari în linie: 155 Mbit/s, 244 Mbit/s, 622 Mbit/s),  ca urmare a dezvoltării Internetului.

Înainte de apariţia reţelei ISDN sistemul telefonic era privit ca o reţea dedicată transmisiilor vocale, cu posibilităţi de a permite un anumit tip de transmisiuni de date.

Caracteristicile unei reţele ISDN:

- permite transmisia de voce şi de date (sub formă digitală) pe tradiţionala reţea de acces cu fire de cupru.

- abonatul ISDN cu acces pe fire de cupru poate utiliza minim 2 conexiuni  simultane în oricare combinaţie (voce, video, fax, date) pe respectiva linie.

- reţeaua ISDN funcţionează ca un sistem de telefonie cu comutaţie de circuite, dar pe de altă parte permite transportul informaţiilor digitale prin comutaţie de pachete specific reţelei Internet.

Denumiri acceptate pentru interfeţele de acces în reţeaua ISDN:

- Interfaţa de bază „BRA” (Basic Rate Access)

- Interfaţa primară „PRA” (Primary Rate Access)

- ISDN de bandă largă „B-ISDN” (Broadband ISDN)

Accesul de tip BRA:

- constă în 2 canale cu viteza de 64 Kb/s şi un canal pentru semnalizări cu viteza de transmisie 16 Kb/s, rezultând un total de 144Kb/s;

- tip de acces destinat abonaţilor particulari conectaţi la centrală prin intermediul firelor de cupru, dar cu condiţia ca distanţa de conectare să fie mai mică de 5,5 Km. Dacă distanţa este mai mare, conectarea ISDN necesită echipamente de regenerare, care măresc costul serviciului.

Accesul de tip PRA:

- este caracteristic multiplexului primar PCM de tip E1, sau T1.

- conectarea la centrala ISDN se face pe 4 fire de cupru, câte 2 conductoare pentru fiecare sens de transmisie. Multiplexul E1 corespunde la un debit de 32×64 Kb/s, adică 2048 Kb/s (30 canale pentru mesaje digitale + 2 canale pentru semnalizări). Multiplexul T1 corespunde la un debit de 24×64 Kb/s, adică 1544 Kb/s (23 canale pentru mesaje digitale + 1 canale pentru semnalizări);

- tip de acces folosit în mare măsură pentru conectarea centralelor PABX la centrala ISDN.

În figura I.11 este reprezentat modul de conectare al unui abonat la reţeaua ISDN.

R

S

T

U

S

S

T

T

U

U

Term.

non ISDN

Term.

ISDN

Term.

ISDN

TA

NT2

NT1

NT2

NT1

NT2

NT1

Reţea comutată

Reţea de pachete

Reţea

privată

ISDN

switch

ISDN

switch

Fig.I.11

Semnificaţia notaţiilor din figura I.11:

- NT1 este terminal de reţea ISDN, care asigură interfaţa dintre centrală şi linia de abonat pe două fire de cupru, în vederea transmisiei digitale de 144 Kb/s.

- NT2 este terminal de reţea (la abonat), care realizeză interfaţa de la transmisia digitală pe două fire la transmisia pe 4 fire (emisie/recepţie) în terminalul ISDN/non ISDN.

- TA reprezintă adaptorul pentru terminalul non ISDN

- U este o conexiune de la centrală spre abonatul BRA pe două fire

- T reprezintă linia de abonat pe 2 fire de cupru

- S reprezintă o conexiune pe 4 fire (câte 2 pentru fiecare sens)

- R reprezintă conexiunea dintre un terminal non ISDN şi adaptorul ISDN

B-ISDN permite debite începând de la 2 Mb/s la peste 600 Mb/s. La aceste viteze se utilizează modul de transfer ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Transferul asincron ATM este utilizat în transmisiile cu comutaţie de pachete caracteristice comunicaţiilor prin Internet, sau în transmisiile cu comutaţie de celule caracteristice comunicaţiilor de tip B-ISDN.

Tehnica de transfer ATM:

- transferă pachetele de date, sau celulele de informaţii în mod asincron pe circuitul de comunicaţie.

- fiecare celulă sau pachet, conţine explicit informaţia de rutare în “headerul” (“antetul”) asociat.

- celulele care provin de la utilizatori diferiţi, conţin informaţiile de rutare în “antet” şi vor putea parcurge circuitul într-o ordine arbitrară, ceea ce permite o multiplexare statistică a canalelor cu transfer ATM.

- celulele sau pachetele aparţinând aceluiaşi utilizator pot fi transmise la intervale neregulate.

Modul ATM. Modul de transfer asincron folosit în comunicaţiile de tip B-ISDN, este asociat cu evoluţia comutaţiei de pachete, fiind o tehnică de transmisie bazată pe “celule” informaţionale şi orientată pe conexiune. S-a dezvoltat ca urmare existenţei unor cereri de servicii de tip B-ISDN (servicii care necesită bandă largă, având nevoie de canale cu trafic de mare viteză : 2 – 600 Mbps).

Deosebiri între cele două tipuri de servicii, ISDN şi B-ISDN:

- dacă în cadrul ISDN este disponibilă o lărgime de bandă mai mică de 2 Mbps   (n64 Kbps), în cadrul serviciilor B-ISDN sunt disponibile lărgimi de bandă care depăşesc 2 Mbps şi pot atinge 600 Mbps ;

- dacă serviciile ISDN folosesc un transfer dependent de operatorul de reţea ( transfer prin comutaţie de circuite, sau transfer prin comutaţie de pachete), în cazul serviciilor B-ISDN se foloseşte numai modul de transfer asincron ATM.

Serviciile de tip B-ISDN necesită cerinţe specifice. Faţă de soluţia instalării unei reţele individuale pentru fiecare serviciu B-ISDN, care cu greutate s-ar fi dezvoltat (instalare şi întreţinere scumpă), s-a preferat soluţia unei reţele unice, flexibile, care să fie capabilă să transfere toate tipurile de servicii şi să fie deschisă cerinţelor viitoare. Soluţia recomandată de CCITT a fost modul de transfer asincron “ATM”, o tehnică ce se caracterizează prin multiplexarea şi comutaţia unor pachete de dimensiuni mici, numite “celule”.

Caracteristicile modului de transfer „ATM:

- simplitate şi rapiditate a comutaţiei de circuite;

- flexibilitate a comutaţiei de pachete cu adresare explicită.

Celula ATM este o succesiune cu o lungime de 53 octeţi, informaţia tip “antet” ocupând 5 octeţi, iar informaţia pentru utilizator ocupând restul de 48 octeţi. Proiectanţii transmisiei ATM au propus celule de date cu dimensiuni mici cu scopul de a reduce întârzierile variabile posibile („jitter”), care apar la transportul multiplexat al unui flux de date. Acest aspect este foarte important în cazul transmisiilor vocale, deoarece în mod natural la recepţie se face conversia din digital în analog, iar o convorbire este un proces cu desfăşurare  în timp real.

### Activitatea de învăţare 4.1.1: Structura reţelei de tip ISDN

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice tipurile de interfeţe de acces în reţeaua ISDN

- să precizeze caracteristicile reţelei de tip ISDN

- să precizeze caracteristicile fiecărui tip de acces în reţeaua ISDN

Durata: 30 minute

Tipul activităţii: cubul

Sugestii: elevii se vor organiza în 6 grupe de lucru

Sarcina de lucru: Folosiţi un cub care semnifică, în mod simbolic, tema ce urmează a fi explorată: Structura ISDN. Cubul are înscrise pe fiecare dintre feţele sale Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează. Pe tablă, profesorul detaliază cerinţele de pe feţele cubului cu următoarele:

Descrie: Descrie accesul de tip BRA

Compară: Compară accesul de tip BRA cu cel de tip PRA.

Analizează: Tehnica de transfer ATM.

Asociază: Asociaţi debitele 32x64 Kb/s şi 24x64 Kb/s cu multiplexul T1 şi multiplexul E1

Aplică: Care sunt transmisiile în care se utilizează transferul asincron ATM

Argumentează: Proiectanţii transmisiei ATM au propus celule de date cu dimensiuni mici. Argumentaţi.

Reprezentantul fiecărei echipe va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din perspectiva cerinţei care a căzut pe faţa superioară a cubului şi va înregistra totul pe o foaie de flip-chart.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 4.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 4.1.2: Interfeţe de acces în reţeaua ISDN

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice tipurile de interfeţe de acces în reţeaua ISDN

- să precizeze caracteristicile fiecărui tip de acces în reţeaua ISDN

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: peer learning (metoda grupurilor de experţi)

Sugestii: elevii se vor organiza în 3 grupe de lucru

Sarcina de lucru: Fiecare echipă trebuie să răspundă la câte o cerinţă din lista de mai jos. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în tema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

- Accesul de tip BRA

- Accesul de tip PRA

- Accesul B-ISDN

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 4.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

# Tema 4: REŢELE ISDN

### Fişa de documentare 4.2: Serviciile reţelei de tip ISDN

SERVICIILE REŢELEI TIP ISDN

Servicii

Reţeaua de bandă largă este destinată integrării serviciilor, care pot fi servicii de transmitere voce, date sau imagini. Aceste servicii au caracteristici foarte variate, singurul element comun fiind acela că informaţiile sunt transmise prin semnale digitale. Integrarea acestor servicii, accesibile printr-o reţea unică de telecomunicaţii de bandă largă, impune utilizarea unor tehnici noi de comunicaţie, care să posede următoarele caracteristici:

- să accepte debite binare foarte diferite;

- să accepte o fluctuaţie a benzii de trecere în timpul aceleiaşi comunicări;

- să permită modificarea exigenţelor referitoare la controlul erorii, în funcţie de solicitări.

Prin utilizarea ISDN de bandă largă bazată pe ATM, cu o reţea de transmisie realizată cu fibre optice, se asigură abonatului acces de la terminalul său la orice tip de serviciu. Această evoluţie influenţează structura topologică a reţelei de telecomunicaţii.

În cazul conectării ISDN la Internet, viteza oferită de accesul BRA este 128 Kb/s, ceea ce este mai mult decât maximul posibil obţinut prin modem (56 Kb/s, dar cu o linie fără zgomot!). Legăturile pe 4 fire de cupru oferă viteze mult mai mari.

Reţeaua ISDN poate fi privită ca un ansamblu de servicii şi echipamente digitale, amplasate pe primele trei straturi ale modelului OSI (nivelul fizic/interfaţă, nivelul legăturii de date, nivelul reţea), acestea permiţând accesul simultan la servicii de voce şi de date. În cazul serviciului de videoconferinţă, reţeaua ISDN permite transmisii simultane de convorbiri, imagini, texte, între mai mulţi abonaţi.

Succesul tehnologiei ISDN poate fi discutat din două puncte de vedere:

- pe de o parte, accesul BRA oferit ca o alternativă mai performantă decât accesul prin modem pe fire de cupru, în momentul de faţă este depăşit de performanţele accesului prin ADSL

- pe de altă parte, accesul PRA este o reuşită ISDN, mai ales dacă reţeaua telefonică este privită ca o plasă de fire conectate în centre de comutare ISDN şi prin urmare conştientizăm modul de conectare al centralelor PABX

Abordarea serviciilor ISDN implică un transfer digital.

  - Accesul de bază, denumit “ISDN - BRA”, asigură transmisii de date la viteze de 144 Kb/s pe o pereche tradiţională de 2 fire din cupru.

  - Accesul primar, denumit “ISDN – PRA”, asigură transmisii la viteza de 2048 Kb/s pe două perechi de 2 fire din cupru.

Există posibilitatea de acces multiplu, când mai multe terminale sunt conectate la aceeaşi linie digitală.

- În accesul “ISDN – BRA”, pot fi conectate 8 terminale cu 8 numere de selecţie, dintre care 2 pot funcţiona simultan (sunt disponibile 2 canale B).

- În cazul “ISDN – PRA”, se pot instala un număr practic nelimitat de posturi suplimentare, dintre care 30 pot funcţiona simultan.

Pentru a folosi linia de abonat cu două fire metalice, la transmisii numerice în ambele sensuri, sunt necesare tehnici de prelucrare complexe. În primul rând trebuie eliminată componenta de c.c. care ar rezulta în linie datorită impulsurilor binare. Prin urmare, se utilizează un cod de linie ternar (uneori cuaternar) cu componentă continuă nulă. De asemenea, în cazul funcţionării duplex, când au loc transmisii numerice simultane în ambele sensuri, semnalul reflectat (ecoul) pe o linie lungă poate fi comparabil cu semnalul recepţionat (puternic atenuat de linia lungă). Se impune evident eliminarea efectelor ecoului.

Metoda anulării ecoului se bazează pe calcularea automată şi adaptivă a semnalului de ecou, corespunzător transmiterii datelor pe o linie fizică, urmată de scăderea acestuia din semnalul de date recepţionat. Această metodă implică utilizarea unor componente specializate în anularea ecoului (circuite integrate VLSI) şi circuite diferenţiale, care realizează trecerea de la 2 la 4 fire şi de la 4 la 2 fire. Dimensionarea circuitelor diferenţiale se face având în vedere variaţia impedanţei buclei în domeniul frecvenţelor de lucru.

Serviciile oferite de ISDN sunt mult îmbunătăţite comparativ cu cele posibile în reţeaua clasică:

- În reţeaua PSTN utilizarea simultană a mai multor aparate de comunicaţie necesită o linie pentru fiecare aparat. Prin urmare, ar fi nevoie de o linie pentru Fax, alta pentru telefon, alta pentru PC, etc. O asemenea abordare este complicat de instalat şi costă mult.

- Prin tehnici de rutare bine proiectate, informaţiile digitale provenite de la diverse surse pot să fie direcţionate către destinaţiile corecte. Cu o singură linie digitală, se pot realiza comunicaţii simultane în mai multe direcţii, la parametri optimi, fără zgomote şi fără interferenţe. Tehnologia ISDN este esenţială, deoarece serviciile digitale integrate pot fi asigurate utilizând o interfaţă integrată şi standardizată.

- Dacă în sistemul clasic de telefonie stabilirea unei conexiuni prin modem durează între 30 şi 60 secunde, în reţeaua ISDN stabilirea unei conexiuni se face în mai puţin de 2 secunde (se trimite un pachet de semnalizare digital pe un canal separat de canalul de comunicaţie). În plus, echipamentul telefonic ISDN este capabil să afişeze numărul de telefon al chemătorului şi să direcţioneze mesajele spre PC, Fax, sau telefon.

Reţelele de bandă largă pot permite:

- apeluri multi-media, cu cel puţin 2 conexiuni (de voce şi de imagine);

- conexiuni punct la multipunct (distribuţie TV);

- conexiuni multipunct la multipunct (videoconferinţe).

### Activitatea de învăţare 4.2.1: Transmisii numerice pe linia de abonat cu           două fire metalice

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să precizeze condiţiile de utilizare a liniei de abonat cu două fire metalice

- să descrie metoda anulării ecoului

Durata: 15 minute

Tipul activităţii: expansiune

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru: Pornind de la următoarele enunţuri incomplete, realizaţi un eseu de aproximativ 10 rânduri în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. În realizarea eseului trebuie să folosiţi minim 10 cuvinte din lista dată mai jos.

„Pentru a folosi linia de abonat cu două fire metalice, la transmisii numerice în ambele sensuri, sunt necesare tehnici de prelucrare complexe. În primul rând trebuie eliminată componenta de c.c. care ar rezulta în linie datorită impulsurilor binare. ..............”

„De asemenea, în cazul funcţionării duplex, când au loc transmisii numerice simultane în ambele sensuri, semnalul reflectat (ecoul)...............................”

Lista de cuvinte:  ternar, anulare, circuite integrate VLSI, ecou, circuite diferenţiale, impedanţa buclei, ISDN, linie fizică, calculate adaptivă,reflectat, recepţionat .

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 4.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 4.2.2: Caracterizarea reţelei de tip ISDN

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice tipurile de servicii oferite de reţeaua ISDN

- să precizeze caracteristicile noilor tehnici de comunicare

- să precizeze tipurile de acces

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: harta tip pânză de păianjen

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi)

Sarcina de lucru: realizaţi o  hartă tip pânză de păianjen pornind de la structura unei

reţele ISDN în care să se regăsească tipurile de servicii oferite,

caracteristica comună acestor servicii, caracteristicile tehnicilor de

comunicaţie utilizate, tipurile de acces, avantajele acestui tip de

reţea.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 4.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

## Tema 5: REŢELE DE CABLU TV (CATV)

### Fişa de documentare 5.1:  Structura unei reţele CATV

STRUCTURA UNEI REŢELE CATV

Televiziunea prin cablu este un sistem de difuzare a unor programe TV, radio FM şi a altor servicii pentru consumatori, cu ajutorul semnalelor de radio-frecvenţă, transmise spre aparatele de recepţie prin intermediul unei reţele fixe realizată cu fibră optică sau cu cablu coaxial.

Televiziunea prin cablu a apărut în paralel cu televiziunea tradiţională radiodifuzată, a cărei recepţie necesită o antenă.

Denumirea CATV are mai multe provenienţe, dar toate cu aceeaşi semnificaţie:

- televiziune prin cablu (CAblu TV);

- televiziune cu antenă colectivă (Community Antena TV);

- televiziune cu acces colectiv (Community Access TV).

Începuturile televiziunii prin cablu sunt legate de unele deficienţe de propagare a semnalului de televiziune şi anume - imposibilitatea recepţiei cu o antenă obişnuită în zonele unde vizibilitatea directă între antena emiţătorului şi antena receptorului nu era posibilă(de ex. -  în zonele muntoase). Ca urmare, în localităţile „de peste munţi” au fost montate antene speciale (de dimensiuni mari şi amplasate la înălţime), cu ajutorul cărora se putea recepţiona semnalul TV, care era apoi distribuit populaţiei prin reţea de cablu coaxial. O astfel de antenă, special construită pentru o colectivitate, se numea „Community antena” (antenă colectivă).

De asemenea, difuzarea televiziunii prin cablu s-a dezvoltat iniţial şi în oraşele mari, fiecare ansamblu de locuinţe fiind dotat cu o antenă colectivă şi un amplificator colectiv. Mai departe semnalul TV era distribuit printr-o reţea fixă realizată cu cablu coaxial. Se proceda în felul acesta pentru:

- evitarea „pădurilor de antene individuale” care ar fi determinat un aspect neplăcut.

- evitarea problemelor datorate perturbaţiilor industriale precum şi multiplele reflexii datorate construcţiilor.

Amplificator

UIF

Receptor

SHF/UIF

Amplificator

distribuitor

Linie de

distribuţie

SUMATOR

Amplificator

FIF

Linii de distribuţie

Receptoare TV

Fig. I.12 Sistem CATV

În figura I.12 este reprezentat un sistem de recepţie şi distribuţie colectivă.

Sistemul poate permite recepţia comună într-un ansamblu de locuinţe, într-un cartier, sau chiar într-un întreg oraş. Semnalele de FIF, UIF sau SHF, sunt amplificate pentru fiecare canal în parte, iar pe canalul de microunde este şi demodulat MF respectiv remodulat MA în gama de UIF. Semnalele obţinute sunt apoi aplicate unui sistem de însumare şi distribuire pe mai multe direcţii de distribuţie, care transferă recepţia spre anumite ansamble de locuinţe.

În cazul în care distanţele sunt mari – pe linia de distribuţie se instalează amplificatoare suplimentare pentru refacerea nivelului de semnal. Dacă este înlocuit cablul coaxial cu fibra optică, va creşte distanţa dintre amplificatoarele amplasate pe traseul de distribuţie. Fibra optică se caracterizează prin atenuare mult mai mică, dar necesită transformări digitale ale semnalului de radiofrecvenţă.

Sistemele de recepţie colectivă prezintă marele avantaj de a asigura o recepţie corespunzătoare pentru toate receptoarele cuplate la sistem, indiferent de condiţiile locale de recepţie.

Dezvoltarea şi perfecţionarea instalaţiilor de recepţie colectivă, coroborată cu cererea unui număr cât mai mare de programe TV a condus la apariţia reţelelor de distribuţie de bandă largă, realizate cu cablu coaxial din cupru sau cu fibră optică. În acest mod se poate distribui într-un întreg oraş sau o zonă a ţării o gamă largă de programe TV şi Radio, emise terestru sau prin intermediul sateliţilor. Punctul central într-o reţea CATV este staţia de recepţie şi retransmitere a programelor radiodifuzate terestru sau prin sateliţi. Toate semnalele video şi audio recepţionate sunt prelucrate, amplificate şi transmise în reţeaua de distribuţie. Amplificatoarele intermediare amplasate pe parcursul lanţului de distribuţie au rolul de a menţine pentru toţi abonaţii, calitatea optimă de recepţie.

Etapele evoluţia reţelelor CATV de „bandă largă”:

- mai întâi s-a transmis într-o bandă cu frecvenţa maximă de 300 MHz, ceea ce permitea un număr de circa 24 programe TV, 27 programe Radio stereo (în gama UUS) şi 16 programe audio digitale;

- s-a transmis apoi într-o bandă cu frecvenţa maximă de 450 MHz, ceea ce permitea un număr de maxim 35 programe TV, 30 programe Radio stereo (în gama UUS) şi 16 programe audio digitale;

- s-a transmis şi mulţi furnizori CATV transmit şi astăzi într-o bandă cu limita superioară 550 MHz;

- operatorii care deţin cea mai performantă tehnologie analogică în domeniul CATV retransmit într-o bandă cu frecvenţa maximă la circa 800 MHz.

Dacă sistemele CATV mai vechi erau proiectate pentru o bandă de 300400 MHz, sistemele moderne pot funcţiona în banda de frecvenţe de la 50 MHz până la 800 MHz. Având în vedere că transmisiile de televiziune analogică necesită 6 - 8 MHz/canal, rezultă că se pot oferi abonaţilor foarte multe programe, utilizându-se tehnica de multiplexare în frecvenţă (FDM). Prin urmare este posibil ca mai multe programe (canale) să fie difuzate pe acelaşi cablu, fără a fi necesar să utilizăm câte un circuit separat pentru fiecare canal (program). Separarea (alegerea) unui canal din semnalul multiplexat se face cu ajutorul selectorului (tuner/circuit de acord) prevăzut în aparatul de recepţie (Televizor, Radio, Video-Recorder). Acest mod de retransmisie este reprezentat în figura I.13.

Echipament  terminal de linie

(SUMATOR)

TV1

TVn

Fig. I.13 COMUNICAŢIE ÎNTR-UN SINGUR SENS

Există programe TV care sunt transmise abonaţilor atât prin radiodifuzare, cât şi prin reţele CATV, de regulă în benzi de frecvenţă diferite. Există de asemenea anumite programe TV care sunt distribuite exclusiv prin reţeaua CATV.

Difuzarea televiziunii analogice prin cablu este realizată printr-o transmisie de bandă largă. În acest caz, un echipament terminal de linie plasat la un capăt al reţelei CATV, transmite un număr de programe TV pe acelaşi cablu la care sunt conectate receptoarele TV ale abonaţilor. La început transmisia a fost unidirecţională, făcând posibilă utilizarea amplificatoarelor. O astfel de reţea este organizată în arbore şi poate atinge zeci de kilometri (Fig. I.13).

Transformarea reţelei de cablu CATV şi într-o reţea de acces la Internet a fost posibilă prin împarţirea benzii de frecvenţe a unui singur cablu în două părţi:

- banda de frecvenţe joase folosite pentru transmisia înapoi spre echipamentul de linie („upstream”);

- banda frecvenţelor înalte folosită pentru transmisia înainte („downstream”) de la echipamentul de linie spre receptoarele TV ale abonaţilor.

Astfel reţeaua CATV s-a transformat din reţea unidirecţională în reţea bidirecţională.

Cablul utilizat pentru transmisia de bandă largă este cablul coaxial cu impedanţa caracteristică de 75 Ω. O aplicaţie la un moment dat a fost următoarea :

- Banda  5-116   MHz utilizată pentru sensul înapoi (spre echipamentul de linie);

- Banda 168-300 MHz utilizată pentru sensul înainte (spre abonaţi);

- Banda 116-168 MHz cu rol de separare a celor două sensuri.

Separarea celor doua sensuri permite realizarea repetoarelor necesare pentru amplificarea simultană a semnalelor transmise bidirecţional. Schema bloc a unui repetor care permite 2 sensuri de transmisie pe un singur cablu este redată în Fig. I.14

FTS

FTJ

A

A

„downstream”

„upstream”

înapoi

înainte

Fig.I.14 REPETOR PENTRU TRANSMISIE BIDIRECŢIONALĂ

Prin urmare, această abordare a determinat transformarea reţelei CATV dintr-o reţea punct la multipunct, într-o reţea punct la punct, ceea ce a permis utilizarea ei ca modalitate de acces la comunicaţiile prin Internet. Conexiunea prin reţea de televiziune prin cablu (CATV) este asemănătoare conexiunii tip reţea ISP. Deosebirea provine de la modul de transmitere a datelor în reţea. În acest caz pe acelaşi suport fizic sunt create mai multe canale de transmisiune prin utilizarea unor semnale purtătoare, de frecvenţe diferite. Astfel este posibil să se transmită simultan pe acelaşi suport fizic semnale de televiziune şi semnale de date. Cablul coaxial permite o viteză de transmisie ridicată, superioară celei posibile pe o linie telefonică obişnuită. Este necesar însă un echipament de interfaţă special (modem de cablu CATV), care transformă semnalele binare ale calculatorului în semnale potrivite a fi transmise pe cablu coaxial. În figura I.15 este reprezentat un modem de cablu.

Fig I.15  MODEM REŢEA CATV

Un alt aspect este apariţia şi dezvoltarea televiziunii radiodifuzate prin sateliţi de comunicaţii, ceea ce constituie o concurenţă pentru televiziunea prin cablu. În Africa de Sud, recepţia DBS (Direct Broadcasting Satelit) este mai populară decât difuzarea prin reţea CATV.

Din punct de vedere tehnic, o reţea CATV modernă presupune distribuirea unui număr de canale de televiziune recepţionate şi mixate într-o locaţie centrală, spre abonaţii unei comunităţi, prin intermediul unei reţele ramificate realizată cu fibre optice şi/sau cu cabluri coaxiale. Sunt utilizate de asemenea amplificatoare de bandă largă. Începând cu sfârşitul anilor `90, arhitectura CATV cea mai performantă poartă denumirea „Hybrid fiber coaxial network”, ceea ce înseamnă că o reţea CATV modernă foloseşte şi fibră optică şi cablu coaxial.

Sistemele tradiţionale de televiziune prin cablu au funcţionat şi încă funcţionează în domeniul analogic, adică au multiplexat semnale standard de radiofrecvenţă. În ultimii ani au apărut operatori CATV care oferă tehnologie digitală. În cazul tehnologiei digitale, semnalul CATV este multiplexat în timp.

Avantajele televiziunii digitale sunt :

- transmisia digitală este mai rezistentă la zgomote;

- prin tehnici speciale de codare şi compresie se ajunge ca un canal TV digital să necesite numai 1020% din banda canalului analogic;

- transmisia digitală de televiziune poate fi mai uşor criptată, ceea ce este indicat pentru „televiziunea la cerere”;

- transmisia digitală de televiziune se poate face pe linia telefonică de abonat, prin utilizarea unor tehnici speciale.

### Activitatea de învăţare 5.1.1: Apariţia reţelei CATV

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să precizeze semnificaţia noţiunii de „Televiziune prin cablu”

- să identifice cauzele care au determinat apariţia televiziunii prin cablu

Durata: 15 minute

Tipul activităţii: expansiune

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi) sau pot lucra individual.

Sarcina de lucru: Pornind de la următoarele enunţuri incomplete, realizaţi un eseu de aproximativ 10 rânduri în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. În realizarea eseului trebuie să folosiţi cuvintele din lista dată mai jos.

„Televiziunea prin cablu este un sistem de difuzare a unor programe TV, radio FM şi a altor servicii pentru consumatori, cu ajutorul semnalelor de radio-frecvenţă, transmise spre aparatele de recepţie prin intermediul .....................”

„Televiziunea prin cablu a apărut în paralel cu televiziunea tradiţională radiodifuzată, a cărei recepţie necesită o antenă. Începuturile televiziunii prin cablu sunt legate de unele deficienţe.............................”

Lista de cuvinte:  recepţie, vizibilitate directă, antenă colectivă, perturbaţii industriale, reflexii, emiţător, receptor, CATV .

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 5.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 5.1.2: Reţeaua CATV

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice avantajele reţelei CATV

- să precizeze etapele evoluţiei reţelelor CATV de bandă largă

- să precizeze modalitatea de difuzare a televiziunii analogice prin cablu

Durata: 30 minute

Tipul activităţii: cubul

Sugestii: elevii se vor organiza în 6 grupe de lucru

Sarcina de lucru: Folosiţi un cub care semnifică, în mod simbolic, tema ce urmează a fi explorată: Structura reţelei CATV. Cubul are înscrise pe fiecare dintre feţele sale Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează. Pe tablă, profesorul detaliază cerinţele de pe feţele cubului cu următoarele:

Descrie: Descrie evoluţia reţelelor CATV de bandă largă

Compară: Compară televiziunea prin cablu cu televiziunea tradiţională

radiodifuzată.

Analizează: Analizează difuzarea televiziunii analogice prin cablu.

Asociază: Asociază noţiunile „upstream” şi „downstream” cu benzile de frecvenţă

corespunzătoare.

Aplică: Determinarea numărului de programe TV ce pot fi transmise în diverse

lărgimi de bandă

Argumentează: Cauzele dezvoltării reţelei CATV - argumentează.

Reprezentantul fiecărei echipe va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din perspectiva cerinţei care a căzut pe faţa superioară a cubului şi va înregistra totul pe o foaie de flip-chart.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 5.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Fişa de documentare 5.2:  Acces la Internet prin reţele CATV

ACCES LA INTERNET PRIN REŢELE CATV

Cablul coaxial permite transmisii bidirecţionale (partajate în frecvenţă) şi totodată are o capacitate foarte mare de transmisie. Semnalele TV ocupă numai o porţiune din banda de frecvenţă a reţelei CATV. Prin urmare există o disponibilitate de bandă de frecvenţă, care poate fi utilizată pentru servicii de INTERNET, sau de telefonie IP.

Internetul de bandă largă este un serviciu oferit de operatorii CATV, cu ajutorul modemului de cablu care transformă semnalele binare în semnale de reţea, transferabile pe cablul coaxial.

O problemă care există în reţelele CATV mai vechi, provine de la amplificatoarele de bandă largă montate de-a lungul reţelei şi care sunt unidirecţionale (sensul permis este cel de la operator spre abonat). Pentru a fi posibil şi sensul de transmisie de la abonat spre operator, este necesar să se înlocuiască amplificatorul cu un repetor special. Transmisia prin modem CATV permite accesul rapid la Internet prin intermediul infrastructurii de difuzare a programelor de televiziune prin cablu.

Tehnica de realizare a unui modem  CATV utilizează canalele de transmisie specifice difuzării TV prin cablu, utilizatorul de modem având:

- pentru recepţia datelor întreaga lărgime de bandă a unui canal TV (6-8 MHz /”downstream”);

- pentru transmisia datelor o lărgime de bandă mai mică, de regulă 2 MHz. Un modem de cablu are receptorul acordat pe un canal TV situat între 50 şi 800 MHz, iar emiţătorul transmite într-o bandă de 2MHz situată sub 50 MHz.

Un modem CATV:

- permite recepţia datelor la viteze de 30-40 Mb/s

- emite cu viteze de 2-3 Mb/s.

Deşi abordările nu sunt în totalitate standardizate, de regulă la recepţie se utilizează tehnica de modulaţie QAM cu 64 sau 256 puncte, iar pentru emisie modemul poate utiliza modulaţia cu deplasare de fază în cuadratură QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Reţelele de difuzare a programelor TV prin cablu coaxial permit transmisia simultană a programelor de televiziune, a datelor şi a comunicaţiilor telefonice, dacă etajele de amplificare ale reţelei sunt convertite de la unidirecţional la bidirecţional şi dacă abonatul are instalat modem CATV. Între un modem de bandă audio destinat reţelei de telefonie publică şi un modem de cablu coaxial diferenţa esenţială provine de la banda de frecvenţă disponibilă. Banda modemului CATV este de aproximativ de 2000 ori mai mare decât a modemului de bandă vocală.

Accesul la Internet prin reţea CATV necesită:

- un modem de cablu (MC) amplasat la abonatul reţelei

- un echipament modem terminal (EMT), amplasat în staţia terminală a operatorului de CATV.  Echipamentul modem terminal (EMT) este cunoscut în documentaţia de specialitate sub denumirea CMTS (Cable Modem Termination System).

În figura I.16 este reprezentat modul de realizare a accesului de bandă largă cu ajutorul infrastucturii CATV.

MC1

MC2

MC4

MC3

EMT (CMTS)

Fig. I.16 ACCES DE BANDĂ LARGĂ LA INTERNET

Un modem de cablu realizează o comunicaţie digitală bidirecţională pe canale de radiofrecvenţă oferite de infrastructura unei reţele CATV. Multiplicarea reţelelor hibride (HFC – Hybrid Fiber Coax), a determinat proiectarea primelor modemuri de cablu care de la început au fost gândite cu transmisie asimetrică. S-a avut în vedere că un abonat are nevoie de un trafic asimetric: o viteză nu foarte mare de la abonat spre operator (upstream) şi o viteză maxim posibilă dinspre operator spre abonat (downstream). Acceptarea acestui aspect a fost esenţială deoarece, din punct de vedere tehnic, era foarte dificil şi scump să se asigure un debit „upstream” de mare viteză, în situaţia în care operatorul CATV utiliza deja o bandă suficient de mare în direcţia „downstream”. Tehnologia modemului de cablu a fost repede acceptată, având în vedere că în SUA erau aproximativ 25 milioane de utilizatori, la finele anului 2005.

Echipamentul modem terminal (CMTS) are rolul de a oferi servicii de date cu viteză mare (comunicaţii Internet prin cablu şi telefonie IP) abonaţilor reţelei CATV. Echipamentul CMTS este conectat prin canale de mare capacitate la reţeaua Internet. Acest echipament poate gestiona de la 4 000 modemuri de cablu la peste 150 000 modemuri de cablu. În figura I.17 este reprezentat un echipament modem terminal.

Spre

abonaţi

Spre

Internet

Fig. I.17  ECHIPAMENT MODEM TERMINAL (CMTS)

Tehnica de transmisie a datelor prin intermediul unei reţele CATV a fost recent standardizată şi poartă denumirea prescurtată DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification). Tehnologia DOCSIS defineşte necesităţile de interfaţă pe suportul de comunicaţii CATV, pentru transmisii de date. Prin această tehnologie se pot face transferuri de date cu viteze foarte mari, prin intermediul reţelelor CATV. Utilizând standardul DOCSIS, operatorii CATV oferă servicii de Internet abonaţilor, accesul realizându-se prin infrastructura existentă de tip HFC (Hybrid Fibre Coaxial).

Prima specificaţie DOCSIS a fost versiunea 1.0, apărută în martie 1997, revizuită destul de repede prin versiunea 1.1 prezentată în aprilie 1999. Din cauza cererilor tot mai mari de servicii simetrice în timp real, servicii de acest tip fiind şi telefonia IP, standardul DOCSIS a mai fost revizuit încă odată, pentru creşterea vitezelor de transmisie de la utilizator spre Internet (sens „upstream”). A rezultat în acest fel varianta DOCSIS 2.0, prezentată în ianuarie 2002.

Organizaţia ITU (International Telecommunications Union) a adoptat cele două variante DOCSIS ca standarde internaţionale. În acest sens există recomandarea „J112 Anexa C” pentru varianta 1.1, respectiv recomandarea „J122” pentru varianta 2.0. Deoarece benzile de frecvenţă ale canalelor utilizate sunt diferite în sistemele CATV american şi european, a trebuit să se facă o adaptare a standardului DOCSIS pentru a fi utilizabil în Europa. A rezultat „EuroDOCSIS”, care ţine seama că dacă în SUA un canal CATV are o lărgime de 6 MHz (conform cu sistemul NTSC), în Europa acelaşi canal are lărgimea de 8 MHz (conform cu sistemele PAL sau SECAM). În aceste condiţii standardul EuroDOCSIS permite viteze „downstream” (de descărcare din reţea) mai mari, deoarece se foloseşte un canal cu lărgimea mai mare.

Caracteristici ale standardului DOCSIS:

- raportat la nivelele OSI standardul realizează operaţii pe nivelul 1 (fizic/interfaţă) şi nivelul 2 (MAC – Media Access Control);

- lărgimile de bandă utilizate de varianta 1.1 cresc progresiv în funcţie de încărcarea reţelei de la 200 KHz la 3,2 MHz, iar la varianta 2.0 de la 200 KHz la 6,4 MHz;

- modulaţia  folosită este digitală de tip QAM (Modulaţie de amplitudine în cuadratură) şi QPSK (Modulaţie de fază în cuadratură); pentru descărcări din reţeaua CATV (downstream) se utilizează modulaţia cu 64 sau256 nivele QAM; pentru transmisii spre reţea (upstream) se foloseşte modulaţia QPSK sau modulaţia cu 16 nivele QAM; varianta 2.0 este capabilă să facă transmisii spre reţea (upstream) la viteze mai mari prin folosirea modulaţiei cu 32 sau 64 nivele QAM;

- accesul MAC se poate face TDMA (Acces multiplu cu diviziune în timp) sau CDMA (Acces multiplu cu diviziune în cod); în comparaţie cu accesul tip Ethernet CSMA/CD, în cazul DOCSIS sunt mai puţine coliziuni, deoarece accesul se face în mod deterministic;

- viteza de transmisie este dependentă de caracteristicile amintite anterior şi are valorile : viteza dinspre reţea (downstream) este maxim 38 Mbps, iar spre reţea (upstream) este maxim 10 Mbps (1.0), respectiv maxim 30 Mbps (2.0); varianta europeană poate atinge o viteză „downstream” de 51 Mbps.

Varianta DOCSIS 3.0, finalizată în anul 2006 este capabilă să facă transmisii „downstream” cu viteze de 400 Mb/s, respectiv transmisii „upstream” cu viteze de 100 Mb/s. În proiectarea şi modernizarea sistemului DOCSIS s-a urmărit permanent menţinerea compatibilităţii cu versiunile anterioare, atât pentru modemul de cablu, cât şi pentru echipamentul modem terminal (staţia CMTS).

Echipamentul DOCSIS presupune două componente:

- un modem de cablu (MC), care se instalează la utilizator

- o staţie modem (CMTS = Cable Modem Termination System), instalată la operatorul CATV. Staţia modem CMTS este aparatul care gestionează transferurile „downstream” şi „upstream” cerute de utilizatori. Pentru comunicaţia duplex între un modem de abonat (MC) şi CMTS este nevoie de două porturi fizice (în cazul Ethernet comunicaţia duplex se face printrun singur port). Deoarece calea spre reţea este mai zgomotoasă (multe cereri aleatorii), staţia CMTS are mai multe porturi „upstream” decât porturi „downstream”.

Atunci când un furnizor de televiziune prin cablu îşi propune să ofere servicii Internet, introducerea tehnologiei DOCSIS impune modernizarea reţelei, care va trebui transformată din reţea unidirecţională în reţea bidirecţională. Vor trebui îndepărtate amplificatoarele obişnuite (unidirecţionale). Reţeaua va trebui să accepte ambele sensuri pentru transferul de date.

Etapele realizării Legăturii la Internet a unui calculator personal :

- Calculatorul prin intermediul modemului de cablu (MC) intră în dialog cu staţia modem (CMTS) în interiorul reţelei CATV.

- staţia modem face conectarea (rutarea) cu reţeaua Internet.

Majoritatea tehnicilor de modulaţie digitală abordate şi dezvoltate pentru proiectarea modemurilor vocale, au fost ulterior adaptate canalelor de transmisiuni cu banda mai extinsă, aşa cum sunt canalele de comunicaţii pe cablu coaxial sau legăturile radio în microunde. În acest sens modemurile 64-QAM, sau 256-QAM au fost utilizate cu rezultate foarte bune atât în echipamentele de telecomunicaţii din sistemele terestre pentru microunde, cât şi la realizarea modemurilor CATV.

Un alt aspect important este competiţia dintre operatorii CATV şi operatorii din reţeaua publică de telecomunicaţii (PSTN) în domeniul serviciilor de televiziune, telefonie şi Internet. Odată cu apariţia televiziunii digitale şi în special după declanşarea transmisiilor radiodifuzate prin sateliţi (DBS), a dispărut posibilitatea de „monopol” pentru o anumită comunitate, a unui anumit operator CATV. Există sateliţi care transmit „wireless” o grilă de programe comparabilă cu cea oferită de un operator CATV.

O altă potenţială sursă de competiţie este televiziunea de bandă largă, oferită prin intermediul liniei telefonice de abonat, cu ajutorul tehnologiei ADSL. Acesta este un serviciu IPTV (Internet Protocol pentru semnal TV), care este disponibil tot mai frecvent, permiţând alegerea programelor de la domiciliu (HomeChoice).

### Activitatea de învăţare 5.2.1: Standardul DOCSIS

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să precizeze componentele echipamentului DOCSIS

- să identifice parametrii de transmisie ai standardului DOCSIS

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: peer learning (metoda grupurilor de experţi)

Sugestii: elevii se pot organiza în 4 grupe de lucru

Sarcina de lucru: Fiecare echipă trebuie să răspundă la câte o cerinţă din lista de mai jos. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în tema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

- Standardul DOCSIS – semnificaţie şi variante

- Caracteristicile standardului DOCSIS

- Componentele echipamentului DOCSIS

- Utilitatea şi performanţele standardului EuroDOCSIS

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 5.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 5.2.2: Caracteristicile transmisiilor bidirecţionale şi                          cu partajare în frecvenţă

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice caracteristicile transmisiilor bidirecţionale

- să identifice caracteristicile transmisiilor cu partajare în frecvenţă

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: rezumare

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru: realizaţi o  prezentare de 5 minute privind caracteristicile transmisiilor bidirecţionale şi cu partajare în frecvenţă.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 5.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

## Tema 6: REŢELE DE ACCES CU ADSL/VDSL

### Fişa de documentare 6.1: Particularităţi ale reţelei de acces cu ADSL/VDSL

PARTICULARITĂŢI ALE REŢELEI DE ACCES ADSL/VDSL

Pentru utilizarea perechilor cu fire de cupru existente în reţeaua de acces de abonat au fost proiectate echipamente speciale deosebit de performante, dintre care cele mai folosite la momentul actual sunt cele din familia xDSL (x Digital Subscriber Line). ADSL (Asymetrical DSL) şi VDSL (Very high bit rate DSL) sunt două soluţii tehnice de conectare la reţeaua Internet prin intermediul liniei din cupru şi cu ajutorul unor modemuri evoluate. Tehnologia ADSL permite realizarea simultană pe o singură linie de abonat cu fire de cupru a unei convorbiri telefonice şi a unei comunicaţii de date cu reţeaua Internet. Schema bloc de conectare prin ADSL este reprezentată în Fig. I.18.

Internet

DSLAM

Spliter

Codor/Mux

PSTN

Centrală Tf.

Abonat

Linie cu fire de cupru

Telefon

Spliter

Modem ADSL

PC

Ethernet

Fig. I.18 SCHEMĂ DE CONECTARE PRIN MODEM ADSL

Transmisia ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line) foloseşte o tehnologie de conversie a fluxului de biţi cu ajutorul unor combinaţii de frecvenţe. Tehnica este cunoscută sub denumirea DMT ( Discrete MultiTone). Este o evoluţie impresionantă a modemului de bandă vocală. Tehnologia ADSL este o formă a DSL care asigură transmisii de date cu viteze mult mai mari pe liniile telefonice de cupru, în comparaţie cu accesul prin modem vocal (maxim 56 kb/s), sau accesul BRA (128 kb/s). Această performanţă este obţinută prin utilizarea frecvenţelor din afara benzii vocale. Tehnica de transmisie ADSL permite unui abonat cu conexiune spre centrala telefonică pe fire de cupru, să utilizeze servicii de bandă largă, respectiv comunicaţii video interactive, acces la televiziune digitală HDTV, transfer de date cu viteze mari. În figura I.19 este reprezentată carcasa unui modem ADSL.

Fig.I.19 MODEM ADSL

Modemul ADSL, spre deosebire modemul vocal, care asigură la un moment dat numai transmisii de date sau numai comunicaţie telefonică, permite simultan legătură la Internet şi legătură telefonică. Prin urmare, transmisia ADSL se face pe o linie telefonică cu fire de cupru şi permite accesul abonatului la servicii de bandă largă (specifice reţelei B-ISDN), iar utilizarea normală a telefonului rămâne permanent disponibilă. Serviciile simultane (convorbire telefonică şi transmisii de date prin Internet) sunt posibile pe o singură conexiune cu fire de cupru, datorită pe de o parte a amplasării la abonat a unui spliter (microfiltru), iar pe de altă parte prin partajarea în frecvenţă a benzilor utilizate de convorbirea telefonică, respectiv comunicaţia prin Internet. În figura I.20 sunt reprezentate 2 splitere şi plăcuţa cu circuit imprimat pe care sunt plantate componentele electronice de filtrare.

Fig. I.20 SPLITER TIP ADSL

O caracteristică importantă pentru tehnica ADSL este asimetria dintre fluxurile de date „downstream” ( de la centrală spre abonat), respectiv „upstream” (de la abonat spre centrală). ADSL este conceput pentru viteze mari în cazul sensului spre abonat şi pentru viteze rezonabile în cazul sensului spre centrală. Motivele care au determinat acest mod de abordare sunt următoarele:

- Necesităţile abonatului corespund acestui model

- Din punct de vedere tehnic, echipamentul din centrală poate fi mai performant, astfel ca să asigure transmisii sigure la viteze mari spre abonat

Tehnologia ADSL este operaţională dacă distanţa dintre abonat şi centrala telefonică este mai mică de 4 km. În centrala telefonică, linia de abonat cu ADSL trebuie conectată la un multiplexor DSL (DSLAM – DSL access multiplexer). Înainte de multiplexorul de acces DSLAM este nevoie de un dispozitiv de filtrare (spliter) pentru a separa spectrul vocal telefonic folosit în telefonia tradiţională, de informaţia specifică ADSL care este transferată cu ajutorul reţelei telefonice spre Internet.

Fig.I.21 MULTIPLEXOR DE ACCES DSLAM

### Activitatea de învăţare 6.1.1: Reţeaua cu acces ADSL

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice particularităţile reţelei cu acces ADSL

- să precizeze modul de conectare a abonatului ADSL la centrala telefonică

- să identifice serviciile Internet posibile pe ADSL

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: peer learning (metoda grupurilor de experţi)

Sugestii: elevii se pot organiza în 4 grupe de lucru

Sarcina de lucru: Fiecare echipă trebuie să răspundă la câte o cerinţă din lista de mai jos. Pentru acest lucru aveţi la dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit „experţi” în tema studiată, reorganizaţi grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior.

- Dispozitive şi echipamente specifice accesului de tip ADSL

- Cum obţine tehnologia ADSL transmisii de date cu viteze mult mai mari pe liniile telefonice de cupru, în comparaţie cu accesul prin modem vocal?

- Modul de conectare a abonatului ADSL la centrala telefonică

- Serviciile Internet posibile pe ADSL

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 6.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 6.1.2: Caracteristicile reţelei cu acces ADSL

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice particularităţile reţelei cu acces ADSL

- să precizeze modul de conectare a abonatului ADSL la centrala telefonică

- să identifice serviciile Internet posibile pe ADSL

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: rezumare

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru: realizaţi o  prezentare de 5 minute privind particularităţile reţelei   ADSL

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 6.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 6.1.3: Instalarea şi utilizarea unor dispozitive şi echipamente specifice accesului de tip ADSL – Fişă de lucru

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: simulare

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3)

Sarcina de lucru: instalaţi şi utilizaţi dispozitive şi echipamente specifice accesului de   tip ADSL

    - Specificaţi dispozitivele şi echipamentele specifice accesului ADSL

    - Consultaţi cataloagele de profil şi daţi exemple de spliter şi modem ADSl

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 6.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate, cataloage ale firmelor de specialitate.

### Fişa de documentare 6.2: Funcţionarea echipamentelor ADSL/VDSL

FUNCŢIONAREA ECHIPAMENTELOR ADSL / VDSL

În cazul legăturii la Internet, modemul ADSL2+ poate să funcţioneze cu o viteză maximă de 24 Mb/s spre utilizator şi maxim 1 Mbps spre reţea. Obţinerea acestor viteze impresionante este posibilă prin modulaţie DMT (Discrete Multi Tone), banda utilizată la transmisie fiind divizată în mai multe subbenzi partajate în frecvenţă (canale de comunicaţie). Transmisia ADSL este duplex, adică simultan pot fi utilizate cele 2 sensuri de transmisie. Cele 2 sensuri de transmisie (ADSL2) sunt separate în frecvenţă astfel:

- Sensul de la abonat spre centrală foloseşte banda de la 25,875 kHz la 138 kHz (sensul de transmisie „upstream”)

- Sensul de la centrală spre abonat foloseşte banda de la 138kHz la  1104 kHz (sensul de transmisie „downstream”)

Fig. I.22 DISTRIBUŢIA CANALELOR DE COMUNICAŢIE PT. ADSL

Cele 2 benzi sunt împărţite în canale de comunicaţie, fiecare având o lărgime de 4312,5 kHz. Fiecare canal va fi folosit pentru transmisia unui flux de date cu viteză variabilă, dependentă de zgomotul pe canal la un moment dat. La începutul fiecărei conectări prin modem ADSL, se derulează un protocol de testare a calităţii canalelor de comunicaţie. Comunicaţia de protocol se face între modemul ADSL şi multiplexorul din centrala telefonică DSLAM. Ca urmare a operaţiei de testare a conexiunii, vor rezulta canale bune pentru comunicaţie şi canale mai puţin bune.

Performanţa fiecărui canal este:

- variabilă în timp

- dependentă de interferenţe posibile la un moment dat, de emisii radio puternice, de paraziţi industriali, de imperfecţiuni ale liniei de cupru.

Prin urmare şi fluxul total de date care rezultă, este dependent de condiţiile existente la un moment dat. Canalele mai puţin zgomotoase vor permite viteze mai mari, iar canalele cu zgomot vor fi utilizate pentru debite mai mici, sau nu vor fi folosite. Fiecare subbandă (canal) are o purtătoare proprie şi funcţionează independent de celelalte subbenzi, debitul propriu fiind corelat cu calitatea de moment a respectivului interval de frecvenţe.

Evaluarea calităţii fiecărei subbenzi (determinarea raportului semnal/zgomot) se face de fiecare dată când se iniţiază o transmisie, rezultând o optimizare dinamică a performanţelor de transmisie ale liniei de abonat. Dacă într-o subbandă oarecare este detectat un semnal perturbator puternic, în mod automat se poate decide să se blocheze transmisia în acea subbandă.

Tehnica de modulaţie ADSL face parte din tehnicile combinate, deoarece la aceeaşi transmisie sunt utilizate în paralel mai multe semnale purtătoare. La recepţie se poate extrage informaţia cu ajutorul unei metode de analiză care se bazează pe transformata Fourier rapidă (FFT =Fast Fourier Transform). FFT este o tehnologie de prelucrare a semnalelor care permite analiza spectrală pe porţiuni de bandă foarte înguste. În Fig. I.23 este desenată schema simplificată a unui modem realizat în tehnologie ADSL.

DISTRBUITOR

SERIE

-

PARALEL

Modulator

(“k1”biţi/grup)

Modulator

(“k2” biţi/grup)

Modulator

(“kn” biţi/grup)



fp1

fp2

fpn

Semnal digital

Semnal

ADSL

Fig. I.23 SCHEMA SIMPLIFICATĂ A UNUI MODEM ADSL

Transmisia simbolului (semnal cu o anumită frecvenţă, amplitudine şi fază) pentru un grup de biţi, se face pe fiecare dintre canale cu aceeaşi viteză de semnalizare. Viteze de transmisie (debite) diferite vor rezulta datorită faptului că pe canalele fără zgomot lungimea grupului de biţi codat  va fi mai mare, iar pe canalele cu zgomot grupul de biţi va fi scurt. Diferenţa dintre transmisia prin semnalizări distincte a unui grup de 3, sau 4 biţi este explicată astfel:

- Când prin fiecare semnalizare se transmite simbolul unui grup de 3 biţi, trebuie să avem în vedere că vor fi necesare 8 simboluri distincte, iar acestea vor trebui recunoscute la recepţie

- Când prin fiecare semnalizare se transmite simbolul unui grup de 4 biţi, trebuie să avem în vedere că vor fi necesare 16 simboluri distincte, iar acestea vor trebui recunoscute la recepţie. Prin urmare, canalul ales pentru semnalizarea unui grup de 4 biţi trebuie să fie mai puţin afectat de zgomot comparativ cu canalul pe care se transmit grupuri de 3 biţi.

În tabelul 1 sunt specificate câteva caracteristici ale unor modemuri ADSL.

Tab.1

| STANDARD | MODEM | Downstream | Upstream | An de lansare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansi T1.413 | ADSL | 8Mb/s | 1 Mb/s | 1998 |
| ITU G992.3 | ADSL 2 | 12 Mb/s | 1 Mb/s | 2002 |
| ITU G992.5 | ADSL 2+ | 24 Mb/s | 1 Mb/s | 2003 |

Modemul ADSL 2+  foloseşte o bandă de transmisie extinsă de la 1,1 MHz la 2,2 MHz.

Tehnologia VDSL (Very high bit rate DSL):

- este o variantă DSL care asigură viteze foarte mari pe perechi de cupru torsadate, sau netorsadate.

- permite interconectări pe distanţe scurte la viteze de transmisie foarte mari cu ajutorul „clasicei” conexiuni cu fire de cupru.

- O aplicaţie principală a tehnicii VDSL este accesul rapid la Internet (cu viteze mari şi costuri rezonabile) pentru diverşi utilizatori şi furnizori de servicii.

- Conexiunea VDSL este potrivită pentru servicii precum: HDTV, VoIP, acces la comunicaţii Internet. Acest standard a fost aprobat în 2001.

- modem mai recent VDSL 2 (aprobat în 2006 – ITU.T G.993.2) – foloseşte o bandă de transmisie de 30 MHz, ceea ce îi permite debite de 100 Mb/s în ambele sensuri de comunicaţie. Viteza maximă de transmisie este asigurată pentru lungimi de conectare mai mici de 300 m. Pentru lungimi mai mari debitul scade.

- Modemul VDSL foloseşte o tehnică de transmisie care împarte banda de frecvenţe în canale de comunicaţie (DMT) şi o codificare digitală de tip QAM (modulaţie de amplitudine în cuadratură).

În tabelul 2 sunt specificate câteva caracteristici ale unor modemuri VDSL.

Tab. 2

| MODEM | Banda de frecvenţe | Nr. purtătoare | Banda canal comunicaţie | Debit „downstream” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VDSL2 – 8a | 8,832 MHz | 2048 | 4312,5 Hz | 50 Mb/s |
| VDSL2 – 8c | 8,5 MHz | 1972 | 4312,5 Hz | 50 Mb/s |
| VDSL2 – 12a | 12 MHz | 2783 | 4312,5 Hz | 68 Mb/s |
| VDSL2 – 17a | 17,664 MHz | 4096 | 4312,5 Hz | 100 Mb/s |
| VDSL2 – 30a | 30 MHz | 3479 | 8625 hZ | 100 Mb/s |

- VDSL2 a fost proiectat pentru a permite servicii „Triple Play” (voce, video HDTV, acces la Internet). Trebuie avut în vedere că performanţele scad cu lungimea liniei de conectare (0,5 Km: 100 Mb/s; 1K m: 50 Mb/s; 1,5 Km: ADSL2+).

Exerciţiu - aplicat modemului ADSL2, a cărui bandă de frecvenţe spre abonat (138 kHz – 1104 kHz) şi a cărui lărgime de canal de comunicaţie (4312,5 Hz) sunt reprezentate în figura I.24.

Fig. 24 PARTAJAREA ÎN FRECVENŢĂ TIP ADSL2

Este uşor de demonstrat că sunt 224 canale de comunicaţie spre abonat („downstream”). Deoarece modemul ADSL2 foloseşte o schemă de modulaţie QAM cu maxim 15 biţi pe semnalizare, iar transmisia se face cu maxim 4000 de semnalizări pe secundă (4000 Baud), va rezulta:

DEBIT(„downstream”)maxim =  15 biţi×4000 semnalizări/s×224 canale

= 13 480 000 biţi/s = 13,48  Mb/s

### Activitatea de învăţare 6.2.1: Tehnologii ADSL şi VDSL

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice blocurile componente ale unui modul ADSL

- să precizeze caracteristicile tehnologiei VDSL

- să precizeze serviciile pentru care este potrivită conexiunea VDSL

Durata: 30 minute

Tipul activităţii: cubul

Sugestii: elevii se vor organiza în 6 grupe de lucru

Sarcina de lucru: Folosiţi un cub care semnifică, în mod simbolic, tema ce urmează a fi explorată: Tehnologii ADSL şi VDSL. Cubul are înscrise pe fiecare dintre feţele sale Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează. Pe tablă, profesorul detaliază cerinţele de pe feţele cubului cu următoarele:

Descrie: Descrie schema unui modul ADSL

Compară: Compară transmisia prin semnale distincte a unui grup de 3 biţi şi a unuia

de 4 biţi.

Analizează: Analizează tehnologia VDSL.

Asociază: Asociază celor 2 sensuri de transmisie ADSL benzile de frecvenţă

corespunzătoare.

Aplică: Precizează care sunt serviciile pentru este potrivită conexiunea VDSL

Argumentează: Argumentează de ce tehnica de modulaţie ADSL face parte din

tehnicile combinate.

Reprezentantul fiecărei echipe va rostogoli cubul. Echipa sa va explora tema din perspectiva cerinţei care a căzut pe faţa superioară a cubului şi va înregistra totul pe o foaie de flip-chart.

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 6.2, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate.

### Activitatea de învăţare 6.2.2: Modemuri ADSL şi VDSL

Competenţa: Analizează arhitecturi şi topologii de reţele de comunicaţii electronice

Identifică echipamentele reţelelor de comunicaţii electronice

Obiectivul/obiective vizate:

- să identifice blocurile componente ale unui modul ADSL

- să precizeze caracteristicile modemurilor VDSL

- să precizeze caracteristicile modemurilor ADSL

Durata: 20 minute

Tipul activităţii: studiu de caz

Sugestii: elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 elevi).

Sarcina de lucru:

- Realizaţi o comparaţie între diferitele tipuri de modemuri ADSL, respectiv  VDSL din punctul de vedere al benzilor de frecvenţă, debit „downstream” şi „upstream”.

- Calculaţi debitului maxim posibil spre abonat în condiţii definite, cu modem ADSL2

Sugestii: pentru realizarea acestei activităţi de învăţare este necesară parcurgerea Fişei de documentare 6.1, a Glosarului de termeni, internet, reviste de specialitate, cataloage ale firmelor de specialitate.

# III. Glosar

| ADSL | Asymetrical DSL |
| --- | --- |
| B-ISDN | Broadband ISDN |
| BRA | Basic Rate Access |
| CATV | Reţele de cablu TV |
| CDMA | Acces multiplu cu diviziune în cod |
| CMTS | Cable Modem Termination System |
| DBS | Direct Broadcasting Satelit |
| DMT | Discrete MultiTone |
| DOCSIS | Data Over Cable Service Interface Specification |
| DSL | Digital Subscriber Line |
| DSLAM | DSL access multiplexer |
| EMT | echipament modem terminal |
| FDM | Tehnica de multiplicare în frecvenţă |
| HFC | Hybrid Fiber Coax |
| IPTV | Internet Protocol pentru semnal TV |
| ISDN | Integrated Services Digital Network |
| ITU | International Telecommunications Union |
| LAN | Local Area Network |
| MAC | Media Access Control |
| MC | un modem de cablu |
| PABX | Private Automatic Branch Exchange |
| PRA | Primary Rate Access |
| PSTN | Public Switching Telecommunication Network |
| QAM | Modulaţie de amplitudine în cuadratură |
| QPSK | Quadrature Phase Shift Keying |
| TDMA | Acces multiplu cu diviziune în timp |
| VDSL | Very high bit rate DSL |
| VoIP | Voice over Internet Protocol |
| xDSL | xDigital Subscriber Line |
| HFC | Hybrid Fibre Coaxial |
| Centrala proprie de întreprindere tip PABX ATM | - este o minicentrală telefonică destinată unui grup de utilizatori, spre deosebire de centrala clasică utilizată de companiile de telecomunicaţii pentru a oferi servicii tuturor utilizatorilor posibili. - modul de transfer asincron |
| Televiziunea prin cablu | - este un sistem de difuzare a unor programe TV, radio FM şi a altor servicii pentru consumatori, cu ajutorul semnalelor de radio-frecvenţă, transmise spre aparatele de recepţie prin intermediul unei reţele fixe realizată cu fibră optică sau cu cablu coaxial. |
| upstream | - transmisia de la abonat spre operator |
| downstream | - transmisia de la operator spre abonat |
| CMTS | - staţie modem instalată la operatorul CATV |
| topologie de reţea | - dispunerea fizică în teren a elementelor care compun o reţea de comunicaţii sau o reţea de calculatoare |
| spliter | - microfiltru |

# IV. Bibliografie

- Ilie Andrei, (2006), Tehnica transmisiei informaţiei, Bucureşti: Editura Printech

- Tatiana Rădulescu, (2002), Reţele de telecomunicaţii, Bucureşti: Editura Thalia

- Ion Bossie, Mircea Wardalla, (1997), Măsurări speciale în telecomunicaţii, Bucureşti: Editura Romtelecom

- Guran Marius,  (2001), Sistem de indicatori pentru evaluarea stării societăţii informaţionale. Studiu cuprins în Proiectul prioritar “Societatea Informaţională – Societatea cunoaşterii” al Academiei Române

- Adrese INTERNET :

- www.en.wikipedia.org/wiki/Telephone_exchange, 05.05.2009

- www.networkdictionary.com/telecom/pstn.php, 10.05.2009

- www.en.wikipedia.org/wiki/Telephone_exchange, 21.05.2009

- http://www.catvservice.com, 06.05.2009

- http://www.arrl.org/tis/info/catv-ch.html, 17.05.2009